Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Koprivnički Bregi

Koprivnički Bregi, 2024.god.

SADRŽAJ:

1. UVOD	15

2. OSNOVNE KARAKTERISTIKE PODRUČJA OPĆINE	17

2.1. Geografski položaj	17

2.2. Stanovništvo Općine	18

2.3. Gustoća naseljenosti	19

2.4. Razmještaj stanovnika	19

2.5. Spolno – dobna struktura stanovništva te koje izazove ona predstavlja za Općinu	20

2.6. Stanovništvo s obzirom na potrebu i korištenje pomoći druge osobe pri obavljanju svakodnevnih zadataka	20

2.7. Prometna povezanost Općine	22

2.8. Društveno – politički pokazatelji na području Općine	23

2.8.1. Popis tijela javne vlasti	23

2.8.2. Zdravstvene ustanove na području Općine	23

2.8.3. Odgojno – obrazovne ustanove na području Općine	23

2.8.4. Broj domaćinstva na području Općine	24

2.8.5. Broj, vrsta (namjena) i starost građevina na području Općine	24

2.9. Ekonomsko – gospodarski pokazatelji na području Općine	25

2.9.1. Broj zaposlenih i mjesta zaposlenja	25

2.9.2. Broj primatelja socijalnih, mirovinskih i sličnih naknada na području Općine	26

2.9.3. Proračun Općine	27

2.9.4. Gospodarske grane na području Općine	27

2.9.5. Objekti kritične infrastrukture	29

2.10. Prirodno – kulturni pokazatelji na području Općine	32

2.10.1. Prirodni pokazatelji	33

2.10.2. Kulturna baština	36

2.11. Povijesni pokazatelji na području Općine	37

2.11.1. Prijašnji događaji	37

2.11.2. Štete uslijed prijašnjih događaja	38

2.11.3. Uvedene mjere nakon događaja koji su uzrokovali štetu	38

2.12. Pokazatelji operativne sposobnosti na području Općine	38

2.12.1. Popis operativnih snaga koje djeluju na području Općine	39

3. IDENTIFIKACIJA PRIJETNJI I RIZIKA NA PODRUČJU OPĆINE	39

3.1. Popis identificiranih prijetnji i rizika na području Općine	39

3.2. Odabrani rizici te razlozi odabira rizika na području Općine	47

3.3. Kartografski prikaz	47

3.3.1. Karte prijetnji	47

3.3.2. Karte rizika	47

3.3.3. Kartografski prikaz rizika i prijetnji na području Općine	48

4. KRITERIJI ZA PROCJENU UTJECAJA NA KATEGORIJE DRUŠTVENE VRIJEDNOSTI	48

4.1. Život i zdravlje ljudi	48

4.2. Gospodarstvo	48

4.3. Društvena stabilnost i politika	49

5. VJEROJATNOST POJAVE PRIJETNJE - RIZIKA	50

6. SCENARIJI NA PODRUČJU OPĆINE	51

6.1. RIZIK - Epidemije i pandemije	52

6.1.1.  NAZIV SCENARIJA - Epidemija influence na području Općine te pojava epidemije novog virusa	52

6.1.2. Uvod – Epidemije i pandemije	52

6.1.3. Prikaz utjecaja epidemija i pandemija na kritičnu infrastrukturu (KI)	54

6.1.4. Kontekst – Epidemije i pandemije	54

6.1.5. Uzrok epidemije na području Općine	57

6.1.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed epidemije	57

6.1.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed epidemije	59

6.1.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Epidemije i pandemije	60

6.1.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije na život i zdravlje ljudi	60

6.1.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije na gospodarstvo	61

6.1.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije na društvenu stabilnost i politiku	61

6.1.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije	62

6.1.7. Matrica ukupnog rizika – Epidemije i pandemije	63

6.1.8. Izvor podataka	63

6.2. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave - Ekstremne temperature	64

6.2.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava toplinskog vala na području Općine	64

6.2.2. Uvod – Ekstremne temperature	64

6.2.3. Prikaz utjecaja ekstremnih temperatura na kritičnu infrastrukturu (KI)	64

6.2.4. Kontekst – Ekstremne temperature	65

6.2.5. Uzrok ekstremnih temperatura	67

6.2.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed ekstremnih temperatura	67

6.2.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed ekstremnih temperatura	68

6.2.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature	68

6.2.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura na život i zdravlje ljudi	70

6.2.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura na gospodarstvo	71

6.2.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura na društvenu stabilnost i politiku	71

6.2.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura	72

6.2.7. Matrica ukupnog rizika – Ekstremne vremenske pojave (Ekstremne temperature)	73

6.2.8. Izvor podataka	73

6.3. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave – Vjetar (kretanje zračnih masa općenito)	74

6.3.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava vjetra na području Općine	74

6.3.2. Uvod – Vjetar	74

6.3.3. Prikaz utjecaja vjetra na kritičnu infrastrukturu (KI)	75

6.3.4. Kontekst – Vjetar	75

6.3.5. Uzrok pojave vjetra	78

6.3.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed vjetra	78

6.3.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed vjetra	78

6.3.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Vjetar	78

6.3.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed vjetra na život i zdravlje ljudi	79

6.3.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed vjetra na gospodarstvo	79

6.3.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed vjetra na društvenu stabilnost i politiku	79

6.3.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed vjetra	81

6.3.7. Matrica ukupnog rizika – Ekstremne vremenske pojave (Vjetar)	82

6.3.8. Izvor podataka	82

6.4. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave – Tuča (padaline)	83

6.4.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava tuče na području Općine	83

6.4.2. Uvod – Tuča	83

6.4.3. Prikaz utjecaja tuče na kritičnu infrastrukturu (KI)	84

6.4.4. Kontekst – Tuča	84

6.4.5. Uzrok tuče	85

6.4.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed tuče	85

6.4.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed tuče	85

6.4.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Tuča	86

6.4.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed tuče na život i zdravlje ljudi	86

6.4.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed tuče na gospodarstvo	86

6.4.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed tuče na društvenu stabilnost i politiku	87

6.3.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed tuče	88

6.4.7. Matrica ukupnog rizika – Tuča (padaline)	89

6.4.8. Izvor podataka	89

6.5. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave – Kiša (padaline)	90

6.5.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava ekstremne kiše na području Općine	90

6.5.2. Uvod – Kiša	90

6.5.3. Prikaz utjecaja kiše na kritičnu infrastrukturu (KI)	91

6.5.4. Kontekst – Kiša	91

6.5.5. Uzrok kiše	92

6.5.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed kiše	92

6.5.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed kiše	93

6.5.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Kiša	93

6.5.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed kiše na život i zdravlje ljudi	93

6.5.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed kiše na gospodarstvo	94

6.5.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed kiše na društvenu stabilnost i politiku	94

6.5.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed kiše	95

6.5.7. Matrica ukupnog rizika – Kiša (padaline)	96

6.5.8. Izvor podataka	96

6.6. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave – Mraz (padaline)	97

6.6.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava mraza na području Općine	97

6.6.2. Uvod – Mraz	97

6.6.3. Prikaz utjecaja mraza na kritičnu infrastrukturu (KI)	97

6.6.4. Kontekst – Mraz	97

6.6.5. Uzrok mraza	99

6.6.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed mraza	100

6.6.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed mraza	100

6.6.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Mraz	100

6.6.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza na život i zdravlje ljudi	101

6.6.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza na gospodarstvo	101

6.6.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza na društvenu stabilnost i politiku	102

6.6.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza	102

6.6.7. Matrica ukupnog rizika – Mraz (padaline)	103

6.5.8. Izvor podataka	103

6.7. RIZIK – Suša	104

6.7.1. NAZIV SCENARIJA – Suša	104

6.7.2. Uvod – Suša	104

6.7.3. Prikaz utjecaja suše na kritičnu infrastrukturu (KI)	105

6.7.4. Kontekst – Suša	105

6.7.5. Uzrok suša	107

6.7.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed suše	107

6.7.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed suše	107

6.7.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Suša	107

6.7.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše na život i zdravlje ljudi	108

6.7.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše na gospodarstvo	109

6.7.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše na društvenu stabilnost i politiku	109

6.7.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše	110

6.7.8. Matrica ukupnog rizika – Suša	111

6.7.9. Izvor podataka	111

6.8. RIZIK – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela (poplava)	112

6.8.1. NAZIV SCENARIJA – Poplava na području Općine	112

6.8.2. Uvod – Poplava	112

6.8.3. Prikaz utjecaja poplave na kritičnu infrastrukturu (KI)	114

6.8.4. Kontekst – Poplava	114

6.8.5. Uzrok poplave	118

6.8.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed poplave	120

6.8.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed poplave	120

6.8.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Poplava	120

6.8.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave na život i zdravlje ljudi	121

6.8.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave na gospodarstvo	121

6.8.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave na društvenu stabilnost i politiku	122

6.8.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave	123

6.8.7. Matrica ukupnog rizika – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela	124

6.8.8. Izvor podataka	124

6.9. RIZIK – Potres	125

6.9.1. NAZIV SCENARIJA – Podrhtavanje tla uzrokovano potresom na području Općine	125

6.9.2. Uvod – Potres	125

6.9.3. Prikaz utjecaja potresa na kritičnu infrastrukturu (KI)	132

6.9.4. Kontekst – Potres	132

6.9.5. Uzrok pojave potresa	134

6.9.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed potresa	134

6.9.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed potresa	135

6.9.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Potres	135

6.9.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa na život i zdravlje ljudi	141

6.9.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa na gospodarstvo	142

6.9.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa na društvenu stabilnost i politiku	143

6.9.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa	144

6.9.7. Matrica ukupnog rizika – Potres	145

6.9.8. Izvor podataka	145

7. UKUPNA MATRICA RIZIKA	146

8. ANALIZA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE	147

8.1. Analiza na području preventive	147

8.1.1. Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenost procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite	147

8.1.2. Sustavi ranog upozoravanja i suradnje sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave	148

8.1.3. Stanje svijesti pojedinca, pripadnika ranjivih supina, upravljačkih i odgovornih tijela	149

8.1.4. Ocjena planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta	149

8.1.5. Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive na području Općine	152

8.1.6. Baza podataka	152

8.2. Analiza na području reagiranja	153

8.2.1. Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta Općine	153

8.2.2. Spremnost operativnih kapaciteta Općine	156

8.2.3. Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta	162

8.2.4. Analiza sustava na području reagiranja za svaki rizik obrađen u Procjeni rizika od velikih nesreća za Koprivnički Bregi	163

8.2.4.1. Epidemije i pandemije	163

8.2.4.2. Ekstremne vremenske pojave – Ekstremne temperature	166

8.2.4.3. Ekstremne vremenske pojave – Vjetar (kretanje zračnih masa općenito)	170

8.2.4.4. Ekstremne vremenske pojave – Tuča (padaline)	173

8.2.4.5. Ekstremne vremenske pojave –Kiša (padaline)	177

8.2.4.6. Ekstremne vremenske pojave – Mraz (padaline)	180

8.2.4.7. Suša	184

8.2.4.8. Poplava – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela	187

8.2.4.9. Potres	191

9. KARTOGRAFSKI PRIKAZ PRIJETNJI I RIZIKA NA PODRUČJU OPĆINE  KOPRIVNIČKI BREGI	198

9.1. Karta prijetnji – Poplava	198

10. POPIS SUDIONIKA IZRADE PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU KOPRIVNIČKI BREGI	200

POPIS TABLICA:

Tablica 1: Pregled broja stanovnika po naseljima – usporedba Popisa 2011. i 2021. godini	18

Tablica 2: Gustoća naseljenosti po jedinici površine	19

Tablica 3: Raspodjela stanovništva na području Općine prema spolu i starosti sukladno rezultatima Popisa 2021. godine	20

Tablica 4: Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu JLS – a Koprivničko - križevačke županije – prevalencija invaliditeta na 10.000 stanovnika	21

Tablica 5: Prikaz broja osoba s invaliditetom prema spolu, dobnim skupinama i JLS - ima Koprivničko - križevačke županije	22

Tablica 6: Prometnice na području Općine Koprivnički Bregi	22

Tablica 7: Željezničke pruge na području Općine	23

Tablica 8: Pregled kućanstava na području Općine prema tipu i broju	24

Tablica 9: Pregled kućanstava prema broju članova na području Općine	24

Tablica 10: Raspodjela stanovništva Općine prema djelatnosti i broju zaposlenih	25

Tablica 11: Prikaz raspodjele stanovnika prema izvoru sredstva za život	26

Tablica 12: Prikaz vrsta naknada i broja primatelja naknada na području Općine	26

Tablica 13: Prikaz broja, površine ARKOD-a i broja PG-a po naseljima Općine	27

Tablica 14: Prikaz pravnih osoba u gospodarstvu prema djelatnosti	28

Tablica 15: Podaci o tlakovima, protoku, broju i vrsti hidranata na području Općine	31

Tablica 16: Pregled zaštićenih kulturnih dobara na području Općine	37

Tablica 17: Prikaz šteta nastalih uslijed elementarnih nepogoda na području Općine	38

Tablica 18: Prikaz identifikacije prijetnji na području Općine - Registar rizika	42

Tablica 19: Prikaz posljedica na život i zdravlje ljudi	48

Tablica 20: Prikaz posljedica na gospodarstvo	49

Tablica 21: Prikaz posljedica na kritičnu infrastrukturu (KI)	49

Tablica 22: Prikaz posljedica na ustanove i građevine od javnog i društvenog značaja	49

Tablica 23: Prikaz vjerojatnosti, frekvencije rizika	50

Tablica 24: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Epidemija	61

Tablica 25: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Epidemija	61

Tablica 26: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Epidemije i pandemije	62

Tablica 27: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature	71

Tablica 28: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature	71

Tablica 29: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature	72

Tablica 30: Prikaz Beaufort ljestvice	75

Tablica 31: Broj dana s jakim i olujnim vjetrom na području Koprivničko - križevačke županije	76

Tablica 32: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Vjetar	79

Tablica 33: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Vjetar	79

Tablica 34: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Vjetar	80

Tablica 35: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Vjetar	80

Tablica 36: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Vjetar	81

Tablica 37: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Vjetar	81

Tablica 38: Prikaz veličine komada leda i karakterističnih šteta nastalih tučom	85

Tablica 39: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Tuča	86

Tablica 40: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Tuča	87

Tablica 41: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Tuča	87

Tablica 42: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Tuča	88

Tablica 43: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Tuča	88

Tablica 44: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Tuča	88

Tablica 45: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Kiša	93

Tablica 46: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Kiša	94

Tablica 47: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Kiša	95

Tablica 48: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Kiša	95

Tablica 49: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Kiša	95

Tablica 50: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Kiša	95

Tablica 51: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Mraz	101

Tablica 52: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Mraz	101

Tablica 53: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Mraza	102

Tablica 54: Prikaz broja dana bez oborina	107

Tablica 55: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Suša	108

Tablica 56: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Suša	109

Tablica 57: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Suša	110

Tablica 58: Prikaz Dionice A.19.5. - rijeka Bistra Koprivnička, lijeva i desna obala	114

Tablica 59: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Poplava	121

Tablica 60: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Poplava	121

Tablica 61: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Poplava	122

Tablica 62: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Poplava	122

Tablica 63: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Poplava	123

Tablica 64: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Poplava	123

Tablica 65: Prikaz učestalosti potresa na području gradova Koprivničko - križevačke županije za povratni period od 125 god. (1879. – 2003.)	126

Tablica 66: Prikaz veze opisanog MCS stupnja te pripadajuće numeričke vrijednosti vršnog ubrzanja	129

Tablica 67: Moguće posljedice potresa jačine VI°, VII° i VIII° MCS ljestvice	130

Tablica 68: Prikaz mogućih šteta uslijed potresa	137

Tablica 69: Prikaz stupnjeva oštećenja po kategorijama te nastale građevinske štete pri potresu VIII° MCS	139

Tablica 70: Približni jedinični troškovi izgradnje raznih kategorija građevina	141

Tablica 71: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Potres	142

Tablica 72: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Potres	142

Tablica 73: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Potres	143

Tablica 74: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Potres	143

Tablica 75: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Potres	144

Tablica 76: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Potres	144

Tablica 77: Analiza sustava civilne zaštite - Područje preventive	153

Tablica 78: Prikaz spremnosti kapaciteta čelnih osoba sustava civilne zaštite	154

Tablica 79: Prikaz spremnosti kapaciteta Stožera civilne zaštite	155

Tablica 80: Prikaz spremnosti kapaciteta koordinatora na lokaciji sustava civilne zaštite	156

Tablica 81: Prikaz spremnosti operativnih snaga vatrogastva	157

Tablica 82: Prikaz sposobnosti operativnih snaga povjerenika i zamjenika povjerenika sustava civilne zaštite	158

Tablica 83: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite	159

Tablica 84: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta udruga	160

Tablica 85: Pregled kapaciteta HGSS – Stanica Koprivnica	160

Tablica 86: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) - Stanica Koprivnica	160

Tablica 87: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica	162

Tablica 88: Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta	162

Tablica 89: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja - Epidemije i pandemije	163

Tablica 90: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Ekstremne temperature	166

Tablica 91: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Vjetar	170

Tablica 92: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Tuča	173

Tablica 93: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja –Kiša	177

Tablica 94: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja –Mraz	180

Tablica 95: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Suša	184

Tablica 96: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela	187

Tablica 97: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Potres	191

Tablica 98: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja	196

Tablica 99: Prikaz analize sustava civilne zaštite - ZBIRNO (područje preventive i područje reagiranja)	196

Tablica 100: Prikaz rizika razvrstanih prema ALARP načelu - Vrednovanje rizika	198

POPIS SLIKA:

Slika 1: Model prikaza HRN ISO EN 31 000 - Od procjene do upravljanja rizicima	16

Slika 2: Prikaz prostorne raspodijele gradova i općina na području Županije	18

Slika 3: Pregled rasporeda naselja Općine	19

Slika 4: Prikaz poljoprivrednih površina na području Općine	27

Slika 5: Pregled šumskih površina na području Općine	35

Slika 6: Odstupanje srednje temperature zraka u 2023. godini	66

Slika 7: Odstupanje srednje sezonske temperature zraka za jesen 2023.god.	66

Slika 8: Vjetrulja	74

Slika 9: Karta "Srednje godišnje brzine vjetra (m/s) na visini od 10 m“, Period: 1992. – 2001.	77

Slika 10: Karta "Srednje godišnje brzine vjetra (m/s) na visini od 80 m", Period: 1992. – 2001.	77

Slika 11: Karta "Srednje godišnje gustoća snage vjetra (W/m2) na visini od 10 m“, Period: 1992. – 2001.	78

Slika 12: Karta "Srednje godišnje gustoće snage vjetra (W/m2) na visini od 80 m", Period: 1992. – 2001.	78

Slika 13: Prikaz prostorne raspodjele indeksa ugroženosti od pojave tuče sa štetom na branjenom području RH - 1981. - 2000.god.	84

Slika 14: Karta srednje godišnje količine oborine (mm), Podaci: 1971. - 2000.	92

Slika 15: Srednji datumi početka i završetka razdoblja s mrazom na području RH	99

Slika 16: Prikaz odstupanja količine oborine za lipanj 2021.god.	106

Slika 17: Prikaz odstupanja količine oborine za ljeto 2022.god.	106

Slika 18: Prikaz Dionice A.19.5. - rijeka Bistra Koprivnička, lijeva i desna obala (prvi dio vodotoka)	116

Slika 19: Prikaz Dionice A.19.5. - rijeka Bistra Koprivnička, lijeva i desna obala (drugi dio vodotoka)	116

Slika 20: Prikaz najkritičnije točke uslijed izlijevanja kopnenih vodenih tijela	120

Slika 21: Prikaz epicentara potresa na području Hrvatske do 2020. godine prema Katalogu potresa Hrvatske i susjednih područja – prikaz epicentara od oko 40.000 potresa na području Hrvatske, od kojih se u prosjeku svake godine osjeti oko 45 potresa	126

Slika 22: Karta potresnog područja RH s povratnim razdobljem od 95 godina	127

Slika 23: Karta potresnog područja RH s povratnim razdobljem od 475 godina	128

Slika 24: Karta potresnih područja ja povratni period od 95 god. za dio Koprivničko – križevačke županije	133

Slika 25: Karta potresnih područja ja povratni period od 475 god. za dio Koprivničko – križevačke županije	133

Slika 26: Vrednovanje rizika - ALARP načela	197

POPIS GRAFIKONA:

Grafikon 1: Ukupan broj prijava oboljelih od gripe prema županijama u sezoni 2023./2024.	55

Grafikon 2: Stope prijava oboljelih od gripe prema dobnim skupinama u HR u sezoni 2023./2024.	55

Grafikon 3: Tjedno kretanje gripe u Hrvatskoj u posljednjih pet sezona	56

1. UVOD

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi procjenu rizika od velikih nesreća.

Potreba izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Koprivnički Bregi temelji se na društvenim, ekonomskim te praktičnim razlozima, koji uključuju:

- pojednostavljenje procesa u svrhu lakšeg nadzora i razumijevanja izlaznih rezultata,

- jačanje dosljednosti radi lakše uporabe rezultata različitih područja i/ili prijetnji,

- standardiziranje procjenjivanja rizika   na svim razinama i od strane svih sektora,

- unapređenje shvaćanja rizika za potrebe praktičnog korištenja u postupcima,

- planiranja, investiranja, osiguranja te sličnim aktivnostima.

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Koprivnički Bregi izrađena je sukladno:

- Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22),

- Pravilniku o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne Novine“ broj 65/16),

- Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 69/16),

- Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća na području Koprivničko - križevačke županije, 2017.god.

- Procjeni rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2019.god.

- Procjeni rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2024.god.

Procjena rizika označava metodologiju kojom se utvrđuju priroda i stupanj rizika, prilikom čega se analiziraju potencijalne prijetnje i procjenjuje postojeće stanje ranjivosti koji zajedno mogu ugroziti stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, biljni i životinjski svijet i sl. Rizik obuhvaća kombinaciju vjerojatnosti nekog događaja i njegovih negativnih posljedica.

Procjenom se uređuju opasnosti i rizici koji ugrožavaju Općinu Koprivnički Bregi (u daljnjem tekstu: Općina), procjenjuju potrebe i mogućnosti za sprječavanje, umanjivanje i uklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća te stvaraju uvjeti za izradu planova zaštite i spašavanja stanovništva, uz djelovanje svih mjerodavnih struktura, operativnih snaga zaštite i spašavanja i resursa cjelovitog i sveobuhvatnog županijskog sustava upravljanja u zaštiti od katastrofa i velikih nesreća.

Procjena rizika se ne provodi za antropogene prijetnje poput ratova i terorističkih djelovanja te ostalih zlonamjernih aktivnosti pojedinaca koje mogu ugroziti stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, okoliš i sl. na području Općine.

Procjena rizika je cjelokupni proces koji se sastoji od:

- Identifikacije rizika - proces pronalaženja, prepoznavanja i opisivanja rizika.

- Analize rizika - obuhvaća pregled tehničkih karakteristika prijetnji kao što su lokacija, intenzitet, učestalost i vjerojatnost; analizu izloženosti i ranjivosti te procjenu učinkovitosti prevladavajućih i alternativnih kapaciteta za suočavanja u pogledu vjerojatnih rizičnih scenarija.

- Vrednovanja (evaluacije) rizika - postupak usporedbe rezultata analize rizika s kriterijima prihvatljivosti rizika.

Postupak izrade Procjene u skladu je s HRN EN ISO 31000:2012 – Upravljanje rizicima – Načela i smjernice, prikazanog na slici 1., te služi za potrebe unaprjeđenja razumijevanja rizika na svim razinama, osobito u smislu povećanja efikasnosti dosad uspostavljenih mjera za smanjenje rizika od velikih nesreća kao i definiranje novih mjera.

Slika 1: Model prikaza HRN ISO EN 31 000 - Od procjene do upravljanja rizicima

Izvor: Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća na području Koprivničko - križevačke županije, 2017.god.

2. OSNOVNE KARAKTERISTIKE PODRUČJA OPĆINE

Za područje Općine opisuju se osnovne karakteristike i podaci koji se odnose na sljedeće grupe pokazatelja: geografski pokazatelji, društveno – politički  pokazatelji, ekonomsko - gospodarski pokazatelji, prirodno – kulturni pokazatelji, povijesni pokazatelji, pokazatelji operativne sposobnosti te pokazatelji, primjerice: broj stanovnika, zdravstvene ustanove, broj zaposlenih i mjesta zaposlenja, zaštićena područja, popis operativnih snaga  i dr.

2.1. Geografski položaj

Općina se nalazi u sastavu Koprivničko - križevačke županije i čine je 3 naselja: Koprivnički Bregi, Glogovac i Jeduševac. Općina graniči s Gradom Koprivnicom i općinama Peteranec, Koprivnički Bregi, Novigrad Podravski te Kapela iz susjedne Bjelovarsko - bilogorske županije. Općina smještena je na obroncima Bilogore i u nizini rijeke Drave. Posebna specifičnost ove Općine proizlazi što na ako malom prostoru nalazimo nekoliko prirodno - geografskih cjelina: to su prije svega hrptovi Bilogore prekriveni šumom, bilogorsko pobrđe gdje posebnu specifičnost predstavlja tradicijska obrada vinograda, te nizina rijeke Drave gdje prolaze glavne prometnice, smještena su naselja i nalaze se obradive poljoprivredne površine i šume.

Osnovna značajka prometno-geografskog položaja je smještaj naselja Glogovac uz sekundarni longitudinalni prometni pravac Republike Hrvatske-Podravsku magistralu, a uz naselje Koprivnički Bregi prolazi željeznička pruga I. reda, I 100: Varaždin – Koprivnica – Osijek - Dalj. Dio Općine veže se neposredno uz Grad Koprivnicu; u novije vrijeme naselje Glogovac širi se uz Podravsku magistralu kao nastavak prigradskog naselja Štaglinec, a Koprivnički Bregi udaljeni su nekoliko stotina metara od samog naselja Koprivnica odnosno Miklinovca. Na sjeveru granica prati tok vodotoka Koprivnica, istočno rub šume Prešnjaki i Gaj te ide nekoliko stotina metara uz županijsku cestu Novigrad Podravski - Koprivnički Bregi te kanal Brzavu. Na jugu granica prati rub šume Staro Selo, ide lokalnom cestom Jeduševac - Vlaislav te skreće prema zapadu prateći prugu sve do kanala Jaružice, čiji tok prati prema jugu sve do obronaka Bilogore. Na krajnjem jugu granica prati hrbat Bilogore te skreće prema sjeveru, prati lokalni put prama Štaglincu, dolazi do željezničke pruge, koju prati do prvih kuća Grada Koprivnice i skreće prema potoku Koprivnica prateći put. U Prostornom planu Koprivničko - križevačke županije Koprivnički Bregi i Glogovac označeni su kao lokalna razvojna središta.

Slika 2: Prikaz prostorne raspodijele gradova i općina na području Županije

Izvor podloge: Procjena rizika od velikih nesreća Koprivničko – križevačke županije, 2023.god.

2.2. Stanovništvo Općine

Sukladno rezultatima Popisa 2021. godine, Općina broji 1.968 stanovnika, što predstavlja 1,94% od ukupnog broja stanovnika Koprivničko - križevačke županije (101.221 st.).

Tablica 1: Pregled broja stanovnika po naseljima – usporedba Popisa 2011. i 2021. godini

| Naselje | Broj stanovnika 2011.god. | Broj stanovnika 2021.god. |
| --- | --- | --- |
| GLOGOVAC | 924 | 764 |
| JEDUŠEVAC | 116 | 86 |
| KOPRIVNIČKI BREGI | 1.341 | 1.118 |
| Ukupno: | 2.381 | 1.968 |

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. godine, Popis 2021. godine

Slika 3: Pregled rasporeda naselja Općine

Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća Općine Koprivnički Bregi, 2021.gog.

2.3. Gustoća naseljenosti

Površina Županije iznosi 1.746,4 km2 ( 3,09% od ukupne površine RH koja iznosi 56.594 km2). To je prosječno naseljen kraj s gustoćom naseljenosti od 57,96 st./km2. Gustoća naseljenosti Županije je ispod prosjeka državne gustoće naseljenosti koja iznosi 68,41 st./km2.

Općina broji 1.968 stanovnika i zauzima površinu od 34,98 km2. Gustoća naseljenosti iznosi  56,26 st./km2, što je ispod županijskog prosjeka.

Tablica 2: Gustoća naseljenosti po jedinici površine

| Naselje | Broj stanovnika | Površina (km2) | Gustoća naseljenosti (st./km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| GLOGOVAC | 764 | 19,06 | 40,08 |
| JEDUŠEVAC | 86 | 9,65 | 8,91 |
| KOPRIVNIČKI BREGI | 1.118 | 6,27 | 178,31 |
| Ukupno: | 1.968 | 34,98 | 56,26 |

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis 2021. godine

2.4. Razmještaj stanovnika

Naselje Koprivnički Bregi lokalno je središte i u njemu živi najveći broj stanovnika, točnije 56,81% od ukupnog stanovništva Općine. Naselje se nalazi na rubnom području Općine te graniči s Gradom Koprivnicom te općinama Kapela i Novigrad Podravski. U naselju Koprivnički Bregi također živi najveći dio mladog stanovništva, radno aktivnog stanovništva te osoba starije životne dobi. Najmanji broj stanovnika, točnije 4,37% živi u naselju Jeduševac.

2.5. Spolno – dobna struktura stanovništva te koje izazove ona predstavlja za Općinu

Na području Općine broj muškog i broj ženskog stanovništva je podjednak, točnije: na području Općine živi 50,31% muškog stanovništva i 49,69% ženskog stanovništva. Najzastupljenije dobne skupine su:  50 – 54 godina starosti s 7,57%, 55 – 59 godina starosti s 8,49% te 60 – 64 godina starosti s 9,71%. Najveći broj stanovnika čini radno aktivno stanovništvu u rasponu od 30 do 65 godina starosti, 50,56%.

Tablica 3: Raspodjela stanovništva na području Općine prema spolu i starosti sukladno rezultatima Popisa 2021. godine

| Stanovništvo na području Općine |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Starost-godine | Ukupno | Muški | Ženski |
| 0-4 | 84 | 40 | 44 |
| 5 - 9 | 75 | 37 | 38 |
| 10 – 14 | 91 | 50 | 41 |
| 15 - 19 | 111 | 56 | 55 |
| 20 - 24 | 124 | 69 | 55 |
| 25 - 29 | 99 | 59 | 40 |
| 30 - 34 | 96 | 47 | 49 |
| 35 - 39 | 116 | 56 | 60 |
| 40 - 44 | 131 | 77 | 54 |
| 45 - 49 | 145 | 67 | 78 |
| 50 - 54 | 149 | 86 | 63 |
| 55 - 59 | 167 | 85 | 82 |
| 60 - 64 | 191 | 95 | 96 |
| 65 - 69 | 138 | 71 | 67 |
| 70 - 74 | 113 | 447 | 66 |
| 75 - 79 | 57 | 21 | ,36 |
| 80 - 84 | 42 | 12 | 30 |
| 86 - 89 | 29 | 13 | 16 |
| 90 - 94 | 10 | 2 | 8 |
| 95 i više | - | - | - |
| Ukupan broj stanovništva | 1.968 | 990 | 978 |

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2021. godine

2.6. Stanovništvo s obzirom na potrebu i korištenje pomoći druge osobe pri obavljanju svakodnevnih zadataka

U Koprivničko - križevačkoj županiji, po stanju na dan 04.09.2023., živi 18.768 osoba s invaliditetom od čega je 10.037 muškog spola (53,5%) i 8.731 ženskog spola (46,5%) te na taj način osobe s invaliditetom čine 18,5% ukupnog stanovništva Koprivničko - križevačke županije. Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 8.228 (43,8%), je u dobnoj skupini 20 – 64 godina. Moguće je uočiti da je invaliditet prisutan u svim dobnim skupinama, a u udjelu od 13,4% prisutan je i u dječjoj dobi, 0 - 19 godina. Ako se razmotri koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, prema navedenim dobnim skupinama, dolazimo do podatka da je Koprivničko - križevačka županija iznad prosjeka RH za prevalenciju u dječjoj dobi, za radno - aktivnu dobnu skupinu te za ukupnu prevalenciju, a u prosjeku RH za dobnu skupinu 65+.

Iz Koprivničko - križevačke županije, u Registar osoba s invaliditetom, pristigla su rješenja o primjerenom obliku školovanja za 2.359 osoba s većim brojem muških osoba (65%). Oštećenja govorno - glasovne komunikacije i specifične teškoće učenja, višestruka oštećenja te intelektualna oštećenja najčešći su specificirani uzroci koji određuju potrebu primjerenog oblika školovanja.

U Koprivničko - križevačkoj županiji živi 985 branitelja s invaliditetom te 63 osobe koje imaju posljedice ratnih djelovanja iz II svjetskog rata ili su civilni invalidi rata i poraća.

Tablica 4: Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu JLS – a Koprivničko - križevačke županije – prevalencija invaliditeta na 10.000 stanovnika

| JLS | Broj osoba | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom u RH | Prevalencija / 10.000 stanovnika |
| --- | --- | --- | --- |
| KOPRIVNICA | 5.333 | 0,8 | 14 |
| KRIŽEVCI | 3.286 | 0,5 | 8 |
| ĐURĐEVAC | 1.354 | 0,2 | 3 |
| SVETI IVAN ŽABNO | 736 | 0,1 | 2 |
| VIRJE | 628 | 0,1 | 2 |
| SVETI PETAR OREHOVEC | 625 | 0,1 | 2 |
| SOKOLOVAC | 608 | 0,1 | 2 |
| KLOŠTAR PODRAVSKI | 539 | 0,1 | 1 |
| RASINJA | 532 | 0,1 | 1 |
| PETERANEC | 508 | 0,1 | 1 |
| NOVIGRAD PODRAVSKI | 496 | 0,1 | 1 |
| GOLA | 475 | 0,1 | 1 |
| KOPRIVNIČKI BREGI | 457 | 0,1 | 1 |
| LEGRAD | 389 | 0,1 | 1 |
| KOPRIVNIČKI IVANEC | 376 | 0,1 | 1 |
| DRNJE | 330 | 0,1 | 1 |
| MOLVE | 292 | 0 | 1 |
| GORNJA RIJEKA | 271 | 0 | 1 |
| FERDINANDOVAC | 264 | 0 | 1 |
| HLEBINE | 242 | 0 | 1 |
| ĐELEKOVEC | 233 | 0 | 1 |
| PODRAVSKE SESVETE | 217 | 0 | 1 |
| KALINOVAC | 204 | 0 | 0,5 |
| KALNIK | 194 | 0 | 0,5 |
| NOVO VIRJE | 179 | 0 | 0,5 |
| Ukupno: | 18.768 |  |  |

Izvor: Izvješće o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, HZJZ, 2023.god

Tablica 5: Prikaz broja osoba s invaliditetom prema spolu, dobnim skupinama i JLS - ima Koprivničko - križevačke županije

| JLS | Dobne skupine |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 - 19 |  | 20 - 64 |  | 65 i više |  |
|  | m | ž | m | ž | m | ž |
| DRNJE | 25 | 25 | 71 | 57 | 68 | 84 |
| ĐELEKOVEC | 10 | 10 | 39 | 43 | 48 | 83 |
| ĐURĐEVAC | 111 | 74 | 305 | 276 | 252 | 326 |
| FERDINANDOVAC | 20 | 10 | 58 | 57 | 59 | 63 |
| GOLA | 48 | 23 | 121 | 76 | 88 | 119 |
| GORNJA RIJEKA | 16 | 7 | 80 | 40 | 64 | 64 |
| HLEBINE | 18 | 17 | 81 | 39 | 44 | 43 |
| KALINOVAC | 18 | 10 | 50 | 28 | 38 | 60 |
| KALNIK | 13 | 8 | 49 | 35 | 44 | 45 |
| KLOŠTAR PODRAVSKI | 60 | 41 | 133 | 108 | 87 | 110 |
| KOPRIVNICA | 477 | 248 | 1.292 | 1.103 | 1.013 | 1.200 |
| KOPRIVNIČKI BREGI | 35 | 31 | 137 | 91 | 83 | 80 |
| KOPRIVNIČKI IVANEC | 30 | 21 | 93 | 66 | 78 | 88 |
| KRIŽEVCI | 278 | 122 | 852 | 576 | 704 | 754 |
| LEGRAD | 22 | 24 | 85 | 54 | 93 | 111 |
| MOLVE | 31 | 12 | 80 | 48 | 61 | 60 |
| NOVIGRAD PODRAVSKI | 42 | 31 | 120 | 91 | 100 | 112 |
| NOVO VIRJE | 18 | 13 | 32 | 33 | 41 | 42 |
| PETERANEC | 57 | 35 | 137 | 111 | 86 | 82 |
| PODRAVSKE SESVETE | 21 | 7 | 62 | 38 | 36 | 53 |
| RASINJA | 41 | 31 | 131 | 92 | 118 | 119 |
| SOKOLOVAC | 41 | 21 | 192 | 88 | 116 | 150 |
| SVETI IVAN ŽABNO | 65 | 38 | 211 | 126 | 153 | 143 |
| SVETI PETAR OREHOVEC | 51 | 25 | 161 | 119 | 114 | 155 |
| VIRJE | 46 | 44 | 151 | 110 | 122 | 155 |

Izvor: Izvješće o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, HZJZ, 2023.god

2.7. Prometna povezanost Općine

- Cestovni promet

Tablica 6: Prometnice na području Općine Koprivnički Bregi

| R.Br. | Oznaka ceste | Prometnice na području Općine | Ukupna duljina prometnice (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| DRŽAVNE CESTE |  |  |  |
| 1. | DC 2 | Dubrava Križovljanska (GP Dubrava Križovljanska (granica RH/Slovenija)) – Koprivnica – Virovitica (DC5) – Sveti Đurađ (DC5) – Našice – Osijek – Vukovar – Ilok (GP Ilok (granica RH/Srbija)) | 347,282 |
| ŽUPANIJSKE CESTE |  |  |  |
| 1. | ŽC 2147 | A. G. Grada Koprivnice – Koprivnički Bregi – Hlebine (ŽC2114) | 9,517 |
| 2. | ŽC 2149 | Koprivnički Bregi (ŽC2147) – Glogovac (LC26090) | 3,568 |
| LOKALNE CESTE |  |  |  |
| 1. | LC 26033 | Sigetec (ŽC2114) – Koprivnički Bregi (ŽC2147) | 5,905 |
| 2. | LC 26034 | Jeduševac (ŽC2147) – Vlaislav (DC2) | 3,140 |
| 3. | LC 26090 | A. G. Grada Koprivnica (Bakovčica) – Glogovac (ŽC2149) | 1,001 |

Izvor: Odluka o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“ broj 86/24)

- Željeznički promet

Područjem Općine prolazi željeznička pruga I. reda, I 100: Varaždin – Koprivnica – Osijek – Dalj, kojom se odvija putnički i teretni promet. Pruga je položena sjeverno od državne ceste D2 te kao i cesta dijeli općinu na dva dijela. Na području Općine postoji željeznički kolodvor i željeznička stanica Koprivnički Bregi.

Tablica 7: Željezničke pruge na području Općine

| R.br. | Oznaka pruge | Puni naziv željezničke pruge | Skraćeni naziv željezničke pruge | Građevinska duljina pruge (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | R202 | Varaždin – Koprivnica – Virovitica – Osijek - Dalj | Varaždin - Dalj | 249,847 |

Izvor: Uredba o razvrstavanju željezničkih pruga („Narodne novine“ broj 84/21)

2.8. Društveno – politički pokazatelji na području Općine

2.8.1. Popis tijela javne vlasti

Sukladno podacima dostupnima na Internet stranicama Povjerenik za informiranje republike Hrvatske ( https://pristupinfo.hr/ ), na području Općine nalaze se sljedeća tijela javne vlasti:

- Općina Koprivnički Bregi, Kralja Tomislava 2, 48 324 Koprivnički Bregi,

- Osnovna škola Koprivnički Bregi, Trg Sv. Roka 2, 48 324 Koprivnički Bregi,

- Vatrogasna zajednica općina Hlebine – Koprivnički Bregi, Trg Sv. Roka 1, 48 324 Koprivnički Bregi.

2.8.2. Zdravstvene ustanove na području Općine

Ustanove  zadužene za zdravstvenu i socijalnu skrb žitelja predmetnog područja smještene su izvan područja Općine:

  - Dom zdravlja Koprivničko – križevačke županije,

  - Županijska bolnica «Tomislav Bardek» u Koprivnici,

  - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije Koprivnica,

  - Ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb Koprivničko – križevačke županije,

  - Hrvatski zavod za socijalni rad,

  - Dom umirovljenika Koprivnica.

Na području Općine nalazi se Ambulanta opće prakse u Glogovcu koja djeluje u sklopu Doma zdravlja Koprivnica.

2.8.3. Odgojno – obrazovne ustanove na području Općine

- Osnovna škola Koprivnički Bregi, Trg Sv. Roka 2, 48 324 Koprivnički Bregi,

- Osnovna škola Koprivnički Bregi – Područna škola Glogovac, Stjepana Radića 37, 48 324 Glogovac,

- Dječji vrtić “Potočić” Koprivnički Bregi, Trg Sv. Roka 2, 48 324 Koprivnički Bregi.

2.8.4. Broj domaćinstva na području Općine

Sukladno završnim rezultatima Popisa stanovništva 2021. godine u tablici je dat pregled privatnih obiteljskih kućanstva prema tipu i broju kućanstva.

Tablica 8: Pregled kućanstava na području Općine prema tipu i broju

| Privatna kućanstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupno | Obiteljska kućanstva prema broju članova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Neobiteljska kućanstva |  |  |
|  | Svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 i više | Svega | Samačka kućanstva | Višečlana kućanstva |
| 650 | 469 | 162 | 102 | 98 | 49 | 28 | 18 | 7 | 2 | 2 | 1 | 181 | 168 | 13 |

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis 2021. godine

Tablica 9: Pregled kućanstava prema broju članova na području Općine

| Privatna kućanstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupno | Obiteljska kućanstva prema broju članova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prosječan broj osoba u kućanstvu |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 i više |  |
| Broj kućanstva | 168 | 174 | 103 | 98 | 49 | 28 | 18 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2,86 |
| 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj članova | 168 | 348 | 309 | 392 | 245 | 168 | 126 | 56 | 18 | 20 | 12 | - |
| 1.862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis 2021. godine

2.8.5. Broj, vrsta (namjena) i starost građevina na području Općine

Sustavni podaci za broj zgrada u pojedinoj kategoriji za sada ne postoje pa je proračun proveden uz procijenjene veličine na osnovu podataka iz Prostornog plana uređenja Općine.

I – zidane zgrade (zgrade zidane do 1940. godine), što znači da su objekti građeni uglavnom od cigle vezane žbukom te sa stropovima od drvenih greda i nešto armiranobetonskih, ali bez horizontalnih i vertikalnih serklaža,

II – zidane zgrade s armiranobetonskim serklažama (od 1945-tih godina do 1960-tih godina),

III – armiranobetonske skeletne zgrade (od 1960-tih godina do danas),

IV – zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova (od 1960-tih godina do danas),

V – skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima (od 1960-tih godina do danas).

- 40 % zidane zgrade Tip I

- 40 % zidane zgrade s armirano betonskim serklažama Tip II (od 1945-tih godina do 1960-tih godina)

- 10 % armiranobetonske skeletne zgrade Tip III (od 1960-tih godina do danas)

- 5 % zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova Tip IV (od 1960-tih godina do danas)

- 5 % skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima Tip V (od 1960-tih godina do danas)

Problematične su:

- zgrade izgrađene prije razdoblja protupotresnog građenja

- obiteljske kuće izgrađene bez kontrole

- zgrade u kojima je izvršena adaptacija s izmjenama u konstrukciji, a bez detaljnih provjera

Najugroženija područja u situaciji potresa su u  naseljima gdje je najveća gustoća naseljenosti i najveći broj stanovnika.

- Objekti na području Općine u kojima se okuplja veći broj ljudi

- „Vrapčić“ dječji vrtić Đelekovec, područni objekt „Potočić“ Koprivnički Bregi – Trg sv. Roka 2, 48 324 Koprivnički Bregi

- Osnovna škola Koprivnički Bregi – osmogodišnja – Trg dv. Roka 2, 48 324 Koprivnički Bregi

- Područna škola Glogovac (4 razreda)

- Crkva Sv. Roka Isposnika, Koprivnički Bregi

- Društveni dom u Koprivničkim Bregima

- Društveni dom u Glogovcu

- Društveni dom u Jeduševcu

- Skloništa s kapacitetima i drugi objekti za sklanjanje

U Općini nema skloništa pojačane zaštite, kao ni skloništa osnovne zaštite. Sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara vršit će se u uređenim podrumskim zaklonima društvenih domova te Osnovnoj školi i područnim školama.

- Kapaciteti za zbrinjavanje (smještaj i priprema hrane)

Zbrinjavanje je moguće provesti u školama, domovima i sportskoj dvorani OŠ Koprivnički Bregi. U istim objektima moguća je i priprema hrane jer su opremljene kuhinjama.

2.9. Ekonomsko – gospodarski pokazatelji na području Općine

2.9.1. Broj zaposlenih i mjesta zaposlenja

S obzirom na podatke Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje, na području Općine u stalnom radnom odnosu bilo je 261 stanovnika, točnije 13,26% ukupnog broja stanovnika Općine.  Prihode od mirovina ostvarilo je ukupno  637 stanovnika, odnosno 32,37% ukupnog broja stanovnika.

Tablica 10: Raspodjela stanovništva Općine prema djelatnosti i broju zaposlenih

| R.Br. | Područje djelatnosti | Muškarci | Žene | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 33 | 13 | 46 |
| 2. | Rudarstvo i vađenje | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Prerađivačka industrija | 33 | 17 | 50 |
| 4. | Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Građevinarstvo | 39 | 3 | 42 |
| 7. | Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 5 | 3 | 8 |
| 8. | Prijevoz i skladištenje | 15 | 2 | 17 |
| 9. | Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 0 | 3 | 3 |
| 10. | Informacija i komunikacije | 2 | 0 | 2 |
| 11. | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Poslovanje nekretninama | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti | 5 | 8 | 13 |
| 14. | Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | 3 | 2 | 5 |
| 15. | Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje | 1 | 5 | 6 |
| 16. | Obrazovanje | 5 | 27 | 32 |
| 17. | Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi | 3 | 26 | 29 |
| 18. | Umjetnost, zabava i rekreacija | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Ostale uslužne djelatnosti | 3 | 4 | 7 |
| 20. | Djelatnosti kućanstva kao poslodavca; djelatnosti kućanstava | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Nepoznato – neprevedene šifre djelatnosti | 0 | 0 | 0 |
|  | Ukupno: | 148 | 113 | 261 |

Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2024.god.

Tablica 11: Prikaz raspodjele stanovnika prema izvoru sredstva za život

| Stalni radni odnos | 215 |
| --- | --- |
| Prihodi od poljoprivrede | 46 |
| Starosna mirovina | 405 |
| Invalidska mirovina | 127 |
| Ostale mirovine | 105 |
| Ostali prihodi – nacionalna naknada | 8 |
| Ukupno: | 906 |

Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2024.god.

2.9.2. Broj primatelja socijalnih, mirovinskih i sličnih naknada na području Općine

S obzirom na podatke Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 20,58% stanovnika Općine prima starosne mirovine, 6,45% prima invalidske mirovine, 5,34% prima ostale mirovine te 0,41% prima nacionalnu naknadu.

Tablica 12: Prikaz vrsta naknada i broja primatelja naknada na području Općine

| Vrsta naknade | Broj primatelja |
| --- | --- |
| Starosna mirovina | 405 |
| Invalidska mirovina | 127 |
| Ostale mirovine | 105 |
| Nacionalne naknade | 8 |
| UKUPNO: | 645 |

Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2024.god.

2.9.3. Proračun Općine

Ukupni prihodi proračunskih sredstava Općine za 2024. godinu iznose 2.512.208,00 eura. Ukupni rashodi i izdaci proračunskih sredstava za 2024. godinu iznose 2.470.976,00 eura.

Rashodi od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine u 2024. godini u eurima:

- Program Zaštita i spašavanje: 41.371,00 eura, od toga:

- za redovnu djelatnost DVD – a 32.980,00 eura,

- za Gorsku službu spašavanja: 1.991,00 eura.

- Crveni križ: 2.303,00 eura.

2.9.4. Gospodarske grane na području Općine

- Poljoprivredna proizvodnja

Na području Općine, sukladno ARKOD podacima završno s 31.12.2023.god., registrirano je ukupno 1.569,67 ha oranica, 1,39 ha staklenika, 20,3 ha livada, 5,36 ha pašnjaka, 3,62 ha vinograda, 0,24 ha iskrčenih vinograda, 20,57 ha voćnjaka, ukupno 1.621,15 ha parcela upisanih u ARKOD.

Tablica 13: Prikaz broja, površine ARKOD-a i broja PG-a po naseljima Općine

| Naselje | Broj PG – a | Broj ARKOD parcela | Površina (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| GLOGOVAC | 24 | 238 | 215,01 |
| JEDUŠEVAC | 13 | 93 | 64,57 |
| KOPRIVNIČKI BREGI | 123 | 1055 | 1319,40 |
| Ukupno: | 160 | 1.386 | 1.598,97 |

Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, prosinac 2023.god.

Slika 4: Prikaz poljoprivrednih površina na području Općine

Izvor: Geoportal, DGU, 2024.god.

- Gospodarstvo

U tablici koja slijedi predočeni su podaci dostupni na portalu „Digitalna komora“.

Tablica 14: Prikaz pravnih osoba u gospodarstvu prema djelatnosti

| R.Br. | Naziv pravne osobe | Lokacija pravne osobe | Djelatnost pravne osobe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DOM ZA ODRASLE OSOBE „VIZJAK“ | Koprivnička ulica 65, Glogovac | Q8720 – djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe u razvoju, duševno bolesne i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima |
|  | AGROBIOTEST d.o.o. za poljoprivredu, trgovinu i usluge | Matije Gupca 44/A, Koprivnički Bregi | M7219 – ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima |
|  | KAMEN GALINEC j.d.o.o. za klesarske i pogrebne usluge | Narodne omladine 3, Koprivnički Bregi | C2370 – rezanje, oblikovanje i obrada kamena |
|  | ŠKODA – LIM d.o.o. za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge | Vinogradska 17, Koprivnički Bregi | C2599 – proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d.n. |
|  | SMARTPHONE I TABLET SERVIS d.o.o. za računalne i srodne djelatnosti, trgovinu i usluge | Bilogorska ulica 17, Glogovac | S9512 – popravak komunikacijske opreme |
|  | EXPORT PRO d.o.o. za usluge i trgovinu | Voćarska ulica 5, Glogovac | H4941 – cestovni prijevoz robe |
|  | ZAVRŠNI RADOVI ŽUFIKA j.d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge | Kralja Tomislava 43, Koprivnički Bregi | F4334 – soboslikarski i staklarski radovi |
|  | SMART SQUARE d.o.o. za proizvodnju i trgovinu | Matije Gupca 7, Koprivnički Bregi | C2511 – proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova |
|  | ERIA d.o.o. za usluge i trgovinu | Vinogradska 7, Koprivnički Bregi | S9604 – djelatnosti za njegu i održavanje tijela |
|  | GAŠO GRADNJA j.d.o.o. za građenje, prijevoz, trgovinu i usluge | Stjepana Radića 91, Glogovac | F4120 – gradnja stambenih i nestambenih zgrada |
|  | DMteam mont j.d.o.o. za usluge, proizvodnju i trgovinu | Kralja Tomislava 12, Koprivnički Bregi | C2562 – strojna obrada metala |
|  | AGRO CENTAR BREGI d.o.o. za trgovinu i usluge | Vladimira Nazora 41, Koprivnički Bregi | G4661 – trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom |
|  | NEUTRINO d.o.o. za računalne i srodne djelatnosti | Matije Gupca 58, Koprivnički Bregi | J6201 – računalno programiranje |
|  | OHOHO d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i usluge | Matije Gupca 25, koprivnički Bregi | M7111 – arhitektonske djelatnosti |
|  | KOLE SERVIS j.d.o.o. za trgovinu i usluge | Matije Gupca 37, Koprivnički Bregi | G4520 – održavanje i popravak motornih vozila |
|  | ERHO j.d.o.o. za ugostiteljstvo i trgovinu | Braće Radića 54/A, Koprivnički Bregi | I5610 – djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane |
|  | STANICA d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge | Matije Gupca 44/A, Koprivnički Bregi | G4690 – nespecijalizirana trgovina na veliko |
|  | KVIKI d.o.o. za trgovinu i usluge | Kralja Tomislava 5, Koprivnički Bregi | R9200 – djelatnosti kockanja i klađenja |
|  | SOLUM d.o.o. za poljoprivredu, proizvodnju, trgovinu i usluge | Koprivnička ulica 8/A, Glogovac | A0147 – uzgoj peradi |
|  | SVIJET ZELENILA d.o.o. za usluge i trgovinu | Matije Gupca 44/A, Koprivnički Bregi | N8130 – uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika |

Izvor: Digitalna komora 2024.god., Fininfo 2024.god.

- Industrijske, gospodarske i poslovne zone

Na području Općine nema industrijskih, poslovnih ili gospodarskih zone. Prostornim planom Općine planirana je gospodarsko – poslovna radna zona Jeduševac za koju je potrebno izraditi Urbanistički plan uređenja (UPU).

2.9.5. Objekti kritične infrastrukture

- Elektroopskrba

Na području Općinu opskrbu električnom energijom provodi HEP operator distribucijskog sustava d.o.o. – Elektra Koprivnica.

Broj korisnika električne energije kategorije kućanstvo: 954.

Broj korisnika električne energije kategorije poduzetništvo: 58.

Broj korisnika električne kategorije javna rasvjeta: 13.

Dužine elektroenergetskih vodova:

| 35 kV Nadzemno | 1,7 km (2,4%) |
| --- | --- |
| 35 kV Podzemno | 0 km (0%) |
| 10(20) kV Nadzemno | 8,3 km (11,9%) |
| 10(20) kV Podzemno | 8,3 km (11,9%) |
| 0,4 kV Nadzemno | 46,1 km (66,0%) |
| 0,4 kV Podzemno | 5,5 km (7,8%) |

Popis transformatorskih stanica:

| TS 10/0,4 kV Bregi 1 | 160 | Tornjić |
| --- | --- | --- |
| TS 10/0,4 kV Bregi 2 | 100 | Tornjić |
| TS 10/0,4 kV Bregi 3 | 100 | Tornjić |
| TS 10/0,4 kV Bregi 4 | 100 | Stupna čelična |
| TS 10/0,4 kV Bregi 5 | 160 | Kabelska betonska |
| TS 10/0,4 kV Bregi 6 | 100 | Stupna čelična |
| TS 10/0,4 kV Jeduševac | 100 | Stupna čelična |
| TS 10/0,4 kV Delovi 2 | 50 | Kabelska betonska |
| TS 10/0,4 kV Bregi Garaža | 100 | Stupna aluminijska |
| TS 10/0,4 kV Glogovac 1 | 100 | Stupna čelična |
| TS 10/0,4 kV Glogovac 2 | 100 | Stupna Čelična |
| TS 10/0,4 kV Glogovac 4 | 100 | Stupna čelična |
| TS 10/0,4 kV Glogovac 5 BOS | 160 | Stupna betonska |

Konzum Općine u normalnom pogonu napaja se iz TS 35/10 kV Koprivnica 1.

Na području Općine nema transformatorskih stanica nazivnog napona 110 kV, 220 kV, odnosno 400 kV, u nadležnosti Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d., Prijenosnog područja Zagreb.

Preko područja Općine, prelazi tj. postoje objekti prijenosne mreže (dalekovod nazivnog napona 110 kV) u nadležnosti Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d., Prijenosnog područja Zagreb.

DV 110 kV TS KOPRIVNICA – TS VIRJE

godina izgradnje: 1984.

duljina voda: 22,3 km

duljina voda na području Općine Koprivnički Bregi: ~ 1,7 km

vodiči: Al/Fe 3x240/40 mm2

zaštitno uže: OPGW

izolatori: kapasti stakleni KT-120

broj stupova: 66

broj stupova na području Općine Koprivnički Bregi: 5

tip stupova: čelično rešetkasti tipa ˝JELA˝

tip stupova na području Općine Koprivnički Bregi: čelično rešetkasti tipa ˝JELA˝

- Plinoopskrba

Na području Općine opskrbu plinom provodi tvrtka E.ON distribucija plina d.o.o.

Opis distribucijskog sustava prirodnog plina

- Na području Općine Koprivnički Bregi izgrađen je distribucijski plinovod radnog tlaka 6 bar pretlaka (visokotlačni plinovod) i distribucijski plinovod radnog tlaka 3 bar pretlaka (srednjetlačni plinovod).

- Cjevovod je izrađen od polietilenskih cijevi (PEHD). Promjer plinovoda ovisi o dionici gdje se nalazi, a kreće se od d63 PE do d160 PE (d63, d90, d110, d125 i d 160 PE).

Popis plinskih redukcijskih i odorizacijskih stanica

- Na području Općine Koprivnički Bregi smještena je redukcijska stanica dok je odorizacijska stanica za Općinu Koprivnički Bregi smještena je na području Grada Koprivnice.

Broj korisnika

- Ukupan broj korisnika na području Općine Koprivnički Bregi je 385 korisnika.

Broj kućanstava u sustavu plinoopskrbe

- Broj kućanstava priključenih na plinsku distributivnu mrežu - ukupno 350 kućanstva.

Broj pravnih osoba u sustavu plinoopskrbe

- Broj pravnih osoba priključenih na plinsku distributivnu mrežu - ukupno 35 pravnih osoba.

- Vodoopskrba

Na području Općine vodoopskrbu provodi tvrtka Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica.

Vodovodna mreža Općine ukupno je duga 38.162 m. Izvedena je iz PEHD cijevi profila 63, 110, 160, 250, 315 i 400 mm u dužini od 25.457 m, duktilnih cijevi profila DL150, DL300 i DL400 u dužini od 12.452 m te ostatak mreže je iz PVC cijevi.

Broj korisnika vodnih usluga u sustavu vodoopskrbe je ukupno: 594.

Broj kućanstva u sustavu vodoopskrbe je 559.

Broj pravnih osoba u sustavu vodoopskrbe je 35.

Na području Općine nema izgrađenih vodosprema.

Na području Općine nema izgrađenih crpnih, filtarskih ili klorinatorskih stanica.

Na području Općine vanjska hidrantska mreža je izgrađena u naseljima: Koprivnički Bregi, Glogovac i Jeduševac, a ukupno je instalirano 155 hidranata.

Os strane ovlaštene institucije hidranti su ispitani sukladno Pravilniku i provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara („Narodne novine“ broj 44/12) te su funkcionalno ispravni.

Tablica 15: Podaci o tlakovima, protoku, broju i vrsti hidranata na području Općine

| Općina/naselje | Naziv ulice | Statički tlak (bar) | Dinamički tlak (bar) | Ukupni protok (l/s) | Broj hidranata |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | NH (nadzemni) | PH (podzemni) |
| Koprivnički Bregi | Ulica Matije Gupca | 6,7 | 5,8 | 13,69 | 57 | 17 |
|  | Ulica Ljudevita Gaja | 6,7 | 5,9 | 13,81 |  |  |
|  | Ulica M. P. Miškine | 6,7 | 5,8 | 13,69 |  |  |
|  | Ulica braće Radić | 6,8 | 5,8 | 13,69 |  |  |
|  | Ulica kralja Tomislava | 6,8 | 5,9 | 13,81 |  |  |
|  | Trg Svetog Roka | 6,7 | 5,8 | 13,69 |  |  |
|  | Ulica Poljanec | 6,7 | 5,8 | 13,69 |  |  |
|  | Ulica narodne omladine | 6,6 | 5,7 | 13,57 |  |  |
|  | Ulica Augusta Šenoe | 6,6 | 5,7 | 13,57 |  |  |
|  | Ulica Vladimira Nazora | 6,7 | 5,8 | 13,69 |  |  |
|  | Vinogradska ulica | 6,7 | 5,8 | 13,69 |  |  |
|  | Kolodvorska ulica | 6,7 | 5,8 | 13,69 |  |  |
| Glogovac | Koprivnička ulica | 6,7 | 5,8 | 13,69 | 60 | 6 |
|  | Bilogorska ulica | 6,7 | 5,9 | 13,81 |  |  |
|  | Vočarska ulica | 6,7 | 5,8 | 13,69 |  |  |
|  | Rudarsko naselje | 6,7 | 5,8 | 13,69 |  |  |
|  | Dugačko Brdo | 6,8 | 5,8 | 13,69 |  |  |
|  | Ulica Stjepana Radića | 6,7 | 5,8 | 13,69 |  |  |
|  | Cvijetna ulica | 6,7 | 5,8 | 13,69 |  |  |
|  | Vinogradska ulica | 6,6 | 5,7 | 13,57 |  |  |
|  | Borovljani | 6,8 | 5,7 | 13,57 |  |  |
| Jeduševac | Jeduševac | 6,7 | 5,8 | 13,69 | 11 | 4 |

Izvor: Koprivničke vode d.o.o., 2024.god.

- Telekomunikacijski sustavi

Fiksna mreža

Koncesiju za obavljanje usluga u nepokretnoj mreži na području Općine, kao i Koprivničko–križevačke županije te Republike Hrvatske imaju Hrvatske telekomunikacije d.d. (T-HT), javno poduzeće u vlasništvu Deutche Telekoma (DT) i djelomičnom državnom vlasništvu. Hrvatske telekomunikacije su organizirane po principu teritorijalnog ustroja pa na području Općine, kao i na području Koprivničko – križevačke županije, usluge na nepokretnoj mreži pruža HT-planiranje, Regija I sjever – Zagreb.

Komutacijski kapaciteti

Koprivničko – križevačka županija ustrojena je kao jedna mrežna skupina s TC/PC centralama (tranzitno – pristupne centrale) u Koprivnici i Križevcima. Mjesne telefonske centrale UPS-ovi (udaljeni pretplatnički stupnjevi) na području Općine nalaze se u naseljima Koprivnički Bregi i Glogovac. Sva tri naselja Općine opremljena su sustavom fiksne telefonije.

Prijenosni sustavi

Sustav podzemnih svjetlovodnih kabela koristi se kao osnovni i jedini prijenosni medij kojim su povezani svi UPS-ovi prema svojoj TC/PC (tranzitno-pristupnoj) centrali. Svi sustavi prijenosa koji rade po svjetlovodnim kabelima su digitalni i dovoljnog kapaciteta koji se može mijenjati u skladu s potrebama.

Pretplatnička mreža

Pretplatničku mrežu čini sustav nadzemnih samonosivih kabela i podzemnih kabela. Osim klasičnih Cu kabela u telekomunikacijskim mrežama na području Općine koriste se i svjetlovodni kabeli. Kapaciteti pretplatničkih mreža zadovoljavaju sadašnje potrebe te trenutno nema nerealiziranih zahtjeva za priključenje. Buduća proširenja pretplatničke mreže isključivo će ovisiti o novim zahtjevima pretplatnika. U fiksnoj mreži, uz mnogobrojne govorne usluge, postoje i širokopojasne mreže, velikih brzina prijenosa za prijenos podataka.

Mobilna mreža – pokretne komunikacije

Na području Općine dostupne su mreže dvaju mobilnih operatera: Hrvatski telekom i A1. Hrvatski telekom na području Općine ima izgrađenu baznu stanicu i to u središtu  naselja Koprivnički Bregi.

2.10. Prirodno – kulturni pokazatelji na području Općine

2.10.1. Prirodni pokazatelji

Prostor Općine položen je u rubnom dijelu  panonskog prostora kojem pripada podravsko-bilogorska Podravina. Ona je dio tzv. Dravske potoline. Dravska potolina nastala je u miocenu (prije 50 milijuna godina ) rovovskim rasjedanjem i diferencijalnim kretanjem blokova. Geološka podloga ovog dijela Podravine uglavnom je sastavljena od neogenih sedimenata (lapori, laporoviti pješčenjaci i slične naslage). Ispod tih kvartarnih sedimenata nastavlja se razmjerno dubok sloj tercijarnih naslaga. Na području Glogovca nalazimo i ugljen.

Na razvoj reljefa utjecali su geološki, fluvijalni, fluvijalno-eolski i antropogeni procesi. Osnovni reljefni oblici su gora Bilogora i terasne nizine dravske doline. Bilogora je horstantiklinala koja je izdizana duž Glavnog potolinskog rasjeda. Uzdizanje je bilo najznačajnije u gornjem pliocenu, a započelo je u gornjem panonu, a traje još i danas. Naslage kvartara su uzdignute i više od 150 metara.  Sjeverna je padina strmija od južne, koja postepeno prelazi u bjelovarsku zavalu. Gornji dijelovi Bilogore građeni su od miocenskih i pliocenskih slojeva, ispod kojih je osnova kristalinskih stijena koje su otkrivene bušotinama. Površina Bilogore pokrivena je lesom, čija debljina doseže i do 50 metara. Les je nastao eolskim transportom prašine. On je taložen u gornjem plejstocenu za trajanja virmskog glacijala. Na obroncima nalazimo i velike količine pijeska, a ima i šljunka. Prijelaz obronaka Bilogore u podravsku ravnicu nije toliko vidljiv zbog eolskih nanosa lesa i pijeska. Seizmička aktivnost Bilogore povezana je uz seizmički aktivnu zonu potresa širine 15 km koja se proteže od Kapele u Bilogori preko Koprivnice do Legrada.

Razlikujemo dvije terasne nizine: mlađa i starija würmska. Mlađa würmska terasa je erozijsko-akumulacijska, odvojena je oštrim rasjedom nekoliko metara od starije, a građena je pretežno od lesoidno glinovito-pjeskovitog silta. Ova terasa je bila povremeno preplavljivana pa su postojali jezersko-barsko-kopneni uvjeti sedimentacije. Na prostoru terasa reljefna energija je mala. Visinske razlike Imofologoja terena: cijeli teren spušta se od hrpta Bilogore odnosno juga (296 m n/v) prema sjeveru (121 m n/v), pa su tako Koprivnički Bregi na 129 m n/v, Glogovac na 162 m n/v i Jeduševac na 124,5 m n/v.

Najveći vodotok Koprivnica, ujedno i sjeverna međa Općine, uslijed nepostojanja mehaničko - biološkog pročistača u gradu Koprivnici ekološki je ugrožen prostor. Nizinski dio obilježavaju kanali nastali provedenom melioracijom, vodotoci Lipovec, Brzava, Draganovac te vodotoci koji izviru na Bilogori (Riđina barica i Jaružica).  Najnižoj V vrsti kvalitete odgovara i potok Bistra Koprivnička (Bistra) - vodeći po najnižoj razini kvalitete vode na cijelom promatranom području KKŽ i Varaždinske županije. Bistra je u V vrstu svrstana prema čak 3 pokazatelja - režimu kisika, mikrobiološkim parametrima i hranjivim tvarima. Propisana kategorija istog vodotoka je II, za sve pokazatelje. Situacija je još nepovoljnija nizvodnije, na području kanala Bistra od Herešina, preko Hlebina i Molvi do utoka u rijeku Dravu gdje su razvidne posljedice dugotrajnog akumuliranja onečišćenja s područja Grada Koprivnice i njene industrije zbog nepostojanja kvalitetnog sustava pročišćavanja otpadnih voda ključnih ispusta. U Herešinu, na ogranku kanala Bistra, Moždanskom jarku postoji samo mehanički pročistač, zanemarive učinkovitosti. Ovaj kanal, zapravo,  predstavlja otvorenu  kanalizaciju jer je zbog ispuštanja svih otpadnih voda  Grada Koprivnice voda degradirana na nivo kanalizacijske vode (velika koncentracija  fekalnih koliforma, koliformnih i aerobnih bakterija, amonijaka, ukupnog dušika i fosfora itd.) koja, obzirom na režim kisika,  više nema temeljnih uvjeta za razvoj biljnih i životinjskih zajednica te je mrtvi ogranak Drave i potencijalni izvor daljnjeg dubinskog onečišćenja rijeke Drave, okolnog terena,  prodirući do podzemnih voda. Gradnjom gradskog pročistača provodit će se stroža kontrola emitera i njihovih ispusta, te će  problemi onečišćenja vjerojatno imati tendenciju smanjivanja.

Posebna specifičnost ove Općine proizlazi što na tako malom prostoru nalazimo nekoliko prirodno-geografskih cjelina: to su prije svega hrptovi Bilogore prekriveni šumom, bilogorsko pobrđe gdje posebnu specifičnost predstavlja tradicijska obrada vinograda te nizina rijeke Drave gdje prolaze glavne prometnice, smještena su naselja i nalaze se obradive poljoprivredne površine i šume.

Šume zauzimaju površinu od 13,86 ha. Državne Šume spadaju u gospodarsku jedinicu Koprivničke nizinske šume i Novigradsku planinu. Nizinske šume obuhvaćaju šumski kompleks Prešnjaki, Gaj, Staro Selo i Žir u katastarskoj općini Koprivnički Bregi. Najveće šumske površine nalaze se na obroncima Bilogore, gdje prevladava bukva, a u nizini se nalaze šumski kompleksi Staro Selo (južno od Jeduševca), Prešnjaki i Gaj. U nizinskim šumama nalazimo miješanu hrastovo-grabrovu šumu (Quercus rubur) odnosno čisto hrastove šume. U sloju grmlja raste velika žutilovka (Genista tinctoria), a ponegdje kupina (Rubus caesius L.) i glog (Crataegus oxyacantha L.). U sloju niskog raslinja nazočno je nekoliko vrsta šaševa (Carex), protivak (Lysimachia numularia) i kiselice (Rumex sanguineus). Ovaj tip šuma održava se stabilnošću visoke razine podzemnih voda na čije promjene je veoma osjetljiv.

Slika 5: Pregled šumskih površina na području Općine

Izvor: Geoportal DGU, 2024.god.

U klimatskom pogledu ovaj prostor ima osobine svježih klima kontinentalnog tipa. Temperaturne i padalinske prilike pokazuju prijelazne osobine prema zapadnom, vlažnijem i hladnijem dijelu središnje Hrvatske. Prosječna godišnja temperatura iznosi 10 °C. Temperature zraka su porastu od srpnja kada dosežu svoj maksimum, a nakon toga u padu sve do siječnja. Godišnje u prosjeku ima oko 85 hladnih dana. U prosjeku bezmrazno razdoblje u Podravini traje oko 184 dana. Jesenski mraz započinje u prosjeku negdje sredinom listopada, a u proljeće prestaje obično sredinom travnja. Ima slučajeva da se i prvi jesenski i zadnji proljetni mraz pojavi i do mjesec dana prije ili poslije od navedenih prosječnih datuma. Ako se mraz pojavi u vegetacijskom periodu (01.04.-30.09.) ima negativan utjecaj na određene poljodjelske kulture. Najneugodniji je svakako travanj u početku vegetacijskog perioda. Iako rijetko kao rezultat prodora polarnih zračnih masa, mraz je moguć i tokom svibnja. Vjerojatnost za mrazni dan naglo se smanjuje kako se udaljujemo od prosječnog datuma za prestanak razdoblja. Iz toga se može zaključiti  da se rizik za štete od eventualnog mraza smanjuje u proljeće ako se s presađivanjem sadnica pričeka koji dan nakon srednjeg datuma.

- Prirodna baština

Na području Općine ne postoji zaštićeni prirodni predio, ali samo naselje Koprivnički Bregi  poznato je po stoljetnim stablima divljeg kestena. Kao što je već navedeno, područje Koprivničkih Bregi je do izgradnje kanala Bistra bilo močvarno i često plavljeno. Općina je specifična i po raznolikim prirodno-geografskim cjelinama – ovdje se na relativno malom prostoru nalaze hrptovi Bilogore prekriveni šumom, bilogorsko pobrđe pogodno za obradu vinograda te nizina rijeke Drave. Mogućnost regulacije potoka Koprivnica i sama prirodno- geografska raznolikost Općine uvjetovala je da ovo područje bude pogodno za razvoj stočarstva, ratarstva i povrtlarstva, vinogradarstva te cvjećarstva.

Najvrjedniji dio prirodne baštine su šume te park u središtu naselja Koprivnički Bregi. Osnovno obilježje parka u središtu Koprivničkih Bregi su stoljetna stabla divljeg kestena. Zapadno od Jeduševca, na vlažnijem području, gdje voda leži veći dio proljeća nalaze se livadne zajednice trave busike ili milave (Deschampsietum caespitosae). To su vlažna i teška, đumbirasta tla s jako izraženim izdignutim busenjem ove trave, a za sušnog ljeta tlo se duboko raspucava. Ove livade se koriste za dobivanje stelje u jednom otkosu godišnje.

2.10.2. Kulturna baština

Crkva Sv. Roka Isposnika, u središtu naselja Koprivnički Bregi.

Župa je osnovana 1790.god. kada se gradi nova crkva na mjestu starije drvene kapelice, koja se spominje u vizitaciji iz 1686. i 1700.god. Oko 1750.god. gradi se nova i veća drvena kapela s dva nova oltara: Sv. Rozalije i 14 pomoćnika i novom propovjedaonicom. Nova zidana crkva gradi se od 1798. do 1805.god. kao jednobrodna, pravokutnog tlocrta, sa zvonikom iznad pročelja (sagrađenog kasnije).

- Klasicizam

- Glavni oltar Sv. Roka i dva bočna oltara B. D. Marije i Srca Isusova, te orgulje historicistički.

- Vrijedna barokna propovjedaonica.

- Svetište i svodovi broda oslikani; obnovljeno 1939. i 1973.god.

- Najnovija obnova 1995.god.

- Potrebna zaštita.

Kapela B. D. Marije Srpnice, Glogovac, čiji su temelji posvećeni 1939.god., dovršena je 1948.god.,

- Neoklasicističkih oznaka.

- Iznutra i izvana je obnovljena.

Pravoslavna filijalna kapela Sv. Georgija, Glogovac, sagrađena je 1760.god., a obnovljena 1895.god. kada dobiva današnje kasno barokno bizantske oznake.

- Ikonostas s kraja 18. ili poč. 19.st., u dosta lošem stanju.

- Potrebna je obnova.

- Smještena je na povišenom terenu neposredno uz pravoslavno groblje.

Nacifrani hambari bili su karakteristični za naselje Koprivnički Bregi.

Tablica 16: Pregled zaštićenih kulturnih dobara na području Općine

| Registarski broj | Naziv kulturnog dobra | Adresa | Vrsta kulturnog dobra | Pravni status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z - 2929 | Crkva sv. Velikomučenika Georgija | Glogovac | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
| Z – 5651 | Priprema slastice bregofska pita | Koprivnički Bregi | Nematerijalna | Zaštićeno kulturno dobro |
| Z - 2764 | Crkva sv. Roka | Koprivnički Bregi, Trgo Svetog Roka 1 | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |

Izvor: Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, 2024.god.

2.11. Povijesni pokazatelji na području Općine

Povijesni pokazatelji na području Općine temeljeni su na prijašnjim događajima, odnosno prijetnjama koje su zadesile Općinu te nanijele značajne materijalne i novčane štete.

2.11.1. Prijašnji događaji

- Zaključak o proglašenju elementarne nepogode na dijelu područja Koprivničko – križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije” broj 9/06),

- Zaključak o proglašenju elementarne nepogode na području Koprivničko – križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije” broj 7/07),

- Zaključak o proglašenju elementarne nepogode na dijelu područja Koprivničko – križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije” 5/08),

- Zaključak o proglašenju elementarne nepogode na dijelu područja Koprivničko – križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije” broj 14/09),

- Zaključak o proglašenju elementarne nepogode na dijelu područja Koprivničko – križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije” broj 6/10),

- Zaključak o proglašenju elementarne nepogode na dijelu područja Koprivničko – križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije” broj 9/11),

- Zaključak o proglašenju elementarne nepogode na području Koprivničko – križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije” broj 4/12),

- Odluka o proglašenju elementarne nepogode poplava na području Općine Drnje, Općine Ferdinandovac, Općine Gola, Općine Hlebine, Općine Kloštar Podravski, Općine Koprivnički Bregi, Općine Koprivnički Ivanec, Općine Legrad, Općine Molve, Općine Novigrad Podravski, Općine Peteranec, Općine Rasinja, Općine Virje, Općine Kalinovac, Općine Podravske Sesvete (“Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije” broj 11/14),

- Odluka o proglašenju prirodne nepogode suša na području općine Drnje, Općine Đelekovec, Općine Koprivnički Bregi, Općine Sokolovac i Općine Kalnik (“Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije” broj 21/21),

- Odluka o proglašenju prirodne nepogode suše na području Gradova Koprivnice i Križevaca i Općina Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Virje, Kalinovac, Kalnik, Novo Virje i Gornja Rijeka (“Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije” broj 25/22).

2.11.2. Štete uslijed prijašnjih događaja

Tablica 17: Prikaz šteta nastalih uslijed elementarnih nepogoda na području Općine

| R.Br. | Vrsta prirodne nepogode | Godina nastanka prirodne nepogode | Prijavljena šteta (kn/eura) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Suša | 2011. | 2.986.903,00 kuna |
| 2. | Suša | 2012. | 4.224.042,00 kuna |
| 3. | Poplava | 2014. | 5.033.313,28 kuna |
| 4. | Suša | 2021. | Nije poznato |
| 5. | Suša | 2022. | Nije poznato |

2.11.3. Uvedene mjere nakon događaja koji su uzrokovali štetu

U cilju održavanja poljoprivrednog zemljišta sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju i sprečavanje nastanka štete na istom propisuju se sljedeće agrotehničke mjere:

- minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,

- sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,

- suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,

- korištenje i uništavanje biljnih ostataka,

- održavanje organske tvari u tlu,

- održavanje povoljne strukture tla,

- zaštita od erozije.

2.12. Pokazatelji operativne sposobnosti na području Općine

Operativne snage sustava civilne zaštite su svi prikladni i raspoloživi resursi operativnih snaga koji su namijenjeni provođenju mjera civilne zaštite.

Sukladno odredbama članka 20. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

- stožeri civilne zaštite,

- postrojba civilne zaštite opće namjene,

- operativne snage vatrogastva,

- operativne snage Hrvatskog Crvenog križa,

- operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja,

- udruge,

- postrojbe i povjerenici civilne zaštite,

- koordinatori na lokaciji,

- pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

2.12.1. Popis operativnih snaga koje djeluju na području Općine

Na području Općine Koprivnički Bregi mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

- Stožer civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi,

- Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici,

- Koordinatori na lokaciji,

- Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite – Vatrogasna zajednica općine Hlebine – Koprivnički Bregi, DVD Koprivnički Bregi, DVD Glogovac, Lovačko društvo “Zec” Koprivnički Bregi, HGSS – Stanica Koprivnica,

- Operativne snage vatrogastva Općine Koprivnički Bregi – Vatrogasna zajednica Općine Hlebine – Koprivnički Bregi, DVD Koprivnički Bregi i DVD Glogovac,

- Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica,

- Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) – Stanica Koprivnica,

- Udruge građana.

3. IDENTIFIKACIJA PRIJETNJI I RIZIKA NA PODRUČJU OPĆINE

Identifikacija prijetnji jest početni korak u postupku izrade Procjene rizika. Prilikom identifikacije prijetnji potrebno je odrediti sljedeće: koje se sve prijetnje pojavljuju na području Općine, prostor na kojem se pojavljuju i način na koji mogu štetno, odnosno negativno utjecati na okoliš. Po identifikaciji, prijetnje se prikazuju u zbirnoj tablici s osnovnim opisom scenarija te najbitnijim učincima na društvene vrijednosti. Prikazuju se preventivne mjere i mjere odgovora, točnije reagiranja na prijetnju.

Kako bi se identificirale moguće prijetnje na području Općine korištena je Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2019.god. u kojoj se nalaze karte vjerojatnih rizika za zasebna područja te Procjene rizika od velikih nesreća 2024. godine, Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Koprivničko - križevačke županije u kojoj su navedene najvjerojatnije prijetnje koje mogu ugroziti područje i stanovništvo istog područja.

Procjena rizika od velikih nesreća je izrađena na temelju scenarija za svaki pojedini rizik.

3.1. Popis identificiranih prijetnji i rizika na području Općine

Izraženi rizici smatraju se minimalno rizici koji su na području određene Županije u nacionalnoj procjeni rizika označeni crvenom i narančastom bojom  odnosno spadaju u kategoriju visokog i vrlo visokog rizika.

Prema podacima navedenima u Procjeni rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2019.god., za Koprivničko - križevačku županiju izraženi su sljedeći rizici:

- Ekstremne temperature

- Epidemije i pandemije

- Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela

- Potres

- Klizišta.

Procjenom rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, od 20. ožujka 2024. godine, koja dorađuje prethodne nacionalne Procjene rizika koje su izrađene na podlozi prethodne identifikacije prijetnji u sklopu postupka izrade Procjene ugroženosti Republike Hrvatske od prirodnih i tehničko – tehnoloških katastrofa i velikih nesreća. Sukladno podacima Geoportala smanjenja rizika od katastrofa Ravnateljstva civilne zaštite odabrano je i analizirano 16 prijetnji te su u ovoj Procjeni rizika, uspoređivanjem rezultata analize rizika, aktivnosti upravljanja rizicima i ukupne prijavljene štete kao neprihvatljivi rizici za područje Republike Hrvatske određeni:

- Požari otvorenog tipa,

- Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela,

- Potres,

- Klizišta.

Smjernicama za izradu Procjene rizika od velikih nesreća na području Koprivničko - križevačke županije (KLASA: 810-03/17-01/2, URBROJ: 2137-01/11-01/01-17-1, od 09.02.2017.god.), u tablici 1. prikazana je identifikacija prijetnji na području Koprivničko - križevačke županije, a koja ujedno služi i kao registar rizika. Svaka od jedinica lokalne samouprave zasebno obrađuje minimalno tri od rizika identificirana na području Koprivničko – križevačke županije.

Popis prijetnji iz tablice 1. Smjernica:

- Potres

- Poplava

- Klizišta

- Industrijske nesreće

- Ekstremne temperature

- Snježni režim/Poledica/Ledene kiše/Kišne oborine/Tuča

- Pojave bolesti biljnih poljoprivrednih proizvoda

- Pojave zaraznih bolesti životinja

- Epidemije i pandemije.

Sukladno proglašenim prirodnim nepogodama na području Općine Koprivnički Bregi ili na području cijele ili dijela Koprivničko - križevačke županije u proteklih 20.god., na području Općine Koprivnički Bregi registrirani su sljedeći rizici:

- Kiša,

- Tuča,

- Olujno nevreme,

- Mraz,

- Suša,

- Poplava.

U tablici 18. prikazan je registar rizika, odnosno potencijalnih prijetnji za područje Općine te u skladu s time u tablici su prikazane moguće posljedice te mjere odgovora na prijetnje.

Tablica 18: Prikaz identifikacije prijetnji na području Općine - Registar rizika

| R.B. rizika | Prijetnja | Kratki opis scenarija | Utjecaj na društvene vrijednosti | Preventivne mjere | Mjere odgovora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Epidemije i pandemije | Neočekivano veliki broj slučajeva neke bolesti, poglavito zarazne, kao i bilo koje druge bolesti u skoro isto vrijeme na jednom području, naseljenom mjestu, gdje obitava veći broj žitelja, tretira se kao epidemija. Same epidemije nastaju kod velikih nesreća kao potres, poplava i sl. | U situaciji pojave određene epidemiološke i sanitarne prijetnje posljedice po stanovništvo očitovale bi se u značajnom padu životnog standarda i prekidu uobičajenog načina života. | Preventivne DDD mjere, preventivna cijepljenja, održavanje higijene. Brze intervencije higijensko epidemiološke djelatnosti u suradnji s ostalim djelatnostima Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko - križevačke županije i sanitarne inspekcije. | Edukacija, obavješćivanje, cijepljenje, deratizacija higijensko epidemiološka djelatnost, zaštita vode. |
|  | Ekstremne vremenske pojave – Ekstremne temperature | Toplinski val kao prirodna pojava uzrokovana klimatskim promjenama, nastaje naglo bez prethodnih najava, neočekivano za Koprivničko - križevačku županiju. Toplina može biti okidač za uzrok mnogih zdravstvenih stanja i izazvati umor, srčani udar ili konfuziju, inzult te pogoršati postojeće stanje kod kroničnih bolesnika. | Ekonomska analiza zdravstvenih učinaka i prilagodbe na klimatske promjene ukazuje na direktne i indirektne posljedice na zdravlje od pojave ekstremnih temperatura uslijed klimatskih promjena to su: povećana smrtnost i broj ozljeda, povećan rizik od zaraznih bolesti, prehrana i razvoj djece, negativan utjecaj na mentalno zdravlje i kardio-respiratorne bolesti. | Zdravstvenim mjerama prevencije uz medijsku podršku u pružanju pravovremenih informacija, a vezano uz zaštitu od vrućine ključan je i važan čimbenik očuvanja kardiološkog zdravlja, ali i zdravlja općenito. Edukacija građana. | Obavješćivanje i upozoravanje, pružanje prve pomoći. |
|  | Ekstremne vremenske pojave – Vjetar | U hladnom dijelu godine javljaju se prodori hladnog zraka sa sjevera i sjeveroistoka, te je u takvim vremenskim situacijama moguć jak, pa čak i olujni sjeveroistočni (NE) vjetar. U ljetnim mjesecima dolazi do jakog miješanja zraka, razvijaju se grmljavinski oblaci te se stvaraju uvjeti za ljetne oluje koje karakterizira jak, odnosno olujni vjetar praćen pljuskom kiše i grmljavinom, a nerijetko i tučom. | Štete od jakog vjetra moguće su u: građevinarstvu (ruše se krovovi i slabije građevine), u elektroprivredi i HPT prometu (kidaju se električni i telefonski vodovi, ruše se nosači), u poljoprivredi i šumarstvu (uzrokuje polijeganje žitarica, osipanje zrna iz klasa, prijelom stabljike, kidanje cvjetova, otresanje plodova, lom grana i cijelih stabla voćaka i različitog šumskog drveća), u prometu (opasnost za cestovni promet, poradi rušenja stabala i grana na prometnice). | Poduzimanje preventivnih mjera, savjetovanje, obavješćivanje. | Upozoravanje. |
|  | Ekstremne vremenske pojave - Tuča (padaline) | Pojava se tuče, sugradice i ledenih zrna zajedničkim imenom naziva kruta oborina. Svojim intenzitetom nanose velike štete pokretnoj i nepokretnoj imovini kao i poljoprivredi. Kako bi se zaštitile poljoprivredne površine i smanjile štete nastale od tuče, prije više od 30 godina u kontinentalnom dijelu Hrvatske, osnovana je obrana od tuče. Državni hidrometeorološki zavod provodi obranu od tuče na ukupnoj površini od 24 100 km2. Sezona obrane od tuče traje od 1. svibnja do 30. rujna kada tuča može prouzročiti velike štete na poljoprivrednim kulturama te na ostaloj pokretnoj i nepokretnoj imovini. Operativna se obrana provodi pomoću raketa, a od 1995. godine i prizemnim generatorima na osam Radarskih centara (RC). Svaki centar odgovoran je za svoj dio branjenog područja. | Problemi u prometu, opskrba lokalne i regionalne samouprave, problemi kod pružanja zdravstvenih usluga, štete na poljoprivrednim površinama, štete na objektima. Pojava leda na objektima kritične infrastrukture (elektroenergetika, telekomunikacije, vodoopskrba) može učiniti znatne materijalne štete. | Edukacija i osposobljavanje građana s ciljem ublažavanja posljedica od snježnih oborina i poledica. Potrebno je redovito čišćenje pločnika, pristupnih putova, čišćenje snijega i leda s vozila prije uključivanja u promet i korištenje zimske opreme na vozilima. Poštivanjem urbanističkih mjera u izgradnji objekata smanjit će se posljedice uzrokovane kišom i/ili tučom. | Rano obavješćivanje i upozoravanje, pripremljena zimska služba. |
|  | Ekstremne vremenske pojave – Kiša (padaline) | Zbog svojih veoma malih dimenzija vodene kapljice oblaka mogu neko vrijeme lebdjeti u zraku. Spajanjem (koagulacijom) sitnih kapljica nastaju u oblacima krupnije kapi koje otežaju i padaju prema Zemlji. Sam proces stvaranja kapljica je dosta kompliciran. Vodena para prelazi u tekuće stanje kada je njena zasićenost dosegla 100%. Međutim u oblaku zasićenost je daleko iznad 100%, a sam proces kondenzacije neusporedivo «teže» bi počeo da nema tzv. kondenzacijskih jezgri. Radi se o sitnim česticama prašine ili soli koje vjetar ponese u zrak prilikom razbijanja valova o obalu. Prisutnost takvih čestica omogućuje proces kondenzacije i na stupnju zasićenosti vodene pare i ispod 100%. Za padanje obilnih kiša iz oblaka vrlo je značajna prisutnost sitnih ledenih kristala koji se sublimiranjem i spajanjem s pothlađenim kapljicama povećavaju i postaju veliki kristali leda, brzo se na dnu oblaka otapaju i padaju kao kiša (pljusak). | Prekomjerne oborine mogu uzrokovati hidrične infekcije. Do zaraze može ako se otpadne vode pomiješaju s pitkom vodom, pri čemu se mogu razboljeti samo one osobe koje piju zaraženu vodu. Procjenjuje se da bi u slučaju navedenog posljedice po stanovništvo bile katastrofalne. | Poduzimanje zdravstvenih mjera prevencije, a vezano uz zaštitu od zaraze (npr. cijepljenje ljudi i životinja, prskanje biljaka sa zaštitnim sredstvima i dr.). Odlična organiziranost zdravstvenih, veterinarskih i agronomskih službi i inspekcijskih službi na području Koprivničko - križevačke županije. | Obavješćivanje |
|  | Ekstremne vremenske pojave – Mraz (padaline) | Padalina koja se pojavljuje od rujna do svibnja, pri čemu je najopasniji onaj koji se pojavi u vegetacijskom razdoblju. Ovu pojavu karakterizira kratkotrajni pad temperature prizemnog sloja zraka do 0° C ili niže, u toplom dijelu godine, a može izazvati velike štete posebno kada se radi o voćarskim i povrtnim kulturama. Pojava, intenzitet i trajanje mraza lokalnog je karaktera jer ovisi od nagiba i orijentacije terena, reljefa, vrste zemljišta i vegetacije. Mraz nastaje sublimacijom vodene pare na ohlađenim predmetima ili bilju kad je temperatura rosišta niža od 00C, a zrak se ohladi ispod rosišta. Prema nastanku možemo ga podijeliti na advekcijski, radijacijski i evaporacijski. | Posljedice mogu biti smanjenje prinosa u poljoprivredi i povrtlarstvu. Mraz je štetan jer biljke mogu promrznuti zbog niskih temperatura. U posljednjih nekoliko godina, mraz koji se pojavio u kasno proljeće nanosi velike štete na plantažama voćaka kao i na povrtlarskim kulturama. | Savjetovanje, provođenje agrotehničkih mjera i mjera zaštite okoliša i prirode. | Upozoravanje. |
|  | Suša | Meteorološka suša ili dulje razdoblje bez oborina može uzrokovati ozbiljne štete u poljoprivredi, vodoprivredi te u drugim gospodarskim djelatnostima. Za poljodjelstvo mogu biti opasne suše koje nastaju u vegetacijskom razdoblju. Nedostatak oborina u duljem razdoblju može, s određenim faznim pomakom uzrokovati i hidrološku sušu koja se očituje smanjenjem površinskih i dubinskih zaliha vode. | Suša bi neimenovano utjecala na vodostaje rijeka, vodocrpilišta i druge izvore vode za piće (bunari) jer bi se razina istih snizila u ovisnosti od vremenskog trajanja suše. Smanjenjem nivoa i količine vode u vodnim objektima, otežala bi se distribucija iste korisnicima, a mogućnosti pojave zaraze (hidrična epidemija – trbušni tifus, dizenterija, hepatitis) su veće. Nijedna štetna posljedica neće imati drastičan utjecaj na snabdijevanje stanovništva hranom koji bi doveo u pitanje funkcioniranje Općine. | Navodnjavanje, savjetovanje. | Upozoravanje. |
|  | Degradacija tla – Klizišta | Pojava klizišta pod utjecajem su geološke građe, geomorfoloških procesa, fizičkih procesa sezonskog karaktera (npr. oborine) te ljudskih aktivnosti (sječa vegetacije, način obrade tla, izgradnja cesta i drugo). Iznenadno aktiviranje klizišta može uzrokovati pojedinačne prometne nesreće, te rezultirati materijalnim štetama. | Na području Općine nema stvarne opasnosti od nastajanja klizišta. Pojava klizišta ili neke druge vrste degradacije tla moguća je uslijed jačih potresa. Prilikom pojava novih, ili aktiviranja starih već saniranih klizišta bile bi ugrožene lokalne ceste ali i određeni broj kuća. Ova elementarna nepogoda i u svojoj najgoroj varijanti neće dovesti u pitanje funkcioniranje Općine. Prometna povezanost naselja Općine je dobra, pa aktiviranjem klizišta na pojedinim lokalnim cestama neće biti izoliranih dijelova do kojih se ne bi moglo doći. U slučaju aktiviranja klizišta i opasnosti za stanovništvo, iste će biti potrebno evakuirati, za što Općina ima dovoljno snaga (vatrogasci i ostale snage). | Ako se u zoni zahvata prostornog plana u kojem je predviđeno građenje nalaze klizišta ili mjesta velikih erozija, nužno ih je označiti u kartografskom prikazu. Za zone klizanja i erozije potrebno je predvidjeti urbanističke mjere zaštite. | Upozoravanje. |
|  | Poplava | Najveći vodotok Koprivnica, ujedno i sjeverna međa Općine. Nizinski dio obilježavaju kanali nastali provedenom melioracijom, vodotoci Lipovec, Brzava, Draganovac te vodotoci koji izviru na Bilogori (Riđina barica i Jaružica). Najnižoj V vrsti kvalitete odgovara i potok Bistra Koprivnička (Bistra) - vodeći po najnižoj razini kvalitete vode na cijelom promatranom području KKŽ i Varaždinske županije. Bistra je u V vrstu svrstana prema čak 3 pokazatelja - režimu kisika, mikrobiološkim parametrima i hranjivim tvarima. Provedbenim planom obrane od poplava za branjeno područje 19. dionicu A.19.5. (rijeka „Bistra Koprivnička“, lijeva i desna obala) koja obuhvaća vodotok „Bistru Koprivničku“ od utoka u rijeku Dravu do obronaka Kalničkog gorja u ukupnoj dužini od 52,90 km, opisano je da je na dionici vodotok reguliran, uređen i redovito održavan. Cijelom dužinom (osim visoke obale) izgrađeni su nasipi koji su redovito održavani i u više navrata nadograđivani. Također, opisana su slaba mjesta na dionici, a to su cestovni objekti (mostovi), koji u većini nemaju dovoljni profil i čija protočnost ne zadovoljava, već dolazi do uspora i prelijevanja velike vode preko mostova i cestovnih jaraka. Potrebno je pratiti napredovanje vodenog vala i poduzeti mjere zaštite. | Opskrba vodom i odvodnja: poremećaj u funkcioniranju, izlijevanje otpadnih voda, potapanje podruma, zagađenja izvora vode. Cestovni promet: prekidi i otežano obavljanje djelatnosti do otklanjanja posljedica. Proizvodnja i distribucija električne energije: duži prekidi napajanja električnom energijom. | Građenje nasipa te drugih radova kojima se omogućuju kontrolirani i neškodljivi protoci voda. Izgradnja sustava ranog upozoravanja, edukacija i osposobljavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine. | Uzbunjivanje i obavješćivanje, evakuacija, zbrinjavanje, sklanjanje, spašavanje, pružanje prve pomoći. |
|  | Potres | Potres je elementarna nepogoda uzrokovana prirodnim događajem koji je vjerojatno najveći uzrok stradavanja ljudi i uništenja materijalnih dobara. Potresi su uzrok katastrofa koje karakterizira brz nastanak, događaju se učestalo i bez prethodnog upozorenja. | Potresi mogu uzrokovati sljedeće: veliki postotak oštećenosti stambenih građevina, industrijske i komunalne infrastrukture, probleme u komunikaciji, neprotočne prometnice, određen broj povrijeđenih i poginulih, štetu na materijalnim i kulturnim dobrima te okolišu, nedovoljni kapaciteti za zbrinjavanje ozlijeđenih i evakuiranih itd. te sekundarne katastrofalne opasnosti i posljedice. | Protupotresno projektiranje i građenje građevina sukladno odgovarajućim tehničkim propisima i hrvatskim/europskim normama. Izgradnja sustava ranog upozoravanja. Edukacija i osposobljavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite. | Uzbunjivanje i obavješćivanje, evakuacija, zbrinjavanje, sklanjanje. Spašavanje, pružanje prve pomoći. |

3.2. Odabrani rizici te razlozi odabira rizika na području Općine

Praćenjem pojave prirodnih nepogoda, epidemioloških pojava te nastanka industrijskih nesreća u posljednjih 20 godina na području Općine zabilježena je pojava sljedećih rizika: epidemije i pandemije, ekstremne vremenske pojave – ekstremne temperature, ekstremne vremenske pojave – mraz (padaline), ekstremne vremenske pojave – tuča (padaline), ekstremne vremenske pojave – kiša (padaline), ekstremne vremenske pojave – vjetar (kretanje zračnih masa općenito), suša, poplava, potres.

U Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu obradit će se rizici čija je pojava evidentirana na području Općine te rizici određeni kao visoki i vrlo visoki Procjenom rizika od katastrofa za Republiku hrvatsku iz 2019.god., te rizici određeni kao neprihvatljivi za područje Republike Hrvatske u Procjeni rizika od katastrofa za 2024.god.

3.3. Kartografski prikaz

3.3.1. Karte prijetnji

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su izraditi kartu prijetnji. Karte se izrađuju u mjerilu 1:100 000 ili krupnije za područje županije te u mjerilu 1:25 000 ili krupnije za područje grada i općina. Mjerilo mora biti izabrano tako da prijetnje budu jasno vidljive i prepoznatljive u prostoru.

Na karti je potrebno prikazati sve obrađene prijetnje, odnosno:

- njihovu lokaciju

- doseg

- rasprostranjenost

- ostale relevantne podatke.

Primjerice: obrađuju li se tehničko – tehnološke nesreće, na karti je potrebno prikazati svaku identificiranu lokaciju na kojoj se nesreća može dogoditi dok se scenarijem obrađuje jedna, odabrana lokacija ili niz lokacija, ako se radi o složenom riziku.

Prikaz se odnosi na rizike za koje je potrebno imati kartografski prikaz poput poplava ili tehničko – tehničkih prijetnji dok je za rizike poput epidemija i pandemija nepotrebno izrađivati kartografski prikaz prijetnji.

3.3.2. Karte rizika

Izrađuju se za područje županija u mjerilu 1:200 000 ili krupnije. Županijske karte izrađuju se na razini gradova i općina te na temelju rezultata procjena rizika gradova i općina za svaki pojedeni obrađeni rizik.

Ako je moguće karte gradova i općina izrađuju se na razini naselja, u protivnom se ne izrađuju.

Primjerice: županija se nalazi na području visokog i vrlo visokog rizika od potresa i poplava te je odlučeno da će se na razini županije obrađivati još rizik od velike nesreće uzrokovane tehničko tehnološkom nesrećom i epidemijom. Sve odabrane rizike moraju obraditi i gradovi i općine na području županije te će rezultate procjena rizika županija prikazati na kartama rizika do razine općina i gradova za svaki od odabranih rizika.

3.3.3. Kartografski prikaz rizika i prijetnji na području Općine

Prema Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Koprivničko - križevačke županije, Općina, s obzirom na činjenicu da se rizici ne obrađuju na razini naselja već na razini same Općine kao prostorne jedinice, nije u obavezi izraditi kartu prijetnji i rizika za iste. S obzirom na to da na području Općine postoji vrlo visok rizik od poplava Općina će izraditi karte prijetnji za poplave.

4. KRITERIJI ZA PROCJENU UTJECAJA NA KATEGORIJE DRUŠTVENE VRIJEDNOSTI

Posljedice po svaku od skupina društvenih vrijednosti procijenjene su prema određenim, definiranim kriterijima na način prikazan u Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Koprivničko - križevačke županije.

4.1. Život i zdravlje ljudi

Posljedice za život i zdravlje ljudi prikazane su u odnosu na ukupni broj stanovnika Općine za koje je procijenjeno da su zahvaćeni posljedicama određenih prijetnji – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Tablica 19: Prikaz posljedica na život i zdravlje ljudi

| Život i zdravlje ljudi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | Broj stanovnika u % |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |

4.2. Gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine te se ne odnosi na materijalnu štetu koja se prikazuje u kategoriji Društvena stabilnost i politika.

Tablica 20: Prikaz posljedica na gospodarstvo

| Gospodarstvo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |
| 2 | Malene | 1 – 5 |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |
| 5 | Katastrofalne | >25 |

4.3. Društvena stabilnost i politika

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku procijenjene su s obzirom na štete nastale određenom prijetnjom na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od javnog i društvenog značaja. Kategorija posljedica na Društvenu stabilnost i politiku dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina od javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna šteta za Društvenu stabilnost i politiku, nastala posljedicama prijetnje prikazana je u odnosu na proračun Općine.

Tablica 21: Prikaz posljedica na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Društvena stabilnost i politika |  |  |
| --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |
| 2 | Malene | 1 – 5 |
| 3 | Umjeren | 5 – 15 |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |
| 5 | Katastrofalne | >25 |

Tablica 22: Prikaz posljedica na ustanove i građevine od javnog i društvenog značaja

| Društvena stabilnost i politika |  |  |
| --- | --- | --- |
| Štete/gubici na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |
| 2 | Malene | 1 – 5 |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |
| 5 | Katastrofalne | >25 |

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazivat će se zbirno.

Vrijednosti pokretnina i nekretnina određuju se podacima dobivenim iz Državnog zavoda za statistiku. Ako takvi podaci ne postoje koristit će se vrijednosti iz tablice priloga XIII. - Približni jedinični troškovi izgradnje raznih kategorija građevina iz Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku.

5. VJEROJATNOST POJAVE PRIJETNJE - RIZIKA

Pri određivanju vjerojatnosti, odnosno frekvencije pojave, točnije nastanka određenog rizika, za sve rizike koriste se iste vrijednosti vjerojatnosti, odnosno frekvencije. Za svaki identificirani rizik vjerojatnost, frekvencija je sistematizirana u 5 kategorija. Vjerojatnost pojave, frekvencija određenog rizika izračunata je tijekom izrade Procjene rizika, a u proračun su uzete vrijednosti onog događaja koji može uzrokovati štete sukladno kriterijima propisanim za svaku od kategorija društveni vrijednosti.

Tablica 23: Prikaz vjerojatnosti, frekvencije rizika

| Kategorija | Posljedice | VJEROJATNOST/FREKVENCIJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | >98 % | 1 događaj godišnje ili češće |

Za vrijednosti vjerojatnosti, frekvencije u obzir su uzeti samo oni događaji čije posljedice za kategorije društvenih vrijednosti mogu biti opisane kategorijom 1, konkretno štete u gospodarstvu minimalno moraju iznositi 0,5% proračuna. Nije razmatrana vjerojatnost svakog potresa ili drugih prijetnji bez ikakve materijalne štete već samo vjerojatnost onog događaja, odnosno prijetnje koja može uzrokovati štete sukladno propisanim kriterijima za svaku od kategorija društvenih vrijednosti.

6. SCENARIJI NA PODRUČJU OPĆINE

U postupku identifikacije rizika identificirana je svaka pojedinačna prijetnja na području Općine, određena Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Koprivničko - križevačke županije. Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu temelji se na scenarijima za svaki pojedini rizik. Scenarijem je opisana svaka odabrana prijetnja te njen nastanak i posljedice kako bi se po tom primjeru mogle planirati preventivne mjere, educirati stanovništvo, odnosno pripremati eventualni odgovor na veliku nesreću. Scenarij je u kontekstu procjenjivanja rizika, način predstavljanja rizika. Svrha scenarija je prikaz slike događaja i posljedica kakve mogu uzrokovati sve prirodne i tehničko - tehnološke prijetnje na području Općine.

- Scenarij je opis:

- neželjenih događaja, jednog ili više povezanih događaja/prijetnji, za svaki obrađivani rizik koji ima posljedice na život i zdravlje ljudi, gospodarstvo, društvenu stabilnost i politiku,

- svega što vodi k nastajanju, odnosno uzrokuje opisane neželjene događaje, a sastoji se od svih radnji i zbivanja prije velike nesreće i “okidača” velike nesreće,

- okolnosti u kojima neželjeni događaji/prijetnje nastaju te stupnja ranjivosti i otpornosti stanovništva, građevina i drugih sadržaja u prostoru ili društva u razmjerima bitnim za razmatranje implikacija događaja/prijetnji za život i zdravlje ljudi te okoliš, imovinu, gospodarstvo, društvenu stabilnost i politiku,

- posljedica neželjenog događaja s detaljnim opisom svake posljedice pa svaku kategoriju društvenih vrijednosti.

Napomena: Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Koprivničko - križevačke županije, propisano je da za svaki rizik obrađen u procjeni treba izraditi kartu rizika. S obzirom na to da rizici nisu prikazani na razini naselja Općine navedene karte rizika nisu izrađene (opširnije u točci 3.3.).

6.1. RIZIK - Epidemije i pandemije

6.1.1.  NAZIV SCENARIJA - Epidemija influence na području Općine te pojava epidemije novog virusa

Naziv scenarija

Epidemija influence na području Općine te pojava epidemije novog virusa

Grupa rizika

Epidemije i pandemije

Rizik

Epidemije i pandemije

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi

Nositelj: Općina Koprivnički Bregi

Izvršitelj: Pročelnica

6.1.2. Uvod – Epidemije i pandemije

- Gripa ili influenca

Gripa ili influenca jest virusna bolest dišnog sustava koja se lako prenosi, a prouzročena je virusima influence. Gripa se neizostavno pojavljuje svake godine u zimskim mjesecima u obliku manjih ili većih epidemija pa se zato naziva sezonskom gripom. Klinički je obilježena općim simptomima, točnije povišenom temperaturom i glavoboljom te bolovima u mišićima i umorom. Respiratorni simptomi obično nisu izraženi na početku bolesti, a nakon 1 do 2 dana pojavljuje se suhi kašalj i grlobolja. Gripu prate brojne komplikacije, među kojima je upala pluća, vrlo česta i teška bolest.

Postoje tri virusa gripe ili influence (A, B i C). Na površini lipidne ovojnice nalaze se dva osnovna virusna antigena - hemaglutinin (H) i neuraminidaza (N) koji nisu stabilni te stalno mijenjaju svoja antigenska svojstva pa tako nastaju mutacije virusa influence koje su osobito karakteristične za virus gripe A. Manje se promjene (antigensko skretanje) događaju češće, svake 2 do 3 godine, a veće (antigenski otklon) rjeđe, u prosjeku svakih 10 do 40 godina. Zato samo virus gripe A, zbog korjenitih promjena, može prouzročiti velike epidemije i pandemije (epidemije svjetskih razmjera) te čestu pojavu teških kliničkih oblika bolesti s brojnim komplikacijama.

Jedini prirodni izvor infekcije je čovjek. Kao kapljična infekcija, gripa se brzo prenosi i eksplozivno širi među ljudima. Suvremeni brzi ritam života u velikim gradovima, putovanja te rad u velikim kolektivima i svakodnevni kontakt s mnogo ljudi idealni su uvjeti za brzo širenje gripe. Virus se prenosi izravnim dodirom ili kapljičnim putem te uporabom inficiranih predmeta. Zaražena osoba, govorom, kašljem ili kihanjem izbacuje infektivni sekret kroz nos i usta raspršen u kapljice različite veličine.

Influenca odnosno gripa je sezonska bolest koja se svake godine javlja na području Koprivničko – križevačke županije u zimskim mjesecima, najčešće u periodu od prosinca do travnja.

- Koronavirus ili COVID – 19

Novi koronavirus koji je  otkriven u Kini krajem 2019. godine, nazvan je SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2). Radi se o novom soju koronavirusa koji prije nije bio otkriven kod ljudi. COVID-19 je naziv bolesti uzrokovane SARS-CoV-2.

Koronavirusi su virusi koji cirkuliraju među životinjama no neki od njih mogu prijeći na ljude. Nakon što prijeđu sa životinja na čovjeka mogu se prenositi među ljudima.

Šišmiši se smatraju prirodnim domaćinima ovih virusa, no velik broj životinja mogu biti nositelji koronavirusa. Na primjer, koronavirus bliskoistočnog respiratornog sindroma (MERS-CoV) prenose deve dok SARS-CoV-1  cibetke, životinje iz reda zvijeri srodnih mačkama.

Novi koronavirus, SARS-CoV-2, otkriven u Kini genetski je usko povezan s virusom SARS-a (SARS-CoV-1) i ta dva virusa imaju slične karakteristike, iako su podaci o ovom virusu još uvijek nepotpuni.

SARS se pojavio krajem 2002. godine Kini. U razdoblju od osam mjeseci 33 države su prijavile više od 8000 slučajeva zaraze virusom SARS-a. Procjenjuje se da  je od SARS-a umrla jedna od deset oboljelih osoba.

U prva dva mjeseca epidemije COVID-19 prijavljeno je preko 100.000 oboljelih, sa značajnim širenjem bolesti izvan Kine i zahvaćajući veliki broj država širom svijeta, uključujući i Europu.

Iako se SARS-CoV-2 i virus gripe prenose s osobe na osobu i mogu imati slične simptome, ta dva virusa su vrlo različita i ponašaju se drugačije. Virus sezonske gripe poznat je desetljećima, javlja se sezonski u umjerenim klimatskim područjima, postoji cjepivo protiv njega kao i specifični antivirusni lijekovi.

Iako virus potječe od životinja, on se sada širi s osobe na osobu (prijenos s čovjeka na čovjeka). Trenutno dostupni epidemiološki podaci ukazuju da se virus relativno brzo i lako širi među ljudima te  se procjenjuje da bi jedna oboljela osoba u prosjeku mogla zaraziti dvije do tri osjetljive osobe. Međutim, na ovaj broj novozaraženih može se značajno utjecati nizom preventivnih mjera kao što su pranje ruku, izbjegavanje kontakta s oboljelima, rana detekcija i izolacija oboljelih te brza samoizolacija njihovih bliskih kontakata i dr. Virus se uglavnom prenosi kapljičnim putem pri kihanju i kašljanju, kao i indirektno putem kontaminiranih ruku, izlučevinama oboljele osobe s obzirom na to da virus može preživjeti nekoliko sati na površinama kao što su stolovi i ručke na vratima.

Trenutno se procjenjuje da je vrijeme inkubacije (vrijeme između izlaganja virusu i pojave simptoma) između 2 i 10 dana. Trenutno je poznato da se virus prenosi kada oboljeli ima simptome koji sliče simptomima gripe te je osoba najzaraznija kad ima izražene simptome bolesti. Postoje naznake da neki ljudi mogu prenijeti virus neposredno prije nego se oni pojave. To nije neuobičajeno kod virusnih infekcija, kao što se vidi iz primjera ospica, ali za ovaj novi virus nema jasnih dokaza da se bolest može prenijeti prije pojave simptoma.

Prema dosadašnjim analizama slučajeva, infekcija COVID-19 u oko 80% slučajeva uzrokuje blagu bolest (bez pneumonije ili blagu upalu pluća) i većina oboljelih se oporavlja, 14% ima težu bolest, a 6% ima teški oblik bolesti.

Velika većina najtežih oblika i smrti dogodila se među starijim osobama i onima s drugim kroničnim bolestima.

Koliko je poznato, virus može uzrokovati blage simptome slične gripi poput:

- povišene tjelesne temperature

- kašlja

- otežanog disanja

- bolova u mišićima i

- umora.

U težim slučajevima javlja se teška upala pluća, akutni sindrom respiratornog distresa, sepsa i septički šok koji mogu uzrokovati smrt pacijenta. Osobe koje boluju od težih oblika kroničnih bolesti podložnije su težim oboljenjima. Ne postoji specifično liječenje za ovu bolest. Pristup liječenju pacijenata s infekcijama vezanim uz koronaviruse je liječenje kliničkih simptoma (npr. povišene temperature, kašlja, dehidracije i dr.). Pružanje njege (npr. potporna terapija i praćenje – terapija kisikom, infuzija i eksperimentalna primjena antivirusnih lijekova) može biti vrlo učinkovito kod oboljelih osoba. Specifičan simptom bolesti COVID – 19 je privremeni gubitak osjetila okusa i mirisa.

6.1.3. Prikaz utjecaja epidemija i pandemija na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
| X | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
| X | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| X | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| X | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.1.4. Kontekst – Epidemije i pandemije

Osobe starije životne dobi, kronični bolesnici te dojenčad starosne su skupine koje su najsklonije komplikacijama pri zarazi. Epidemiju karakterizira iznenadno povećanje slučajeva neke zarazne bolesti, na određenom području, a ako dođe do širenja bolesti na veće područje nastaje pandemija. Broj kroničnih bolesnika na području Općine nije poznat.

Kritičnu skupinu za određivanje referentnog broja ugroženog stanovništva čine: Osobe starije životne dobi od 65 godina na više, djeca 0 – 4 godine, osobe zaposlene u obrazovanju te zdravstveni i socijalni djelatnici.

- Gripa ili influenca

U Hrvatskoj je tijekom sezone gripe 2023./2024., zaključno sa 21. travnja 2024. godine pristiglo 19.463 prijava oboljelih od gripe, od čega je 21 prijava pristigla u zadnjem (16.) tjednu. U narednim tjednim očekuje se daljnje jenjavanje intenziteta sezone. Prijave su pristigle iz svih županija.

Grafikon 1: Ukupan broj prijava oboljelih od gripe prema županijama u sezoni 2023./2024.

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, ožujka 2024.god.

Među pristiglim prijavama gripe stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske i školske dobi, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više.

Grafikon 2: Stope prijava oboljelih od gripe prema dobnim skupinama u HR u sezoni 2023./2024.

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, ožujka 2024.god.

Grafikon 3: Tjedno kretanje gripe u Hrvatskoj u posljednjih pet sezona

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, ožujka 2024.god.

Uz sezonu gripe uobičajeno se povezuje tzv. višak smrti, odnosno povećani broj umrlih u odnosu na broj izvan sezone gripe. To je posljedica činjenice fa je gripa u određenim rizičnim skupinama kao što su osobe u dobi od 65 godina i stariji te kronični bolesnici neovisno o dobi, češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom. Teško je reći koliko stvarno osoba umre izravno ili, što je češće, neizravno od gripe (kao posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacije, poput upale pluća ili sepse). Tijekom ove sezone prijavljena su 44 smrtna ishoda zbog gripe i njezinih komplikacija.

Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo u pozitivnim uzorcima u 16. tjednu detektiran je virus gripe B. Dok je početkom sezone dominirao virus gripe A.

Prema podacima Europskog centra za sprječavanje i suzbijanje bolesti i u ostalim državama Europske unije bilježi se pad broja oboljelih od gripe. U laboratorijski potvrđenim uzorcima prevladava virus gripe tip B, dok je početkom sezone prevladavao virus gripe tip A.

- Koronavirus ili COVID – 19

Postojeći podaci ukazuju da starije osobe i osobe s kroničnim bolestima (poput hipertenzije, srčanih bolesti, dijabetesa, bolesti dišnih puteva, malignih bolesti) imaju veći rizik razvoja teže kliničke slike koja zahtijeva bolničko liječenje, nerijetko u jedinicama intenzivnog  liječenja, s povećanim rizikom smrtnog ishoda.

Čini se da je bolest u djece relativno rijetka i blaga. Velika studija iz Kine sugerira da je nešto više od 2% slučajeva mlađih od 18 godina. Od toga, manje od 3% razvilo je teški oblik bolesti.

Trudnicama se savjetuje pridržavanje istih mjera opreza u prevenciji COVID-19, uključujući redovito pranje ruku, izbjegavanje kontakta s bolesnim osobama i samoizolaciju u slučaju pojave bilo kakvih respiratornih simptoma, te da se telefonom za savjet obrate nadležnom liječniku.

Osoba koja je bila u bliskom kontaktu s oboljelim od COVID-19 bit će stavljena pod aktivni nadzor u samoizolaciji/kućnoj karanteni. To znači da će osoba biti u samoizolaciji kod kuće, mjeriti tjelesnu temperaturu jednom dnevno te biti u svakodnevnom kontaktu s nadležnim epidemiologom. Ako osoba pod zdravstvenim nadzorom razvije znakove respiratorne bolesti, epidemiolog koji provodi nadzor postupit će u skladu sa sumnjom na COVID-19 (dogovara se transport u bolnicu radi dijagnostike i liječenja), a kontakti se stavljaju pod zdravstveni nadzor. Zdravstveni nadzor završava po isteku 14 dana od zadnjeg kontakta s oboljelim.

Dva glavna razloga za brzi porast broja slučajeva su prijenos virusa s osobe na osobu i poboljšanje sposobnosti otkrivanja novih slučajeva.

6.1.5. Uzrok epidemije na području Općine

- Gripa ili influenca

Postoje tri virusa gripe ili influence (A, B i C). Na površini lipidne ovojnice nalaze se dva osnovna virusna antigena – hemaglutinin (H) i neuraminidaza (N). Oni nisu stabilni, stalno mijenjaju svoja antigenska svojstva pa tako nastaju mutacije virusa influence koje su osobito karakteristične za virus gripe tipa A. Manje se promjene (antigensko skretanje) događaju češće, svake 2 do 3 godine, a veće (antigenski otklon) rjeđe, u prosjeku svakih 10 do 40 godina. Zato samo virus gripe A, zbog korjenitih promjena, može prouzročiti velike epidemije i pandemije (epidemije svjetskih razmjera) te čestu pojavu teških kliničkih oblika bolesti s brojnim komplikacijama.

Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u 2. tjednu bilo je 58% uzoraka pozitivnih na gripu, i to dominantno virus gripe tip A (97%).

Među subtipiziranim uzorcima potvrđene gripe A prevladava A/H1N1 (90%).

Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti (ECDC), i u ostalim državama Europske unije se bilježi porast u intenzitetu gripe, uz prisutnu cirkulaciju oba podtipa virusa gripe A. Većina hospitaliziranih laboratorijski potvrđenih slučajeva gripe povezana je s virusom A/H1N1/pdm09 te pripadaju dobnoj skupini od 15-64 godine.

- Koronavirus ili COVID – 19

Koronavirusi su virusi koji cirkuliraju među životinjama no neki od njih mogu prijeći na ljude. Nakon što prijeđu sa životinja na čovjeka mogu se prenositi među ljudima.

6.1.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed epidemije

- Gripa ili influenca

Gripa se razlikuje od obične prehlade, početkom bolesti, simptomima, duljinom trajanja bolesti i mogućim komplikacijama koje mogu biti značajno teže kod gripe nego kod obične prehlade. Gripa, odnosno influenca u obliku epidemije može se pojaviti u bilo koje doba godine, međutim karakteristično sezonsko razdoblje pojave gripe počinje približavanjem hladnijeg dijela godine, jeseni i zime.

Simptomi gripe počinju obično nakon 24 – 48 sati nakon inkubacije i nastaju iznenada. Tresavica, osjećaj zimice, bolovi u mišićima i ekstremitetima, leđima, vratu te ostatku tijela, najčešće su prvi znakovi bolesti. Zatim se javlja glavobolja s vrlo često popratnim bolovima oko ili iza očiju, osobito kod pokretanja očnih jabučica i potom vrlo brzo vrućica koja se u prva tri dana najčešće kreće oko 38 - 39°C. Oboljeli se osjećaju doista bolesno i malaksalo i najčešće ih ovi simptomi primoraju na ostanak u krevetu. Navedeni simptomi obično traju 3 – 5 dana.

Za gripu je karakteristična pojava navedenih tzv. općih simptoma, a zatim pojava simptoma dišnih puteva. Simptomi dišnih puteva javljaju se 1 – 3 dana nakon početka općih simptoma bolesti, a očituju se umjerenim „grebanjem“ i osjećajem boli u ždrijelu, suhim kašljem, začepljenošću i curenjem prozirnog sekreta iz nosa. Tek nekoliko dana kasnije, kašalj može biti produktivan (javlja se oskudno iskašljavanje manje količine sluzavo bijelog sekreta) iz dišnih puteva. Koža oboljelih je najčešće užarena i crvena, sluznice suhe i ispucale, a bjeloočnice crvene, dok oči počinju suziti.

Djeca mogu uz navedene simptome imati mučninu, povraćanje te probleme s probavom. Osnovni, opći simptomi bolesti traju 3 – 5 dana, ali kašalj uz malaksalost i osjećaj umora može potrajati te se nakon smirivanja osnovnih simptoma bolesti zadržati i nekoliko tjedana.

- Koronavirus ili COVID – 19

- 31. prosinca 2019. Kineske vlasti su objavile da je zabilježeno grupiranje oboljelih od upale pluća u Gradu Wuhan, u provinciji Hubei. Oboljeli su razvili simptome povišene temperature, kašlja i otežanog disanja s pozitivnim nalazom na plućima, dokazanim radiološkom pretragom. Prvi slučajevi oboljelih zabilježeni su početkom prosinca, a epidemiološki su bili povezani s boravkom na gradskoj tržnici Huanan Seafood Wholesale Market, veleprodajnom tržnicom morskih i drugih živih životinja.

- 7. siječnja 2020. kineske su zdravstvene vlasti službeno priopćile otkriće novog koronavirusa povezanog sa slučajevima virusne upale pluća u Wuhanu. Radi suzbijanja i sprječavanja širenja epidemije, kineske su vlasti, uz zatvaranje spomenute tržnice poduzele niz mjera, uključujući uvođenje karantene u Wuhanu i drugim gradovima Kine, ograničavanje međunarodnog zračnog prijevoza, ali i onog unutar same Kine, kao i restrikciju drugih oblika javnog transporta te provođenje mjera masovne dezinfekcije javnih površina i prostora. Unatoč tome epidemija se brzo proširila i na druge kineske pokrajine, ali i izvan Kine.

- 30. siječnja 2020. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju koronavirusa javnozdravstvenom prijetnjom od međunarodnog značaja (PHEIC) zbog brzine širenja epidemije i velikog broja nepoznanica s njom u vezi.

- veljače 2020. Svjetska zdravstvena organizacija je bolest uzrokovanu novim koronavirusom nazvala koronavirusna bolest 2019, kratica COVID-19 (eng. Coronavirus disease 2019).

- 25. veljače 2020. Zabilježen prvi slučaj koronavirusa u Hrvatskoj. Prema posljednjim dostupnim informacijama Europskog centra za suzbijanje i sprečavanje bolesti, registrirano je 80 134 oboljelih osoba, te 2 698 smrtnih slučajeva od novog koronavirusa.

- 28. veljače 2020. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) podigla globalni rizik vezan uz koronavirus na vrlo visok.

- 2. ožujka 2020. Europska unija je podigla rizik od koronavirusa s umjerenog na visoki.

- 4. ožujka 2020. Italija poduzima nove mjere protiv širenja koronavirusa; ograničenja sportskih natjecanja, nastavnih aktivnosti, školskih putovanja, rada trgovačkih centara i dr.

- 5. ožujka 2020. Zabilježeni su prvi slučajevi zaraze koronavirusom u Sloveniji i Mađarskoj.

- 8. ožujka 2020. Italija je ograničila ulazak i izlazak u područja u Sjevernoj Italiji. Javni događaji su otkazani i uveden je niz novih mjera za ograničavanje širenja koronavirusa. Slovenija je ograničila javna okupljanja.

- 11.ožujka 2020. WHO je proglasio globalnu pandemiju zbog koronavirusa.

6.1.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed epidemije

- Gripa ili influenca

Epidemija se javlja uslijed boravka većeg broja ljudi u istome prostoru, koji nije dovoljno prozračen, javnom prijevozu te drugim prostorima u kojima tijekom dana boravi veći broj ljudi. Valja paziti na osobnu higijenu te čistoću ruku jer virus gripe može preživjeti i do 48 sati na metalnim i plastičnim podlogama.

Kao i drugi virusi i virus gripe za umnožavanje koristi infrastrukturu stanice domaćina kojeg napada. Ulazak i izlazak umnoženih virusa iz stanice omogućuju proteini na površini virusa koji čine čak 40% njegove ukupne mase.

Površinski proteini hemaglutinini (H) omogućuju ulazak virusa u stanicu i nastanak infekcije. Ulaskom u stanicu, virus preuzima kontrolu nad njezinom normalnom funkcijom i započinje s vlastitim umnožavanjem.

Izlazak virusa iz stanice i razaranje sluzi koja štiti stanice na površini dišnog sustava omogućuju površinski proteini neuraminidaze (N). Naš organizam brani se stvaranjem zaštitnih proteina koji neutraliziraju djelovanje površinskih proteina. Upravo zbog toga i cjepivo protiv gripe mora obavezno sadržavati površinske proteine hemaglutinin i neuraminidazu koji potiču imunološki sustav na stvaranje obrambenih proteina (protutijela).

Kao kapljična infekcija, gripa se brzo prenosi i eksplozivno širi među ljudima.

- Koronavirus ili COVID – 19

- kasna detekcija nove vrste virusa,

- dugo čekanje na rezultate testiranja,

- nepoštivanje epidemioloških mjera,

- obolijevanje i nedostatak medicinskog osoblja.

6.1.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Epidemije i pandemije

- Pojava nove vrste do sada nepoznatog virusa,

- brzo širenje,

- nepoznat način liječenja,

- nepostojanje cjepiva,

- velik broj oboljelih.

6.1.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez ponderiranja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Uslijed pojave nove vrste dosad nepoznatog virusa podrazumijeva se velik broj oboljelih te veći broj smrtnih slučajeva nego kod poznatih zaraza. Također, prilikom pojave zaraze u objektima u kojima boravi veći broj ljudi, kao što su domovi za starije i nemoćne provodi se evakuacija korisnika. Može doći do prekomjerne popunjenosti zdravstvenih kapaciteta prilikom čega se zaraza širi te se vrši zdravstvena selekcija zaraženih.

S obzirom na broj stanovnika Općine koji pripadaju najugroženijim skupinama, procjenjuje se da će broj stanovnika koji će biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica pojave novog, do sada nepoznatog virusa prelaziti 0,036% ukupnog stanovništva Općine. Što predstavlja katastrofalne posljedice na život i zdravlje ljudi.

Tablica 24: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Epidemija

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

6.1.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu. Šteta se prikazuje u odnosu na proračun Općine. Navedena materijalna šteta ne odnosi se na materijalnu štetu koja treba biti iskazana u kategoriji Društvena stabilnost i politika.

- Karantena,

- usporavanje gospodarstva,

- usporavanje turizma,

- obustava prometa (ograničenja, usporavanje),

- gubitak radnih mjesta,

- visoki troškovi mjera oporavka,

- izuzetno povećani troškovi liječenja,

- visoki, nepredviđeni troškovi za provedbu mjera suzbijanja zaraze,

- pad BDP-a,

- recesija.

S obzirom na štete koje su vjerojatne na području Općine uslijed epidemije, posljedice su procijenjene umjerenim, odnosno očekuje se šteta manja od 20% proračuna Općine.

Tablica 25: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Epidemija

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 | X |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.1.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije na društvenu stabilnost i politiku

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije imala neznatan utjecaj na proračun Općine.

Procjenjuje se da bi nastala šteta bila manja od 0,5% proračuna. Prema tome šteta je procijenjena zanemarivom te se neće prikazati tablično i putem matrice.

6.1.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije

Tablica 26: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Epidemije i pandemije

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina | X |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.1.7. Matrica ukupnog rizika – Epidemije i pandemije

RIZIK:

Epidemije i pandemije

NAZIV SCENARIJA:

Epidemija influence na području Općine te pojava epidemije novog virusa

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo

6.1.8. Izvor podataka

- Državni zavod za statistiku, Popis 2021. godine,

- Hrvatski zavod za javno zdravstvo 2024.god.,

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2016.god., Izmjene i dopune iz 2019.god., 2024.god.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Koprivničko - križevačke županije, 2017.god.

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

6.2. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave - Ekstremne temperature

6.2.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava toplinskog vala na području Općine

Naziv scenarija

Pojava toplinskog vala na području Općine

Grupa rizika

Ekstremne vremenske pojave

Rizik

Ekstremne temperature

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi

Nositelj: Općina Koprivnički Bregi

Izvršitelj: Pročelnica

6.2.2. Uvod – Ekstremne temperature

Toplinski val predstavlja dugotrajnije razdoblje izrazito toplog vremena te je u većini slučajeva praćen visokim postotkom vlage u zraku. Mjeri se u odnosu na uobičajene temperature za pojedino razdoblje određenog područja. U hladnijim područjima toplinski valovi mogu predstavljati temperature koje su uobičajene u toplijim klimatskim područjima, ako se javljaju izvan sezone. Toplinski valovi glavni su uzročnici toplinskih udara, odnosno stanja organizma koje karakterizira povišena tjelesna temperatura koja nastaje radi povećane tjelesne aktivnosti u uvjetima visoke temperature i vlage zraka. Toplinski valovi nerijetko izazivaju sunčanicu, prestanak termoregulacije, pretjeranu vrućinu, grčeve, iznenadni kolaps te pad tlaka, glavobolju i slične tegobe. Potrebno je napomenuti da su posebno ugrožene skupine: djeca, osobe starije životne dobi, kronični bolesnici te osobe koje rade na otvorenim prostorima.

6.2.3. Prikaz utjecaja ekstremnih temperatura na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
|  | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
| X | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
|  | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| X | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.2.4. Kontekst – Ekstremne temperature

Sustavnim praćenjem klimatoloških prilika Hrvatske utvrđen je trend porasta prosječne temperature, promjene količine padalina, kao i veće varijacije klime. Nastavi li se sadašnji trend, u idućih 30 godina na području Hrvatske zimi se očekuje porast temperature do 0,6 °C, a ljeti do 1 °C, dok se će se količina oborina neznatno mijenjati. U razdoblju između 2040. i 2070. godine očekuje se još veći porast prosječne mjesečne temperature između 1,6 °C i 3 °C, a količina oborina na obali značajno će se smanjiti tijekom ljetnih mjeseci. Promjena klime direktno utječe na način gospodarenja vodama, bilo da se radi o većoj potrebi za navodnjavanjem poljoprivrednih površina (povećanje temperature) ili potrebi za većim stupnjem obrane od visokih voda (povećanje oborina). Smanjenjem količine oborina dolazi do pada vodnoga lica te je potrebno uložiti veću energiju za crpljenje podzemne vode. Slijedom navedenoga, klimatološke značajke prepoznate su kao izražen i bitan problem te izazov u budućem planiranju korištenja voda u Republici Hrvatskoj.

Glavna obilježja klime Koprivničko - križevačke županije, uklapaju se u opće klimatske uvjete zapadnog dijela Panonske nizine. Ovo područje nalazi se unutar pojasa umjerenih širina, s izraženim godišnjim dobima, gdje se miješaju utjecaji euroazijskog kopna, Atlantika i Sredozemlja. To se očituje tako da u nekim pokazateljima klime dolazi do izražaja mediteranska, a u drugim kontinentalna klima, pri čemu ni jedno od ovih obilježja ne prevladava. Područje Koprivničko - križevačke županije, ima karakteristike umjereno tople kišne klime, u kojoj nema suhog razdoblja tijekom godine i oborine su jednoliko razdijeljene na cijelu godinu. Najsuši dio godine javlja se u hladno godišnje doba. Najviše oborina, prema višegodišnjim praćenjima ima u svibnju, srpnju i kolovozu, a između njih je sušno razdoblje. Temperatura najhladnijeg mjeseca kreće se iznad -3°C, ljeta su svježa, sa srednjom mjesečnom temperaturom najtoplijeg mjeseca ispod 22°C. Taj je tip klime najizrazitiji u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. Razlike između srednjih temperatura susjednih mjeseci od veljače do lipnja iznose 3,65°C za najveći dio sjeverozapadne Hrvatske. Oborine su pravilno raspoređene tijekom cijele godine i u vegetacijskom razdoblju padne od 53 do 57 % oborina. Maksimum oborina javlja se tijekom lipnja, dok se u listopadu odnosno studenom, javlja sekundarni maksimum. Najmanje količine oborina padnu tijekom siječnja ili veljače.

Svjetska meteorološka organizacija (WMO) je službeno potvrdila da je 2023. najtoplija godina u povijesti mjerenja, uz znatnu razliku u odnosu na prethodnu najtopliju godinu. Godišnja srednja globalna temperatura približila se vrijednosti od 1,5 °C višom u odnosu na predindustrijsku razinu, što je simbolična razina jer je cilj Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama ograničiti dugoročni porast temperature (u prosjeku tijekom više desetljeća, a ne za pojedinačnu godinu poput 2023.) na najviše 1,5 °C iznad predindustrijskih razina. Šest vodećih međunarodnih skupina podataka pomoću kojih se prati globalna temperatura, a koje je objedinila WMO, pokazuju da je godišnja srednja globalna temperatura 2023. bila za 1,45 ± 0,12 °C viša od predindustrijskih razina (1850. – 1900.). Svakoga mjeseca, od lipnja do prosinca 2023. zabilježeni su novi mjesečni rekordi globalne temperature. Srpanj i kolovoz 2023. bili su dva najtoplija mjeseca u povijesti mjerenja.

Slika 6: Odstupanje srednje temperature zraka u 2023. godini

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod, 2024.god.

Slika 7: Odstupanje srednje sezonske temperature zraka za jesen 2023.god.

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod, 2024.god.

Sukladno karti maksimalne temperature zraka [°C] za promatrano razdoblje 50 godina (podaci: 1971. – 2000.), maksimalne temperature zraka [°C] za povratno razdoblje 50 godina, iznose 35 – 40 °C za područje Općine.

Toplinski val, odnosno ekstremna toplina nekog kraja je dugotrajnije razdoblje izrazito toplog vremena, točnije definira se kao ljetna temperatura zraka koja je značajno viša od prosječne temperature u istom periodu godine nerijetko praćenog i visokim postotkom vlage u zraku.  Mjeri se u odnosu na uobičajeno vrijeme određenog područja, u odnosu na uobičajene temperature nekog razdoblja ili sezone. Temperature koje su za toplija klimatska područja normalne i uobičajene, u hladnijem području mogu predstavljati  toplinski val ako su izvan uobičajenog vremenskog obrasca tog područja.

Kritičnu skupinu za određivanje referentnog broja ugroženog stanovništva čine: osobe starije životne dobi od 65 godina na više, djeca 0 – 4 godine, osobe zaposlene na poljoprivredi, u građevinarstvu te stanovništvo s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti (npr. osobe s invaliditetom).

6.2.5. Uzrok ekstremnih temperatura

Uzrok ekstremnih temperatura su klimatske promjene.

6.2.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed ekstremnih temperatura

Visoke temperature izuzetno su opasne za određene skupine stanovništva. Prvenstveno su to mala djeca, starije osobe, pretili i kronični bolesnici, posebno srčano-žilni, plućni i psihički bolesnici. Uzimanje nekih lijekova može povećati osjetljivost na visoke temperature. Lijekovi za liječenje Parkinsonove bolesti mogu smanjiti znojenje, koje nam je nužno za rashlađivanje, a diuretici (za izlučivanje tekućine), mogu dovesti do smanjene količine znoja i dehidracije. Visoke temperature i izlaganje suncu mogu i kod zdravih osoba izazvati razne tegobe, od onih izravnih, kao što su sunčanica i toplotni udar, do neizravnih, kao što su dehidracija i opće loše stanje. Općenito, pri višim temperaturama javlja se umor, tromost, težina u cijelom tijelu, pospanost, dekoncentracija i otežano disanje.

Dodatni utjecaj na razmjer posljedica imaju i često promjene vremena u ljetnim mjesecima, odnosno varijacije temperatura, točnije hladniji ljetni dani koje prati nagli rast temperature s povećanim udjelom vlage u zraku.

Pojava toplinskog vala karakteristična je pojava na području Općine. Valja napomenuti da pravovremeno upozoravanje na pojavu toplinskog vala te praćenje uputa o ponašanju od strane stanovništva može spriječiti broj ljudi i životinja koji kojima se javljaju posljedice od pojave toplinskog vala.

6.2.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed ekstremnih temperatura

Ignoriranje upozorenja o pojavi toplinskih valova značajno utječe na stanovništvo te stočni fond i poljoprivredni urod. Ne provođenje pravovremenih mjera zaštite rezultira simptomima toplinskog udara kod stanovništva te stočnog fonda i propadanja uroda. Posljedice se javljaju boravkom stanovništva na direktnom suncu te u zatvorenim prostorijama koje nemaju adekvatan rashladni sistem, odnosno nema potrebnog prozračivanja ili provjetravanja posebno u uvjetima visoke vlage u zraku.

Velika količina vlage u zraku opasna je kako za ljudski, tako i za životinjski organizam jer sprječava isparavanje vode s kože što je važno za hlađenje organizma. Također, nagli izlasci iz previše rashlađenih prostora, pogotovo automobila dovode do stanja šoka organizma radi prekratkog vremena prilagodbe na nagle promjene temperature.

Rizičnim skupinama posebice osjetljive na izloženost toplinskim valovima odnosno visokim temperaturama smatraju se:

- osobe starije od 65 godina,

- djeca mlađa od 4 godine,

- trudnice,

- teško pokretne osobe, invalidi,

- osobe koje boluju od raznih kroničnih bolesti,

- radnici koji rade na otvorenom bez adekvatne zaštitne opreme,

- pretile osobe,

- osobe koje žive same, bez pomoći drugih (socijalna izolacija).

Rizični čimbenici koji utječu na posljedice uslijed izloženosti toplinskim valovima su:

- nedostatak klimatizacijskih uređaja u radnim i stambenim prostorima,

- loša termoizolacija i stara infrastruktura zgrada,

- život u gradskim (urbanim) sredinama,

- nedostatak biljne vegetacije i zelenila u gradskim sredinama,

- stanovanje (rad) na zadnjim katovima ili ispod samog krova zgrada.

6.2.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature

Nastupilo je vrijeme klimatskih promjena. Česte promjene vremena koje variraju na većim ljestvicama izrazito negativno utječu na ljudski organizam. Toplinski valovi predstavljaju dugotrajnije razdoblje i produženi period izrazito toplog vremena i visokih temperatura, udruženi s visokim postotkom vlage u zraku. Ekstremne toplinske događaje karakteriziraju povišene temperature, više i od 38°C kroz duži niz dana te ustajala i topla zračna masa s toplim noćima iznad uobičajenog prosjeka. Toplinski valovi, uz porast dnevne, ali i noćne temperature, ugrožavaju zdravlje ljudi.

Zdravstveni problemi javljaju se kada organizam više ne može održavati normalnu tjelesnu temperaturu. Kod nagle pojave toplinskog vala u pretpostavljenom trajanju od 10 dana javljaju se poremećaji u prehrani stanovništva što uzrokuje poremećaje u organizmu nastale lošom i nepravilnom prehranom u vrijeme velikih vrućina.

Učinci toplinskih valova u dužem trajanju od 10 dana

- Sunčanica

Nastaje i kao rezultat zajedničkog djelovanja opće hipertermije i lokalnog ozračenja infracrvenim zrakama nezaštićenog zatiljnog dijela glave. Ugrožene su sve osobe koje se dugotrajno izlažu sunčevim zrakama ako nemaju pokrivalo za glavu. Osobito su podložne osobe svijetle puti, osobe bez kose te djeca i starije osobe koje se i inače slabije prilagođavaju naglim promjenama temperature. Blagi ili umjereni simptomi sunčanice su: crvenilo lica, edemi, sinkopa, grčevi, iscrpljenost, suha i topla koža, tjelesna temperatura iznad normalne, srčani ritam i disanje su ubrzani, zatim glavobolja, problemi s vidom, vrtoglavica, šum u ušima, nemir, pospanost, nemogućnost orijentacije u vremenu i prostoru. U težim slučajevima može nastati proširenje zjenica, omamljenost, nesvjestica te na kraju koma i smrt.

- Toplinski udar

Nastaje nakon dugog i intenzivnog izlaganja visokim temperaturama, kada tijelo više ne može regulirati tjelesnu temperaturu i ne može se rashladiti. U takvim slučajevima tjelesna temperatura može naglo narasti te u razmaku od 10 do 15 minuta dosegnuti i preko 41°C. Toplinski udar može se pojaviti iznenada, bez prethodnih simptoma iscrpljenosti vrućinom i opasno je stanje iz kojeg se organizam ne može izvući sam. Svi takvi bolesnici umiru ako im se ne pruži pomoć. Potrebno je hitno pružanje liječničke pomoći, jer može uzrokovati trajni invaliditet ili smrt. Simptomi toplinskog udara su: vrlo visoka tjelesna temperatura iznad 40°C, crvena, suha i vruća koža, bez znoja, izuzetno brzi otkucaji srca, vrtoglavica, glavobolja, umor, mučnina i povraćanje, zbunjenost, delirij ili gubitak svijesti, nedostatak zraka pa sve do grčeva te krvi u urinu ili stolici.

- Toplinski grčevi

Nastaju zbog posljedice opadanja koncentracije NaCl u krvi kod osoba koje su zbog znojenja izgubile mnogo soli. Obično se javljaju kao posljedica intenzivnog i teškog fizičkog rada ne aklimatiziranih osoba u ambijentu s visokom temperaturom. Nastup grčeva je nagao i unesrećeni obično pada na pod sa savijenim nogama. Zahvaćeni su obično listovi nogu, mišići ruku i trbušni mišići. Koža je blijeda i znojna, temperatura normalna, a na zgrčenom mišiću možemo opipati zadebljanja. Grčevi obično dolaze u napadima te se mogu intenzivno ponavljati popraćeni boli.

- Toplinska iscrpljenost

Toplinska iscrpljenost je klinički sindrom slabosti, malaksalosti, mučnine, sinkope i drugih nespecifičnih simptoma izazvanih izlaganjem toplini, a koji nije opasan po život. Termoregulacija nije oštećena.

Toplinska iscrpljenost je posljedica neravnoteže vode i elektrolita izazvana izlaganjem toplini, uz tjelesni napor ili bez njega.

Simptomi su često neodređeni pa bolesnici ne moraju shvatiti kako im je uzrok toplina. Simptomi mogu uključivati slabost, vrtoglavicu, glavobolju, mučninu i ponekad, povraćanje. Sinkopa uslijed dugog stajanja na vrućini (toplinska sinkopa) je česta i može oponašati kardiovaskularne poremećaje. Prilikom pregleda se bolesnici doimaju umornima, a obično su oznojeni i imaju tahikardiju. Psihičko stanje je tipično nepromijenjeno, za razliku od toplotnog udara. Temperatura je obično normalna, a kad je povišena, ne prelazi 40 °C.

Dijagnoza se postavlja klinički, a za to je potrebno isključivanje drugih mogućih uzroka (npr. hipoglikemije, akutnog koronarnog sindroma, raznih infekcija). Laboratorijske pretrage su potrebne samo ako je potrebno isključiti nabrojana stanja.

Liječenje obuhvaća smještanje bolesnika u hladno okruženje, u ležeći ispruženi položaj uz IV nadoknadu tekućine, u pravilu se daje 0,9%–tna fiziološka otopina; peroralnom se rehidracijom ne mogu u dovoljnoj mjeri nadoknaditi elektroliti. Brzina i količina rehidracije ovise o dobi, osnovnim bolestima i kliničkom odgovoru. Često je dovoljno nadomještanje od 1–2 L brzinom od 500 ml/h. Starijim i srčanim bolesnicima može biti potrebna tek nešto sporija nadoknada; bolesnicima u kojih se sumnja na hipovolemiju u početku može biti potrebna brža nadoknada. Hlađenje tijela izvana nije potrebno. Rijetko, tešku toplinsku iscrpljenost nakon teškog rada može komplicirati rabdomioliza, mioglobinurija, akutno zatajenje bubrega i diseminirana intravaskularna koagulacija.

6.2.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez ponderiranja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

S obzirom na broj stanovnika Općine koji pripadaju najugroženijim skupinama, procjenjuje se da će broj stanovnika koji će biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica pojave toplinskog vala prelaziti 0,036% ukupnog stanovništva Općine. Što predstavlja katastrofalne posljedice na život i zdravlje ljudi.

Tablica 27: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

6.2.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine. Procijenjeno je da će toplinski val dužeg trajanja smanjiti poljoprivrednu proizvodnju do 30% pa i više ovisno o vegetacijskom stadiju poljoprivrednih kultura, imati utjecaja na smanjenje kapaciteta vodocrpilišta što rezultira padom pritiska vode u sustavu te dolazi do ugroze vodoopskrbe. Također, utjecajem toplinskog vala, točnije dugotrajnim visokim temperaturama, smanjuje se protok i udio kisika u kopnenim vodenim tijelima što dovodi do pomora vodenih organizama, onečišćenja okoliša te mogućnost nastanka zaraznih bolesti.

S obzirom na štete koje su vjerojatne na području Općine uslijed ekstremnih temperatura, posljedice su procijenjene malenim, odnosno očekuje se šteta manja od 20% proračuna Općine.

Tablica 28: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 | X |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.2.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura na društvenu stabilnost i politiku

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura imala neznatan utjecaj na proračun Općine.  Procjenjuje se da bi nastala šteta bila manja od 0,5% proračuna. Prema tome šteta je procijenjena zanemarivom te se neće prikazati tablično i putem matrice.

6.2.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura

Tablica 29: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine | X |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.2.7. Matrica ukupnog rizika – Ekstremne vremenske pojave (Ekstremne temperature)

RIZIK:

Ekstremne vremenske pojave – Ekstremne temperature

NAZIV SCENARIJA:

Pojava toplinskog vala na području Općine

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo

6.2.8. Izvor podataka

- Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ, 2024.god.)

- Državni zavod za statistiku, Popis 2021. godine,

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2016.god., Izmjene i dopune iz 2019.god., 2024.god.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Koprivničko - križevačke županije, 2017.god.

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

6.3. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave – Vjetar (kretanje zračnih masa općenito)

6.3.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava vjetra na području Općine

Naziv scenarija

Pojava vjetra na području Općine

Grupa rizika

Ekstremne vremenske pojave

Rizik

Vjetar (kretanje zračnih masa općenito)

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi

Nositelj: Općina Koprivnički Bregi, DVD Koprivnički Bregi

Izvršitelj: Komunalni redar Općine Koprivnički Bregi, Zapovjednik DVD – a Koprivnički Bregi

6.3.2. Uvod – Vjetar

Vjetar opisujemo kao strujanje zračnih masa koje nastaje uslijed razlike temperatura odnosno tlakova. Strujanjem zraka dolazi do trenja, odnosno gubitka kinetičke energije u doticaju s čvrstom podlogom, što rezultira razlikama u brzini strujanja u prostoru i vremenu. Uslijed nejednolikog zagrijavanja Zemljine površine dolazi do zagrijavanja zračnih masa. Topli zrak uzdiže se na desetak km u ekvatorijalnom pojasu te se usmjerava prema polovima i zakreće pod utjecajem Zemljine rotacije, odnosno Coriolisove sile. Hladni zrak popunjava nastale praznine i tako uzrokuje stalne vjetrove. Lokalni vjetrovi nastaju zbog globalne raspodjele tlaka i putujućih cirkulacijskih sustava odnosno, uvelike ovise o topografskom i geografskom obilježju kao što su: drveće, zgrade, jezera, more, planine i kotline.

Vjetar se najčešće opisuje dvjema jednostavnim komponentama: smjerom i jačinom. Za određivanje smjera koristi se vjetrulja, a označavamo ga stranom svijeta s koje dolazi.

Slika 8: Vjetrulja

Izvor: Vjetroelektrane.com

Jačinu vjetra određujemo anemometrom ili pomoću Beaufortove ljestvice, oznakama od 0 do 12, gdje 0 označava brzinu vjetra od 0-14 km/h, a 12 označava orkanski vjetar jači od 154,8 km/h.

Tablica 30: Prikaz Beaufort ljestvice

| Beaufort | Naziv | Brzina vjetra km/h | Opažene karakteristike |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | tišina | 0 - 1 | dim se diže vertikalno uvis |
| 1 | lahor | 2 - 6 | dim se ne diže vertikalno, ali ga čovjek još uvijek ne osjeti |
| 2 | povjetarac | 7 - 12 | čovjek ga osjeti na goloj koži, listovi trepere |
| 3 | slab vjetar | 13 - 18 | lišće treperi i šušti, lakše zastave se dižu |
| 4 | umjeren vjetar | 19 - 26 | diže lakše predmete s tla, njiše manje grane na drveću |
| 5 | umjereno jak vjetar | 27 - 35 | njiše veće grane i manja stabla, na vodi se stvaraju valovi koji se pjenušaju |
| 6 | jak vjetar | 36 - 44 | zuji na čvrstim predmetima, njiše velike grane |
| 7 | žestok vjetar | 45 - 54 | otežava hodanje, njiše cijelo drveće, valovi se pjene |
| 8 | olujan vjetar | 55 - 65 | pravi štete, kida plodove s voćaka, lomi grančice s lišćem. |
| 9 | jak olujni vjetar | 66 - 77 | diže krovove, ruši stabla |
| 10 | orkanski vjetar | 78 - 90 | drveće obara i čupa s korijenom |
| 11 | jak orkanski vjetar | 91 - 104 | čupa jače drveće |
| 12 | orkan | > 104 | pustoši kraj |

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod

6.3.3. Prikaz utjecaja vjetra na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
| X | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
|  | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| X | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| X | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| X | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.3.4. Kontekst – Vjetar

Svi vjetrovi nastaju na isti način – uslijed promjene temperature. Kad se zrak zagrije, on se širi, postaje lakši i diže se uvis, a hladniji zrak dolazi na njegovo mjesto. Vjetrovi se dijele na one koji su dio svjetskog sustava vjetrova i lokalne vjetrove.

Oni vjetrovi koji pušu u istom pravcu preko cijele godine nazivaju se stalni vjetrovi. Njih razbijaju ili prekidaju lokalni, vjetrovi koji pušu iz raznih pravaca. Lokalni vjetrovi nastaju ako naiđu hladne zračne mase s visokim pritiskom ili toplije zračne mase s niskim pritiskom. Obično ne traju dugo. Poslije nekoliko sati ili najkasnije nekoliko dana, iznova se javljaju stalni vjetrovi.

Drugi lokalni vjetrovi nastaju uslijed dnevnog zagrijavanja ili hlađenja Zemlje. U tu skupinu vjetrova spadaju povjetarci s kopna ili s mora.

Opća cirkulacija atmosfere je osnovna vrsta strujanja u atmosferi, kojom se izmjenjuju velike zračne mase u horizontalnom i vertikalnom smjeru. U njoj važnu ulogu imaju strujanja u vezi s putujućim ciklonama i anticiklonama. Ta strujanja posreduju u razmjeni zračnih masa između polarnih, umjerenih i suptropskih širina i daju glavnu značajku vremenskim zbivanjima kod nas. Lokalna cirkulacija zraka nastaje zbog različita zagrijavanja zraka iznad kopna i mora i zbog različita sastava i oblika tla. S tim u vezi pojavljuju se karakteristični lokalni vjetrovi s mora i kopna. Najpoznatiji kontinentalni vjetrovi su košava, sjeverac te južni vjetar. Režim vjetrova na nekome mjestu može se grafički prikazati pomoću ruže vjetrova. Prema jakosti vjetrovi se nazivaju tišina (kad nema vjetra), lahor, povjetarac, slab vjetar, umjeren vjetar, jak vjetar, olujni vjetar, orkanski vjetar i orkan.

Kako bi se dobila što preciznija slika o ugroženosti određenog područja od olujnog i orkanskog nevremena potrebno je, uz analizu smjera i jačine vjetra, analizirati i broj dana s jakim i olujnim vjetrom. Tablično prikazani podaci odnose se na cjelokupni prostor Županije, ali kao takvi uz manja odstupanja predstavljaju vjerodostojne brojčane pokazatelje za područje Općine. Postoje i iznimne situacije kada navedeni  podaci nisu u potpunosti adekvatan pokazatelj, a to je u sljedećim slučajevima:

- u hladnom dijelu godine javljaju se prodori hladnog zraka sa sjevera i sjeveroistoka te je u takvim vremenskim situacijama moguć jak pa čak i olujan sjeveroistočni (NE) vjetar,

- u ljetnim mjesecima dolazi do jakog miješanja zraka, razvijaju se grmljavinski oblaci te se stvaraju uvjeti za ljetne oluje koje karakterizira jak, odnosno olujan vjetar praćen pljuskom kiše i grmljavinom, a nerijetko i tučom.

Tablica 31: Broj dana s jakim i olujnim vjetrom na području Koprivničko - križevačke županije

| MJESECI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | GOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ DANA S JAKIM VJETROM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SRED | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 |
| STD | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 |
| MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAKS | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| BROJ DANA S OLUJNIM VJETROM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SRED | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| STD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 |
| MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Izvor: Meteorološka podloga za potrebe procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Koprivničko – križevačke županije, 2006.

Atlas vjetra Hrvatske je osnova za procjenu energetskog potencijala vjetra u Hrvatskoj. U nastavku su prikazane karte srednje godišnje brzine vjetra (m/s) i srednje godišnje gustoće snage vjetra (W/m²) na visinama 10 m i 80 m iznad tla.

Prikazane brzina i gustoća snage vjetra rezultat su numeričkog modela atmosfere i predstavljaju prosječnu vrijednost u kvadratu mreže 2 km x 2 km. Lokalna brzina i gustoća snage vjetra na pojedinoj lokaciji može biti manja ili veća od prikazane prosječne vrijednosti kvadrata mreže.

Sukladno karti „Srednje godišnje brzine vjetra (m/s) na visini od 10 m“, na području Općine moguća je pojava vjetra brzine 1,00 – 3 m/s.

Sukladno karti „Srednje godišnje brzine vjetra (m/s) na visini od 80 m, na području Općine moguća je pojava vjetra brzine 4,00 – 4,60 m/s.

Slika 9: Karta "Srednje godišnje brzine vjetra (m/s) na visini od 10 m“, Period: 1992. – 2001.

Slika 10: Karta "Srednje godišnje brzine vjetra (m/s) na visini od 80 m", Period: 1992. – 2001.

Izvor slike 10. i 11.: Atlas vjetra Hrvatske, DHMZ

Sukladno karti „Srednje godišnje gustoće snage (W/m2) na visini od 10 m, na području Općine srednja godišnja gustoća snage vjetra iznosi 0 W/m2.

Sukladno karti „Srednje godišnje gustoće snage vjetra (W/m2) na visini od 80 m, na području Općine srednja godišnja gustoća snage vjetra iznosi cca 150 (W/m2).

Slika 11: Karta "Srednje godišnje gustoća snage vjetra (W/m2) na visini od 10 m“, Period: 1992. – 2001.

Slika 12: Karta "Srednje godišnje gustoće snage vjetra (W/m2) na visini od 80 m", Period: 1992. – 2001.

Izvor slike 12. i 13.: Atlas vjetra Hrvatske, DHMZ

6.3.5. Uzrok pojave vjetra

Razlika u temperaturi zraka  i razlike u tlaku zraka, pokreće kretanje zraka u prostoru i izražava se u jedinicama za brzinu vjetra kao m/s čvorovima. Međunarodna jedinica za mjerenje brzine vjetra je "beaufort" (bofor).

6.3.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed vjetra

Vodoravno strujanje zraka nejednake snage, intenziteta i pravca, rezultira kretanjem slojeva zraka poznate kao "vjetar".

6.3.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed vjetra

Ignoriranje upozorenja o pojavi jakih vjetrova značajno utječe na stanovništvo te poljoprivrednu proizvodnju. Ne provođenje pravovremenih mjera zaštite rezultira simptomima kod stanovništva te stočnog fonda i propadanja uroda.

6.3.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Vjetar

Orkanski vjetar je onaj koji, prema Beaufortovoj ljestvici za ocjenu jačina vjetra, ima 12 bofora ili brzinu od 32,7 do 36,9 m/s, odnosno 118 do 133 km/h. Orkansko nevrijeme stvara štete u poljoprivredi, cestovnom prometu kao i području elektroprivrede i telefonskog prometa te opskrbe vodom.

6.3.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed vjetra na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez ponderiranja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Pojava orkanskog nevremena može dovesti do oštećenja ili rušenja stabala kao i do građevinskih objekata uslijed čega se mogu javiti ljudske žrtve. Procjenjuje se da će posljedicama pojave orkanskog nevremena biti zahvaćeno više od 0,036% stanovnika Općine.

Tablica 32: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Vjetar

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | <0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

6.3.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed vjetra na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

S obzirom na štete koje su vjerojatne na području Općine uslijed pojave orkanskog nevremena, posljedice su procijenjene značajnim, odnosno očekuje se šteta veća od 20% proračuna Općine.

Tablica 33: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Vjetar

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

6.3.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed vjetra na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine, ako je šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije samouprave u cjelini.

Uslijed pojave jakog vjetra može doći do oštećenja krovova građevina od javnog i društvenog značaja.  U elektroprivredi i HPT prometu može doći do kidanja električnih i telefonskih vodova, rušenja nosača, a u prometu opasnost može predstavljati poradi rušenja stabla i grana na prometnice.

Procjenjuje se da će eventualno nastale štete na kritičnu infrastrukturu imati neznatan utjecaj na proračun Općine.

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed olujnog nevremena imala umjeren utjecaj na proračun Općine.  Procjenjuje se da bi nastala šteta bila veća od 0,5% proračuna.

Tablica 34: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Vjetar

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 | X |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 35: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Vjetar

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 | X |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 36: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Vjetar

| Kategorija | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa | Kritična infrastruktura | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 | X | X | X |
| 5 |  |  |  |

6.3.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed vjetra

Tablica 37: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Vjetar

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina | X |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.3.7. Matrica ukupnog rizika – Ekstremne vremenske pojave (Vjetar)

RIZIK:

Ekstremne vremenske pojave – Vjetar (kretanje zračnih masa općenito)

NAZIV SCENARIJA:

Pojava vjetra na području Općine

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo                                  Društvena stabilnost i politika

6.3.8. Izvor podataka

- Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ, 2024.god.)

- Državni zavod za statistiku, Popis 2021.god.

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2016.god., Izmjene i dopune iz 2019.god., 2024.god.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Koprivničko - križevačke županije, 2017.god.

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

## 6.4. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave – Tuča (padaline)

6.4.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava tuče na području Općine

Naziv scenarija

Pojava tuče na području Općine

Grupa rizika

Ekstremne vremenske pojave

Rizik

Tuča (padaline)

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi

Nositelj: Općina Koprivnički Bregi

Izvršitelj: Komunalni redar Općine Koprivnički Bregi

6.4.2. Uvod – Tuča

Tuča (grad, krupa) su ledena zrnca koja nastaju u olujnim oblacima velikih vertikalnih dimenzija kad naglo uzlazne i vrtložne struje nose pothlađene kapljice koje se u dodiru sa zrncima leda brzo zalede u zrno tuče. Zrno tuče sve više raste dok zbog svoje težine ne počne padati na zemlju. Zrna tuče obično su veličine graška, ali veoma rijetko i veličine kokošjeg jajeta. Tuča je neobično štetna prirodna pojava, osobito za poljoprivrednu proizvodnju na otvorenom.
Danas se koriste razne metode obrane od tuče. U drugoj polovici dvadesetog stoljeća osobito su bile popularne protugradne rakete koje bi se ispaljivale u olujne oblake. Rakete su bile napunjene kemijskim spojevima koji bi se u oblacima ponašali kao kondenzacijske jezgre pa bi nastao veći broj manjih zrnaca tuče, samim time bi se šteta smanjila. Ipak, nema pouzdanih dokaza o uspješnosti ove zastarjele metode koja se uglavnom još koristi u nekoliko istočnoeuropskih zemalja. Efikasnija, ali znatno skuplja metoda je «oprašivanja oblaka» specijaliziranim zrakoplovima. Važno je istaknuti da je ipak, najsigurniji način otklanjanja štete nastale zbog tuče i drugih prirodnih pojava osiguranje poljoprivrednih površina.

Pojave tuča, sugradica i ledena zrna zajedničkim imenom zovu se kruta oborina. Svojim intenzitetom nanose velike štete pokretnoj i nepokretnoj imovini kao i poljoprivredi.

Područje Hrvatske nalazi se u umjerenim geografskim širinama gdje je pojava tuče i sugradice relativno česta. Tuča je kruta oborina sastavljena od zrna ili komada leda, promjera većeg od 5 do 50 mm i većeg. Elementi tuče sastavljeni su od prozirnih i neprozirnih slojeva leda. Tuča pada isključivo iz grmljavinskog oblaka Cumulonimbusa, a najčešća je u toplom dijelu godine. Sugradica je isto kruta oborina sastavljena od neprozirnih zrna smrznute vode, okruglog oblika, veličine između 2 i 5 mm, a pada s kišnim pljuskom. Na meteorološkim stanicama bilježi se uz tuču i sugradicu pojava ledenih zrna u hladnom dijelu godine. Ledena zrna su smrznute kišne kapljice ili snježne pahuljice promjera oko 5 mm, koja padaju pri temperaturi oko ili ispod 0°C. Pojave tuča, sugradica i ledena zrna zajedničkim imenom zovu se kruta oborina. Svojim intenzitetom nanose velike štete pokretnoj i nepokretnoj imovini, kao i poljoprivredi.

6.4.3. Prikaz utjecaja tuče na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
|  | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| X | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
|  | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| X | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.4.4. Kontekst – Tuča

Pojava tuče kao ekstremne vremenske pojava čijom pojavom nastaju elementarne nepogode, u posljednje vrijeme sve je češća u različita doba godine čemu je osnovi uzrok prisutnost globalnih klimatskih promjena. Osim velikih šteta u poljoprivredi (sezonske kulture, trajni nasadi, šume) učinci tuče izazivaju i velike štete na građevinama (krovovi, staklenici, infrastruktura), a jačanjem svijesti o očuvanju čovjekovog okoliša zamjetne su i sljedeće posljedice: oštećenje trajnih nasada - voćnjaka uzrokovanih tučom, povećana upotrebe fungicida radi zaštite, a posebno se ulaže i potiče u zaštitu izgradnjom sustava zaštitnih mreža od tuče.

Procjenjuje se da je tuča prirodna pojava čiji se učinci mogu tek djelomično umanjiti, ali isto tako ne može izazvati posljedice obilježja katastrofe ili velike nesreće na području Općine.

Slika 13: Prikaz prostorne raspodjele indeksa ugroženosti od pojave tuče sa štetom na branjenom području RH - 1981. - 2000.god.

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod

Tablica 38: Prikaz veličine komada leda i karakterističnih šteta nastalih tučom

| Veličina zrna | Promjer zrna (u mm) |  | Karakteristične štete |
| --- | --- | --- | --- |
|  | od | do |  |
| Zrno pšenice | - | 3 | Nema štete |
| Zrno graška | 4 | 8 | Mala šteta na biljnim kulturama |
| Zrno graha | 9 | 12 | Značajna šteta na voću, poljoprivrednim kulturama i vegetaciji |
| Lješnjak | 13 | 20 | Velika šteta na vegetaciji, šteta na staklu, plastici, boji i drvu |
| Orah | 21 | 30 | Velika šteta na staklu i karoseriji vozila |
| Golublje jaje | 31 | 35 | Potpuno uništenje staklenih površina, štete na krovovima i mogućnost ranjavanja |
| Kokošje jaje | 36 | 50 | Udubljenja na karoserijama vozila i oštećenja zidova |

Izvor: DHMZ RH; Služba meteoroloških istraživanja i razvoja

6.4.5. Uzrok tuče

Krajem proljeća i početkom ljeta dolazi razdoblje u kojem s obzirom na podneblje Općine postoji velika mogućnost od nastajanja tuče. Tuča je najkrupnija oborina i veličina pojedinih komada može varirati od 0.5 – 200 mm u promjeru, a može težiti i do 0.5 kg. Nastanak tuče je vrlo složen, a u osnovi se sastoji od toga da uzlazna struja zraka tjera krupnije kapi vode do visine gdje se one počnu smrzavati. To se ponavlja nekoliko puta i tako tuča dobiva na veličini i masi. Kada ta masa postane prevelika, uzlazna struja zraka komade ne može više držati u zraku te oni padaju na tlo u obliku oborine.

#### 6.4.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed tuče

Tuča se formira u kontinentalnim predjelima te u pojasu s umjerenom klimom. Češća je u brdovitijim krajevima pa se gorski predjeli trebaju pojačano čuvati od tuče. Tuča se često javlja za vrijeme velikih vrućina i gotovo uvijek je praćena snažnom grmljavinom, sijevanjem munja i kišom. Tuča nastaje smrzavanjem kapljica koje na svom putu prema Zemlji prolaze kroz pojas hladnog zraka. Neke od tih kapljica se pretvaraju u ledene kuglice, koje padaju u obliku malih kuglica tuče. Ledene kapljice za vrijeme padanja tuče se obično sastaju s jakom strujom zraka koja se diže uvis, ona ponese sa sobom i smrznute kuglice, na koje se lijepe nove kišne kapljice. Prilikom ponovnog prolaza kroz hladni zračni pojas, nove nalijepljene kišne kapi oko njih stvaraju sloj koji se smrzava i tako se stvaraju veća zrna tuče.

#### 6.4.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed tuče

Proces dizanja i spuštanja ledenih kuglica u zraku može se ponavljati sve dok njihova težina ne postane tolika da ih zračna struja više ne može podizati i one tada padaju na zemlju. Zrna tuče ponekad mogu biti krupna kao kokošje jaje i težiti i do pola kilograma. Događa se da se i snijeg nahvata na zrnima tuče kad ona prolaze kroz zračne slojeve u kojima se stvara snijeg i tada su sastavljena od slojeva snijega i leda.

6.4.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Tuča

Tuča kao najkrupniji i najrazorniji oblika padalina može vrlo brzo uzrokovati totalne štete na svim poljoprivrednim kulturama koje nisu fizički zaštićene od ove oborine. Kada nastupi grmljavinska oluja praćena tučom, velike površine pod raznim ekonomski važnim kulturama mogu ostati kompletno uništene. Oborina tog tipa može nanijeti štetu od 50-80%, a nerijetko se dogodi da za jakih oluja u samo 15-20 minuta nastane 100%-tna šteta. Komadi leda svojim padom s velike visine nanose direktnu mehaničku štetu svim izloženim dijelovima biljke pa nakon kratkog vremenskog roka usjevi poput pšenice, ječma, kukuruza i ostalih ratarskih kultura mogu biti potpuno uništeni. U voćarstvu i vinogradarstvu tuča nanosi štete listu i plodovima u razvoju pa se tako prinos može znatno smanjiti ili potpuno izgubiti.

#### 6.4.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed tuče na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez ponderiranja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Od tuče stradavaju poljoprivredna dobra, a moguće je stradavanje životinja, ali i ljudi. Pretpostavlja se da će posljedicama tuče, uzimamo li u obzir događaj s najgorim mogućim posljedicama, procjenjuje se da bi događajima bilo zahvaćeno više od 0,001% stanovništva Općine.

Tablica 39: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Tuča

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 | X |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |  |

#### 6.4.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed tuče na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

Oborina tog tipa može nanijeti štetu od 50 - 80% na poljoprivrednim kulturama, a nerijetko se dogodi da za jakih oluja u samo 15 - 20 minuta nastane 100%-tna šteta. Procijenjeno je da će uslijed događaja s najgorim mogućim posljedicama nastati materijalna šteta po gospodarstvo veća od 20% planiranih sredstava proračuna Općine.

Tablica 40: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Tuča

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

#### 6.4.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed tuče na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine, ako je šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije samouprave u cjelini.

Uslijed pojave jake i nagle tuče može doći do oštećenja dijelova elektroenergetskog sustava te do prekida opskrbe električnom energijom, kao i do prekida rada telekomunikacijskog sustava. Moguća su oštećenja na građevinama i ustanovama od javnog i društvenog značaja te oštećenja kulturnih dobara na području Općine. Štete se najčešće manifestiraju kao štete na staklenim površinama, krovovima te kao oštećenja zidova.

Tablica 41: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Tuča

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 | X |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 42: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Tuča

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 | X |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 43: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Tuča

| Kategorija | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa | Kritična infrastruktura | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 | X | X | X |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

#### 6.3.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed tuče

Tablica 44: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Tuča

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina | X |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.4.7. Matrica ukupnog rizika – Tuča (padaline

RIZIK:

Ekstremne vremenske pojave – Tuča (padaline)

NAZIV SCENARIJA:

Pojava tuče na području Općine

)

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo                                  Društvena stabilnost i politika

6.4.8. Izvor podataka

- Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ, 2024.god.)

- Državni zavod za statistiku, Popis 2021.god.

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2016.god., Izmjene i dopune iz 2019.god., 2024.god.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Koprivničko - križevačke županije, 2017.god.

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

6.5. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave – Kiša (padaline)

6.5.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava ekstremne kiše na području Općine

Naziv scenarija

Pojava ekstremne kiše na području Općine

Grupa rizika

Ekstremne vremenske pojave

Rizik

Kiša (padaline)

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi

Nositelj: Općina Koprivnički Bregi

Izvršitelj: Komunalni redar Općine Koprivnički Bregi

6.5.2. Uvod – Kiša

Kiša je oborina u vidu tekućih kapi promjera većeg od 0,5 mm. Određivanje intenziteta kiše se zasniva na količini oborine. „Vrlo slaba“ ili kako se još naziva kiša „u tragovima“ je ona koja ne uspijeva sasvim navlažiti površinu na koju pada. „Slaba“ znači da je količina oborine do 2,54 mm po satu. „Umjerena“ kiša je kada je količina oborina između 2,54 i 7,62 mm po satu. „Jaka“ kiša je za intenzitete kada je količina oborina preko 7,62 mm po satu.

Zbog svojih veoma malih dimenzija vodene kapljice oblaka mogu neko vrijeme lebdjeti u zraku. Spajanjem (koagulacijom) sitnih kapljica nastaju u oblacima krupnije kapi koje otežaju i padaju prema Zemlji. Sam proces stvaranja kapljica je dosta kompliciran. Vodena para prelazi u tekuće stanje kada je njena zasićenost dosegla 100%. Međutim u oblaku zasićenost je daleko iznad 100%, a sam proces kondenzacije neusporedivo «teže» bi počeo da nema tzv. kondenzacijskih jezgri. Radi se o sitnim česticama prašine ili soli koje vjetar ponese u zrak prilikom razbijanja valova o obalu. Prisutnost takvih čestica omogućuje proces kondenzacije i na stupnju zasićenosti vodene pare i ispod 100%. Za padanje obilnih kiša iz oblaka vrlo je značajna prisutnost sitnih ledenih kristala koji se sublimiranjem i spajanjem s pothlađenim kapljicama povećavaju i postaju veliki kristali leda, brzo se na dnu oblaka otapaju i padaju kao kiša (pljusak).

Kišna razdoblja s velikom količinom padalina nanose štete velikih razmjera koje se u vidljive u poljoprivredi i gospodarstvu, na objektima, na kritičnoj infrastrukturi te prometnicama. Ekstremne kišne uzročnih su i degradacije tla, odnosno klizišta što je prethodnih godina bio slučaj i u Općini kada su ekstremne kišne prilike aktivirale klizišta te je zabilježeno klizanje terena na više lokacija i to na privatnim parcelama, a na nekim lokacijama štete su nastale i na prometnicama. Na području Općine uslijed ekstremnog kišnog razdoblja zabilježeno je i: zatrpavanje kanala, začepljivanje propusta, nanosi na prometnicama. Veće količine oborina mogu biti i uzrok lokaliziranih poplava nastalih izlijevanjem odvodnih kanala.

6.5.3. Prikaz utjecaja kiše na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| X | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| X | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| X | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.5.4. Kontekst – Kiša

Na meteorološkim postajama svakodnevno se mjere i opažaju vrijednosti klimatskih elemenata: osunčavanja, temperature zraka, naoblake, oborine, relativne vlažnosti zraka, tlaka zraka, smjera i brzine vjetra i drugih. Na osnovi višegodišnjih nizova podataka stvara se slika klimatskih prilika za područje reprezentativnosti pojedine meteorološke postaje ili se, korištenjem motrenja više postaja s nekog područja, dobiva uvid u regionalne klimatske prilike. Procjena vrijednosti pojedinog klimatskog elementa na lokacijama na kojima ne postoje meteorološka motrenja moguća je primjenom geostatističkih metoda kartiranja. U tu svrhu koriste se sva raspoloživa motrenja, najčešće iz vremenskog razdoblja od 30 godina i uvažava se utjecaj klimatskih faktora na klimatske elemente. Na klimatske prilike najizrazitije utječu geografska širina, nadmorska visina, raspodjela kopna i mora, reljef i vrsta podloge. Rezultat ovakve geostatističke analize je prikaz prostornih osobitosti klime Hrvatske u obliku klimatskih karata.

Najopsežniji ovakav pregled nalazi se u Klimatskom atlasu Hrvatske gdje se mogu naći karte 24 parametra najvažnijih klimatskih elemenata za razdoblje 1961. - 1990. Pored ovih karata iz standardnog klimatološkog razdoblja 1961. - 1990. analiziraju se i podaci novijeg 30-godišnjeg razdoblja 1971. - 2000.

Sukladno podacima koji su prikazani na Karti srednje godišnje količine oborine (mm), Podaci: 1971. – 2000., srednja godišnja količina oborine za područje Općine iznosi 900 – 1.100 mm oborina godišnje.

Slika 14: Karta srednje godišnje količine oborine (mm), Podaci: 1971. - 2000.

Izvor: Klimatski atlas Hrvatske 1961. – 1990., 14971. – 2000., DHMZ 2008.god.

6.5.5. Uzrok kiše

Oborine nastaju kondenzacijom postojeće vlage u zraku. Kondenzacija vode u atmosferi je pojava koja nastaje kada se povećavanjem količine vodene pare u atmosferi postigne zasićeno stanje, pa se ona kondenzira, ali samo ako postoji pogodna površina za kondenzaciju. Vodena para prelazi u tekuće stanje kada njezina zasićenost dosegne 100%.

6.5.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed kiše

Na prosječnu količinu i učestalost oborina utječe veliki broj čimbenika, a najznačajniji su: reljef, zemljopisna širina, more, temperatura kopna i najbližih mora, konfiguracija tla, pravac dominantnih vjetrova, položaj mjesta prema planinskim lancima, nagib brdske strane i njena orijentacija prema stranama svijeta i prema pravcima, strujanja vlažnih zračnih masa, utjecaj šuma, utjecaj velikih gradova.

Za padanje obilnih kiša iz oblaka vrlo je značajno:

- postojanje atmosferske vlažnosti (vodene pare) kao posljedica isparavanja;

- proces kondenzacije kao posljedica dinamičkog hlađenja (prelazak vodene pare u tekuće, odnosno kruto stanje);

- postojanje kondenzacijskih jezgri (čvrstih čestica dimenzija 1 do 5 µ s kojima se ubrzava i olakšava proces kondenzacije ili desublimacije), one mogu biti hidroskopske čestice na kojima započinju procesi kondenzacije prije nego što zrak postane zasićen (npr. morska sol) i nehidroskopske čestice koje uvjetuju određeni stupanj zasićenosti (prašina, dim, pepeo).

6.5.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed kiše

Velike količine oborina u izrazito kratkom vremenu.

6.5.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Kiša

Kao događaj s najgorim mogućim posljedicama predviđa se dugotrajni kišni period s prekomjernom količinom oborina na području Općine. Dugotrajne i intenzivne oborine posljedica su atmosferskih procesa većih razmjera, pa su i njihove posljedice teže. Smatra se da pljusak ima narav elementarne nepogode kad u vremenu kraćem od 15 minuta padne više od 15 mm kiše na metar kvadratni, dok je za jaku kišu ta mjera više od 15 mm u razdoblju od 3 sata.

6.5.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed kiše na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez ponderiranja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Uslijed dugotrajnog kišnog perioda s prekomjernom količinom oborina na području Općine dolazi do dizanja razine podzemne vode te može doći do zamućenja vode za piće u individualnim bunarima uzrokujući higijensku neispravnost vode za piće, pri čemu se mogu razboljeti samo one osobe koje piju zaraženu vodu. Procjenjuje se da bi događajima bilo zahvaćeno više od 0,001% stanovništva Općine.

Tablica 45: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Kiša

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 | X |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |  |

6.5.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed kiše na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

Obilne, prekomjerne količine kiše uzrokuju nekroze kod plodonosnih biljaka, bolest vinove loze peronosporu te smanjenje prinosa i kvalitetu poljoprivrednih kultura. Posljedice su procijenjene značajnim, odnosno očekuje se šteta veća od 20% proračuna Općine.

Tablica 46: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Kiša

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

6.5.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed kiše na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine, ako je šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije samouprave u cjelini.

Tijekom dugotrajnog kišnog perioda s prekomjernom količinom oborina moguće je plavljenje prometnica državnog, županijskog i lokalnog značaja na području Općine te neprohodnost istih. Može doći do oštećenja dijelova elektroenergetskog sustava te do prekida opskrbe električnom energijom. Može doći do zamućenja vode i smanjene količine dobave vode u vodoopskrbnom sustavu te do onečišćenja bunara.

Tablica 47: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Kiša

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 | X |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 48: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Kiša

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 | X |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 49: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Kiša

| Kategorija | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa | Kritična infrastruktura | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 | X | X | X |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

6.5.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed kiše

Tablica 50: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Kiša

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina | X |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.5.7. Matrica ukupnog rizika – Kiša (padaline)

RIZIK:

Ekstremne vremenske pojave – Kiša (padaline)

NAZIV SCENARIJA:

Pojava ekstremne kiše na području Općine

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo                                  Društvena stabilnost i politika

6.5.8. Izvor podataka

- Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ, 2024.god.)

- Državni zavod za statistiku, Popis 2021. godine,

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2016.god., Izmjene i dopune iz 2019.god., 2024.god.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Koprivničko - križevačke županije, 2017.god.

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

6.6. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave – Mraz (padaline)

6.6.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava mraza na području Općine

Naziv scenarija

Pojava mraza na području Općine

Grupa rizika

Ekstremne vremenske pojave

Rizik

Mraza (padaline)

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi

Nositelj: Općina Koprivnički Bregi

Izvršitelj: Komunalni redar Općine Koprivnički Bregi

6.6.2. Uvod – Mraz

Mraz je padalina koja se pojavljuje od rujna do svibnja, pri čemu je najopasniji onaj koji se pojavi u vegetacijskom razdoblju. Posljedice mogu biti smanjenje prinosa u poljoprivredi i povrtlarstvu. Mraz je štetan jer biljke mogu promrznuti zbog niskih temperatura. Ovu pojavu karakterizira kratkotrajni pad temperature prizemnog sloja zraka do 0 °C ili niže, u toplom dijelu godine, a može izazvati velike štete posebno kada se radi o voćarskim i povrtnim kulturama. U posljednjih nekoliko godina, mraz koji se pojavio u kasno proljeće nanosio je velike štete na plantažama voćaka kao i na povrtlarskim kulturama. Pojava, intenzitet i trajanje mraza lokalnog je karaktera jer ovisi od nagiba i orijentacije terena, reljefa, vrste zemljišta i vegetacije. Mraz nastaje sublimacijom vodene pare na ohlađenim predmetima ili bilju kad je temperatura rosišta niža od 0 0C, a zrak se ohladi ispod rosišta. Prema nastanku možemo ga podijeliti na advekcijski, radijacijski i evaporacijski.

6.6.3. Prikaz utjecaja mraza na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
|  | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
|  | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.6.4. Kontekst – Mraz

Po definiciji, mraz je meteorološka pojava koja nastaje pri tlu u vedrim noćima i pri slabijem vjetru, kad uz hladno tlo prizemni sloj zraka pri temperaturi nižoj od 0˚C izravno prijeđe iz vodene pare u led (depozicija).  Najčešće se javlja po dolinama u koje se slijeva hladan zrak s okolnih obronaka. Iščezava nakon izlaska Sunca, kad se tlo i sloj zraka uz tlo zagriju. Najpovoljniji uvjeti za njegov nastanak su zimi, a najčešći je u prosincu i siječnju. Međutim, daleko je opasniji onaj koji se javlja u vrijeme proljetnih mjeseci. Mraz se pojavljuje u zoru, kada ima dovoljno vlage u zraku i dolazi do pada temperature. Ovisno o padu temperature, mraz može biti slab, umjeren, jak ili vrlo jak. Mraz se pojavljuje u zoni rizosfere (područje korijena) i riječ je o jakim i vrlo jakim mrazovima. Slabi i umjereni uglavnom se vide na nadzemnom dijelu biljaka. Reljefno gledano, mraz se pojavljuje u tzv. mrazištima. To su udubljenja u reljefu gdje dolazi do pada temperature u zoru te do pojave mraza.

Do pojave mraza dolazi na više načina. Mraz nastaje advekcijom, radijacijom ili istodobno radijacijom i advekcijom. Advekcijski mraz nastaje zbog prodora hladna zraka, zadrži se i po nekoliko dana, a uz to prekrije veliko područje. Upravo zbog navedenog, zaštita biljaka od spomenuta mraza je vrlo teška. Jedini mogući način koji se u praksi do sada pokazao djelotvornim jest orošavanje. Radijacijski mraz nastaje kad je tijekom noći vrlo intenzivno hlađenje tla i prizemna sloja zraka. U najnižim dijelovima nekoga kraja, a zbog spuštanja ohlađena zraka niz obronke nastaju takozvana jezera hladnog zraka pa po kotlinama, dolinama, uvalama i nizinama nastaju štete izazvane mrazom.

Tako nastali mraz ublažava se orošavanjem, dimljenjem pa i miješanjem zraka.
Dimljenje se u praksi pokazalo vrlo djelotvornim, ali samo kad je dim bio dovoljno težak. Pored

tih načina, biljke od mraza možemo zaštititi i prekrivanjem. Opasnost od pojave mraza bit će

znatno manja blizu većih vodenih površina, iznad neobrađena tla, a i na južnim obroncima.

Slika 15: Srednji datumi početka i završetka razdoblja s mrazom na području RH

Izvor: Klimatski atlas Hrvatske 1961. – 1990., 14971. – 2000., DHMZ 2008.god.

6.6.5. Uzrok mraza

Mraz nastaje sublimacijom vodene pare na ohlađenim predmetima kada je temperatura rosišta manja od 0 °C. Dobro je znati da do pojave mraza dolazi na više načina, a to su advekcijom, radijacijom ili istodobno advekcijom i radijacijom.

Advekcijski mraz nastaje prodorom hladnog zraka koji se zadrži i po nekoliko dana i prekrije veliko područje. Zaštita od ove vrste mraza je vrlo teška upravo zbog spomenutih karakteristika. U praksi se kao najdjelotvornija zaštitna mjera pokazalo orošavanje.

Radijacijski mraz nastaje uslijed intenzivnog hlađenja tla i prizemnog sloja zraka. U najnižim dijelovima nekog kraja zbog spuštanja hladnog zraka niz obronke stvaraju se tzv. jezera hladnog zraka koje uzrokuju štete po kotlinama, udolinama, nizinama i uvalama. Protiv ove vrste mraza djelotvorne su mjere orošavanja, dimljenja, prekrivanjem biljaka i miješanja zraka. Dimljenje se u praksi pokazalo kao vrlo djelotvorna mjera zaštite, ali samo kad je dim bio vrlo težak.

6.6.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed mraza

Prodor hladnog zraka, intenzivno hlađenje tla i prizemnog sloja tla kada je temperatura rosišta manja od 0 °C.

6.6.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed mraza

Ignoriranje upozorenja o pojavi mraza značajno utječe na stanovništvo te poljoprivrednu proizvodnju. Ne provođenje pravovremenih mjera zaštite rezultira velikim štetama u poljoprivrednoj proizvodnji i propadanja uroda.

6.6.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Mraz

Biljke u tkivu imaju veliki postotak vode. Prilikom pojave niske temperature dolazi do smrzavanja vode što dovodi do pucanja i širenja tkiva te odumiranja biljaka. Kod slabijih mrazova dolazi do oštećenja zelenih nezaštićenih dijelova. Takvu pojavu biljke prepoznaju kao stres, što dovodi do pada otpornosti biljaka. Ako su biljke na vrijeme pripremljene te su povukle biljne sokove na vrijeme, mraz nema nepovoljno djelovanje. Kod pojave slabih i umjerenih mrazova dolazi do oštećenja zelenih dijelova biljaka, što ne dovodi do velikih problema za biljke. Kod pojave jakih i vrlo jakih mrazova dolazi do oštećenja tkiva, što može izazvati značajna oštećenja na deblu, granama, krošnji i dr. Prilikom smrzavanja tla dolazi do odumiranja korijena i izbacivanja korijena ako biljka nije prilagođena na takve uvjete.

U voćarskim krajevima u nekim godinama voćke mogu biti izložene opasnosti od pojave kasnih proljetnih mrazova koji se javljaju najčešće u fazi cvatnje. Tada zatvoreni ili otvoreni cvjetovi i tek zametnuti plodovi mogu biti potpuno ili samo djelomično uništeni. Cvjetni pupovi su najosjetljiviji na kasne proljetne mrazove za razliku od faze potpunog zimskog mirovanja kada cvjetni pupovi mogu izdržati znatno niske temperature. S početkom vegetacije, njihovim pupanjem i cvjetanjem ta se osjetljivost naglo povećava. Kasni proljetni mrazovi mogu počiniti velike štete u smislu da unište cijelu berbu. Zametnuti plodovi su još osjetljiviji od cvjetova i propadaju na temperaturi od -1,2 do 2 °C, dok cvjetovi stradaju na -2,0 do -3,0 °C. Pojedini dijelovi cvijeta su također nejednako otporni prema mrazovima. Najosjetljiviji je sjemeni zametak, a najotporniji polen.

Pri pojavi kasno proljetnih mrazeva očekuje se znatan pad temperature zraka, jutarnje i dnevne, nakon razdoblja iznadprosječno toplog vremena. Valja posebno upozoriti voćare i vinogradare da se pri takvim promjenama vremena očekuje pojava jutarnjeg mraza, ponajprije u gorju (vinogradarske površine), a zatim i u nizinama. Pojava kasno proljetnog mraza u većini je slučajeva praćena vjetrom, umjerenim ili jakim sjevercem.

6.6.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez ponderiranja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

S obzirom na učinke koje mraz ima na stanovništvo, posljedice na životi zdravlje ljudi procijenjene su neznatnim, točnije posljedicama će biti zahvaćeno manje od 0,001% stanovništva.

Tablica 51: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Mraz

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 | X |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |  |

6.6.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

Oborina tog tipa može nanijeti štetu od 50 - 80% na poljoprivrednim kulturama, a nerijetko se dogodi da nastane 100%-tna šteta. Procijenjeno je da će uslijed događaja s najgorim mogućim posljedicama nastati materijalna šteta po gospodarstvo veća od 20% planiranih sredstava proračuna Općine.

Tablica 52: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Mraz

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

6.6.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine, ako je šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije samouprave u cjelini.

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza imala neznatan utjecaj na proračun Općine.  Procjenjuje se da bi nastala šteta bila manja od 0,5% proračuna. Prema tome šteta je procijenjena zanemarivom te se neće prikazati tablično i putem matrice.

6.6.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza

Tablica 53: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Mraza

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine | X |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.6.7. Matrica ukupnog rizika – Mraz (padaline)

RIZIK:

Ekstremne vremenske pojave – Mraz (padaline)

NAZIV SCENARIJA:

Pojava mraza na području Općine

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo

6.5.8. Izvor podataka

- Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ, 2024.god.)

- Državni zavod za statistiku, Popis 2021. godine,

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2016.god., Izmjene i dopune iz 2019.god., 2024.god.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Koprivničko - križevačke županije, 2017.god.

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

## 6.7. RIZIK – Suša

6.7.1. NAZIV SCENARIJA – Suša

Naziv scenarija

Pojava suše na području Općine

Grupa rizika

Suša

Rizik

Suša

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi

Nositelj: Općina Koprivnički Bregi, DVD Koprivnički Bregi

Izvršitelj: Komunalni redar Općine Koprivnički Bregi, Zapovjednik DVD – a Koprivnički Bregi

6.7.2. Uvod – Suša

Suša predstavlja dugotrajnu i regionalno sveobuhvatnu pojavu količina svih vrsta voda nižih od prosječnih. Može biti karakterizirana količinama oborina manjim od prosječnih, ali i preraspodjelom oborina tijekom godine različitom od uobičajene raspodjele u regiji. Na pojavu suša bitno utječu povećane (iznadprosječne) temperature zraka. Sušu karakteriziraju manje od prosječnih količina:

    - površinskih voda (protoka i/ili vodostaja),

    - razina podzemnih voda,

    - vlage u tlu itd.

Svjetska meteorološka organizacija (WMO, 1992) je definirala sušu kroz nekoliko pojava:

- produljeni izostanak ili naglašeni deficit oborine,

- period neočekivano suhog vremena u kojem nedostatak oborine uzrokuje ozbiljnu hidrološku neravnotežu,

- deficit oborine koji uzrokuje manjak vode za određenu djelatnost, Američko meteorološko društvo definiralo je 1997. četiri tipa suše (Heim, 2002): meteorološka ili klimatološka suša, agronomska suša, hidrološka suša i socio-ekonomska suša.

Meteorološka suša uzrokovana je smanjenom količinom oborine u odnosu na višegodišnji prosjek ili potpunim izostankom oborine u određenom vremenu. Meteorološka suša se može naglo razviti i naglo prestati.

Hidrološka suša, točnije deficit oborina u duljem razdoblju utječe na površinske i podzemne zalihe vode: na protok vode u rijekama i potocima, na razinu vode u jezerima i na razinu podzemnih voda. Kada se protoci i razine smanje govori se o hidrološkoj suši. Početak hidrološke suše može zaostajati nekoliko mjeseci za početkom meteorološke suše, no i trajati i nakon završetka meteorološke suše.

Agronomska suša predstavlja kratkoročan manjak vode u razdoblju od nekoliko tjedana u površinskom sloju tla, koji se događa u kritično vrijeme za razvoj biljaka, može uzrokovati agronomsku sušu. Početak agronomske suše može zaostajati za meteorološkom sušom, ovisno o stanju površinskog sloja tla. Visoke temperature, niska relativna vlažnost zraka i vjetar pojačavaju negativne posljedice agronomske suše.

Socio-ekonomska suša povezuje potražnju i opskrbu određenog ekonomskog dobra (vrijednost) s elementima meteorološke, hidrološke i agronomske suše.

6.7.3. Prikaz utjecaja suše na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
|  | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
|  | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
|  | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.7.4. Kontekst – Suša

Suša je jedna od najčešće istraživanih pojava zbog interakcije između klimatskog sustava i ljudi i obilježava društva na svim razinama ekonomske razvijenosti. Pojava hidrološke i agrometeorološke suše na području Općine česta je pojava  posljednjih 20 godina, a elementarne nepogode zabilježene su nekoliko puta. Meteorološka suša ili dulje razdoblje bez oborina, povremeno uzrokuje ozbiljne štete prvenstveno u poljoprivredi. Učinci suše, uvjetovani duljim nedostatkom oborina, visokom temperaturom i niskom vlažnošću zraka, očitovali bi se ubrzanim isparavanjem vode iz zemljišta i biljaka, postupnom isušivanju zemljišta, najprije površinskih slojeva, a kasnije i dubljih gdje se nalazi korijenje biljaka. Najveći gubici javljaju se u poljoprivrednoj proizvodnji kojom se bavi stanovništvo Općine. Sama pojava suše nema direktan utjecaj na život i zdravlje ljudi te ne predstavlja ugrozu na život i zdravlje ljudi, međutim posljedice suše, intenziteta elementarne nepogode, mogu se negativno odraziti i na opskrbu stanovništva vodom zbog smanjenja kapaciteta vodocrpilišta i presušivanjem bunara u privatnom vlasništvu.

Unatrag nekoliko godina mjesec s najmanje oborina bio je lipanj 2021. godine. Analiza odstupanja količina oborine za lipanj 2021. izraženih u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka pokazuje da su količine oborine na svim postajama bile znatno ispod prosjeka.

Slika 16: Prikaz odstupanja količine oborine za lipanj 2021.god.

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod, 2024.god.

Unatrag 10 godina, ljeto s najmanje oborina bilo je 2022. godine.

Slika 17: Prikaz odstupanja količine oborine za ljeto 2022.god.

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod, 2024.god.

U uvjetima dužeg nedostatka oborina, visoke temperature i niske vlage zraka ubrzava se isparavanje vode iz zemljišta i biljaka što vodi postupnom isušivanju zemljišta, ponajprije površinskih slojeva, a kasnije i dubljih slojeva gdje je korijenje biljaka.

Tablica 54: Prikaz broja dana bez oborina

| Mjeseci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | God |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj dana bez oborine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sred | 22,4 | 19,7 | 20,6 | 17,6 | 19 | 17,2 | 20,5 | 21,6 | 19,5 | 20,5 | 18,3 | 19,4 | 236 |
| Std | 3,8 | 4,0 | 3,4 | 2,7 | 3,2 | 3,9 | 2,9 | 3,1 | 4,9 | 4,2 | 4,7 | 4,1 | 12,8 |
| Min | 14 | 11 | 11 | 13 | 14 | 11 | 12 | 16 | 9 | 13 | 12 | 10 | 213 |
| Maks | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 | 28 | 26 | 29 | 27 | 27 | 164 |

Izvor: Meteorološka podloga za potrebe procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Koprivničko – križevačke županije, 2006.

6.7.5. Uzrok suša

Prvenstveni razlog pojava suša leži u nedostatku oborina na širem području tijekom dužeg razdoblja vremena. Ova se vrsta suše naziva meteorološkom sušom. Deficit vode iz atmosfere dalje se prenosi kroz hidrološki ciklus uzrokujući sve ostale i vrlo različite vrste suša.

#### 6.7.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed suše

U interakciji s velikim količinama evapotranspiracije uzrokovanim prvenstveno visokim temperaturama zraka (višim od uobičajenih za analiziranu regiju), kao i iznadprosječno čestim i snažnim vjetrovima, javlja se nedostatak vlage u tlu. Njihovom interakcijom dolazi do pojave nedostatka vlage u tlu, što značajno utječe na smanjivanje uobičajene poljoprivredne proizvodnje, ali i na pojavu raznih vrsta erozije tla te konačno i na formiranje pustinja. Ova je vrsta suše u interakciji s meteorološkom sušom glavni uzrok pojave poljoprivredne suše. Taj se pojam koristi u slučaju kad su količine vlage u tlu nedostatne za pružanje podrške razvoju usjeva.

#### 6.7.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed suše

Nedovoljno (ispodprosječno) prihranjivanje rezervi podzemnih voda, voda u otvorenim vodotocima, prirodnim i umjetnim jezerima te duži period bez oborina. Prvenstveni razlog pojava suša leži u nedostatku oborina na širem području tijekom dužeg razdoblja vremena. Ova se vrsta suše naziva meteorološkom sušom. Deficit vode iz atmosfere dalje se prenosi kroz hidrološki ciklus uzrokujući sve ostale i vrlo različite vrste suša.

6.7.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Suša

Suše izazivaju poremećaje u sustavu svekolike proizvodnje. Zbog smanjivanja poljoprivredne proizvodnje te time uzrokovanog nedostatka hrane, kao česta posljedice suša dolazi do lokalnih i/ili regionalnih socio-ekonomskih i političkih nestabilnosti koje mogu uzrokovati opasne poremećaje do tada postojeće društvene ravnoteže. Suše razorno i dugoročno utječu na ekosustave, a time i na sve vidove okoliša. Osobito je ugrožena biološka raznolikost regija pogođenih sušom. S ekološkog stanovišta jedna od najozbiljnijih, najočiglednijih i najtežih posljedica suša je stvaranje suhih područja i širenje pustinja. Ovaj proces je u globalnom smislu ubrzan tijekom dvadesetog stoljeća kao posljedica međudjelovanja naglog demografskog razvoja, negativnog utjecaja rada čovjeka (sječe šuma, prenamjene korištenja zemljišta i organiziranja intenzivne, ali ne i održive poljoprivredne proizvodnje) te promjena i/ili varijabilnosti klime na Zemlji, globalnog zagrijavanja prije svega. Suše se javljaju polagano, traju dugo, čak vrlo dugo (više desetaka godina) te zahvaćaju velika prostranstva. Prostornu raspodjelu suša nemoguće je unaprijed točno locirati. Često se puta padanjem jedne značajnije oborine zaključuje suša na nekom dijelu područja, ali se nastavlja na drugim okolnim područjima.

U novije vrijeme sve se češće razmatra pojam ekološke suše. On se veže s nedostatkom vode koji uzrokuje stres u ekosustavu te negativno utječe na život biljaka i životinja. Vezano s posljedicama suša na ekonomiju i društvo treba spomenuti pojam socio-ekonomske suše. Negativne ekonomske posljedice suša najsnažnije se osjećaju u gusto naseljenim područjima u kojima je razvijena industrijska i poljoprivredna proizvodnja. Ljudske djelatnosti zasnovane na korištenju velikih količina vode, osobito za potrebe navodnjavanja, pretjerano crpljenje podzemnih i površinskih voda intenziviraju razvoj suše ili ih čak i uzrokuju.

#### 6.7.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez ponderiranja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

S obzirom na učinke koje posljedice suše mogu imati na stanovništvo, posljedice na životi zdravlje ljudi procijenjene su malenim, točnije posljedicama će biti zahvaćeno više od 0,001% stanovništva.

Tablica 55: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Suša

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 | X |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |  |

#### 6.7.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

Suša može nanijeti štetu od 50 - 80% na poljoprivrednim kulturama, a nerijetko se dogodi da nastane 100%-tna šteta. Procijenjeno je da će uslijed događaja s najgorim mogućim posljedicama nastati materijalna šteta po gospodarstvo veća od 20% planiranih sredstava proračuna Općine.

Tablica 56: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Suša

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

#### 6.7.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine, ako je šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije samouprave u cjelini.

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše imala neznatan utjecaj na proračun Općine.  Procjenjuje se da bi nastala šteta bila manja od 0,5% proračuna. Prema tome šteta je procijenjena zanemarivom te se neće prikazati tablično i putem matrice.

#### 6.7.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše

Tablica 57: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Suša

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine | X |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.7.8. Matrica ukupnog rizika – Suša

RIZIK:

Suša

NAZIV SCENARIJA:

Pojava suše na području Općine

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo

6.7.9. Izvor podataka

- Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ, 2024.god.)

- Državni zavod za statistiku, Popis 2021. godine,

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2016.god., Izmjene i dopune iz 2019.god., 2024.god.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Koprivničko - križevačke županije, 2017.god.

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

6.8. RIZIK – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela (poplava)

6.8.1. NAZIV SCENARIJA – Poplava na području Općine

Naziv scenarija

Izlijevanje kopnenih vodenih tijela uslijed dužeg oborinskog razdoblja

Grupa rizika

Poplave

Rizik

Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi

Nositelj: Općina Koprivnički Bregi, DVD Koprivnički Bregi

Izvršitelj: Komunalni redar Općine Koprivnički Bregi, Zapovjednik DVD – a Koprivnički Bregi

6.8.2. Uvod – Poplava

Dokumentacija i iskustva ekstremnih prirodnih pojava u prošlosti, pokazuju da poplava značajno utječe na sve sfere života, na društvenu i gospodarsku stabilnost pri čemu, također predstavlja značajno opterećenje za ekonomiju. Poplava je prirodni fenomen čija se pojava ne može izbjeći, ali se rizici od poplavljivanja mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, poduzimanjem različitih preventivnih mjera. Poplave su među opasnijim elementarnim nepogodama jer mogu uzrokovati gubitke ljudskih života, velike materijalne štete, oštećenje kulturnih dobara i ekološke katastrofe.

Prirodne poplave koje se pojavljuju u Hrvatskoj mogu se svrstati u nekoliko osnovnih skupina:

- Riječne poplave zbog obilnih kiša i/ili naglog topljenja snijega,

- Bujične poplave manjih vodotoka zbog kratkotrajnih kiša visokih intenziteta,

- Poplave na krškim poljima zbog obilnih kiša i/ili naglog topljenja snijega i nedovoljnih propusnih kapaciteta prirodnih ponora,

- Poplave unutarnjih voda na ravničarskim površinama,

- Ledene poplave, te

- Poplave mora,

- Umjetne (akcidentne) poplave zbog eventualnih proboja brana nasipa, aktiviranja klizišta, neprimjerenih gradnji i slično.

Branjeno područje 19. - Mali sliv „Bistra“ (osim Drave) se, prema Državnom planu obrane od poplava (NN 84/10) i Pravilniku o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10; 31/13), nalazi u Sektoru A i obuhvaća područje:

- Koprivničko-križevačke županije i to:

- gradove: Đurđevac, Koprivnica,

- općine: Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Kalinovac, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete, Rasinja, Sokolovac, Virje,

- Virovitičko-podravske županije i to:

- dio Općine Pitomača.

Navedeno branjeno područje podijeljeno je na više dionica, a za Općinu značajna je Dionica A.19.5. – rijeka Bistra Koprivnička, lijeva i desna obala.

- Podzemne vode

Cjelokupno područje ovog dijela Podravine nalazi se na bogatom vodonosniku.

- Tekućice

Najveći vodotok Koprivnica, ujedno i sjeverna međa Općine. Nizinski dio obilježavaju kanali nastali provedenom melioracijom, vodotoci Lipovec, Brzava, Draganovac te vodotoci koji izviru na Bilogori (Riđina barica i Jaružica). Najnižoj V vrsti kvalitete odgovara i potok Bistra Koprivnička (Bistra) - vodeći po najnižoj razini kvalitete vode na cijelom promatranom području KKŽ i Varaždinske županije. Bistra je u V vrstu svrstana prema čak 3 pokazatelja - režimu kisika, mikrobiološkim parametrima i hranjivim tvarima.

Moguće posljedice poplava:

- Zagađenje pitke vode (bunara) u naseljima  Općine. S obzirom na to da bi, u slučaju poplave, prometnice bile pod vodom, a voda iz vodovoda praktički neupotrebljiva te bi mogućnost dostave pitke vode cisternama bila najnužnija i najteža. Ukoliko bi bilo poplavljeno veće područje Općine na duži vremenski period, procjenjujemo da bi za opskrbu, neevakuiranog dijela stanovništva, hranom i vodom bila potrebna pomoć s razine Županije poglavito u tehnici i sredstvima, a manje u artiklima.

- Moguć je prodor vodnog vala preko obrambenih nasipa koji štite područje Općine. Prema operativnom planu HEP-a u slučaju da dođe do ispadanja određenih trafostanica iz sustava, opskrba će se preusmjeriti iz drugih trafostanica, obzirom da sustav djeluje na principu „prstena“.

- Nedostatak stočne hrane, nedostatak poljoprivrednih proizvoda, nemogućnost obrade poljoprivrednih površina 10-20 dana nakon povlačenja poplavnih voda.

- U slučaju poplave može doći do otežanih uvjeta u prehrambenim djelatnostima stanovništva Općine. Otežani uvjeti manifestirali bi se kroz potpuno onemogućenu proizvodnju povrtlarskih i ratarskih kultura kako za osobne potrebe tako i za tržište, zato što bi se oko 20 % poljoprivrednih površina pogodnih i korištenih u poljoprivrednoj proizvodnji našlo pod vodom (u najgorem scenariju površine do 100 ha, poljski i makadamski putovi prema poljoprivrednim površinama).

- Nadalje, bilo bi nužno prenamijeniti pojedine objekte za skladištenje namirnica, dok bi distribucija bila znatno otežana uslijed plavljenja ili oštećenja uobičajenih komunikacijskih pravaca.

- Mogući je prekid prometa na određenim prometnicama. Promet će se u navedenom slučaju odvijati alternativnim pravcima.

6.8.3. Prikaz utjecaja poplave na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| X | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
|  | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

Štetne posljedice od poplava nastale bi uslijed plavljenja poljoprivrednih površina, livada i sjenokoša. Za stanovništvo ugroženog područja poplave mogu  izazvati veliku ekonomsku štetu zbog nedostatka prehrambenih proizvoda i stočne hrane.

Državne, županijske i lokalne ceste nisu ugrožene od poplava. Ugroženi od poplava su poljski putovi prema poljoprivrednim površinama te bi se kao posljedica mogla javiti neupotrebljivost poljskih putova.

6.8.4. Kontekst – Poplava

Provedbenim planom obrane od poplava za branjeno područje 19. dionicu A.19.5. (rijeka „Bistra Koprivnička“, lijeva i desna obala) koja obuhvaća vodotok „Bistru Koprivničku“ od utoka u rijeku Dravu do obronaka Kalničkog gorja u ukupnoj dužini od 52,90 km, opisano je da je na dionici vodotok reguliran, uređen i redovito održavan. Cijelom dužinom (osim visoke obale) izgrađeni su nasipi koji su redovito održavani i u više navrata nadograđivani. Također, opisana su slaba mjesta na dionici, a to su cestovni objekti (mostovi), koji u većini nemaju dovoljni profil i čija protočnost ne zadovoljava, već dolazi do uspora i prelijevanja velike vode preko mostova i cestovnih jaraka. Potrebno je pratiti napredovanje vodenog vala i poduzeti mjere zaštite.

Tablica 58: Prikaz Dionice A.19.5. - rijeka Bistra Koprivnička, lijeva i desna obala

| Vodotok | Nasip | Objekti | Ugroženo područje | Mjerodavni vodomjer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r. Bistra Koprivnička - l.o. i d.o.; utok u r. Dravu – most na cesti Koprivnica-Križevci 0+000 – 43+450 dužine 43,45 km | nasip uz l.o. 3+380 – 3+860 (0,48 km) 5+215 - 6+220 (1.00 km) 12+435 – 14+860 (2,425 km) 17+535 – 26+370 (8,835 km) nasip uz d.o. 3+380 – 5+215 (1,835 km) 6+220 – 26+370 (20,15 km) Ukupno 34,725 km nasipa | -km 1+760 most na poljskom putu -km 5+215 cest.most.Molve- Repaš -km 6+220 cest.most.Molve-G. Šuma -km 9+285 most na poljskom putu - km 11+905 cest.most.Hlebine-Jeduš. -km 14+740 step. i most na polj. putu - km 16+470 cest.most.Kopr.Bregi-Siget. -km 17+535 most na poljskom putu -km 18+265 cest.most.Kopr.Bregi-KC -km 19+075 stepenica -km 20+365 stepenica -km 22+895 most u KC, Bjelovarska ul. -km 23+310 most u KC, Brežanec -km 23+920 most u KC, Starogradska ul. -km 24+180 stepenica – stari mlin -km 24+460 most u KC, Špoljarska ul. -km 24+995 step. i most na ž.pruzi OS-VŽ -km 25+205 most na cesti OSVŽ -km 25+350 stepenica -km 26+370 cest.most Starigrad- Reka -km 26+430 stepenica -km 27+790 most na poljskom putu -km 30+200 cest.most. Reka – Kamenica -km 31+430 most na poljskom putu -km 33+300 most na poljskom putu -km 33+380 želj.most KC-ZG -km 33+790 cest.most. V.Mučna-Paunov. -km 34+970 stepenica -km 35+350 stepenica -km 35+650 želj.most KC-ZG -km 37+830 cest.most.Sokolovac –Srijem -km 40+200 most na poljskom putu -km 41+280 cest.most.Lepavina–Manastir -km 42+250 cest.most. Lepavina–Donjara -km 43+150 želj.most KC-ZG -km 43+450 most na cesti KC – KŽ | KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA Molve: Molve Hlebine: Hlebine Koprivnički Bregi: Koprivnički Bregi Koprivnica: Koprivnica Reka Sokolovac: V.Mučna Sokolovac Lepavina | V - Molve, most na cesti Molve –Gornja Šuma u km 6+220 R: 119,35 m.n.m – plava oznaka I: 119,50 m.n.m – crvena oznaka V - Koprivnica, most u Starogradskoj ulici u km 23+920 R: 137,85 m.n.m –plava oznaka I: 138,05 m.n.m –crvena oznaka |

Izvor: Provedbeni plan obrane od poplava branjenog područja, Sektor A – Mura i gornja Drava, Branjeno područje 19: područje malog sliva Bistra, 2014.god.

Slika 18: Prikaz Dionice A.19.5. - rijeka Bistra Koprivnička, lijeva i desna obala (prvi dio vodotoka)

Izvor: Provedbeni plan obrane od poplava branjenog područja, Sektor A – Mura i gornja Drava, Branjeno područje 19: područje malog sliva Bistra, 2014.god.

Slika 19: Prikaz Dionice A.19.5. - rijeka Bistra Koprivnička, lijeva i desna obala (drugi dio vodotoka)

Izvor: Provedbeni plan obrane od poplava branjenog područja, Sektor A – Mura i gornja Drava, Branjeno područje 19: područje malog sliva Bistra, 2014.god.

Dionica obuhvaća lijevu i desnu obalu vodotoka Bistra Koprivnička i to od utoka u rijeku Dravu niže naselja Molve u rkm 203+700 do obronaka Kalničkog Gorja, u ukupnoj dužini od 52,90 km. Najznačajniji pritoci vodotoka Bistra Koprivnička, u nizinskom dijelu su: bujica Komarnica, desni pritok koji utječe u km 5+535 zajedno s pritokom bujicom Zdelja, kanal osnovne melioracijske odvodnje Brzava, desni pritok koji utječe u km 11+355 i kanal osnovne melioracijske odvodnje Moždanski jarak, lijevi pritok u km 12+435. U nizinskom dijelu vodotok je reguliran, uređen i redovito održavan. Cijelom dužinom, (osim visoke obale) izgrađeni su nasipi, širine krune 4,00 – 6,00 m, redovito održavani i u više navrata nadograđeni. Za ovaj dio dionice mjerodavan je vodomjer u Molvama, most na cesti Molve – Gornja Šuma, a nalazi se u km 6+220. Vodomjer nema mjerne letve, već postoje oznake (plava i crvena crta) na upornjaku mosta.

Od hidrotehničkih objekata, u ovom dijelu su tri betonske stepenice i 15 čepova Ф 100. Vodotok Bistra Koprivnička ujedno je i glavni recipijent oborinskih i otpadnih voda Grada Koprivnice, što rezultira velikim problemima u kišnom razdoblju. Dio dionice od cca 2,50 km protječe kroz Grad Koprivnicu.

Dio vodotoka kroz grad je reguliran, uređen i pojačano održavan. Cijelom dužinom (osim visoke obale) izgrađeni su nasipi, širine krune 4,00 m, redovito održavani i u više navrata nadograđeni ( zadnja nadogradnja poslije poplava 2013. godine). Za ovaj dio dionice mjerodavan je vodomjer u Koprivnici, most u Starogradskoj ulici u km 23+920. Vodomjer nema mjerne letve, već oznake (plava i crvena crta) na upornjaku mosta.

Od hidrotehničkih objekata na ovom dijelu dionice su četiri betonske stepenice i 3 čepa Ф 100.

Brdski dio dionice čini izdužena dolinu koja se pruža jugozapadno od Grada Koprivnice. Dolinom prolaze dvije značajne prometnice: magistralna cesta Koprivnica-Zagreb i željeznička pruga Rijeka-Budimpešta. Brdski dio, od ušća vodotoka Mučnjak u km 27+025, do ušća vodotoka Paunovac u km 33+800 je neuređen, teče prirodnim koritom i zbog nedovoljnog profila često je plavljen.

Prometni objekti s kojih se može pristupiti vodotoku na ovoj dionici obrane od poplave i pristupni putevi za obilazak i nadzor su:

- most na poljskom putu u km 1+760

- most na državnoj cesti Molve-Repaš u km 5+215

- most na cesti Molve-Gornja Šuma u km 6+220

- most na poljskom putu u km 9+285

- most na cesti Hlebine-Jeduševac u km 11+905

- most na cesti Koprivnički Bregi-Sigetec u km 16+470

- most na poljskom putu u km 17+535

- most na cesti Koprivnički Bregi-Koprivnica u km 18+265

- most u Koprivnici, Bjelovarska ulica, km 22+895

- most u Koprivnici, Ulica Brežanec, km 23+310

- most u Koprivnici, Starogradska ulica, km 23+920

- most u Koprivnici, Špoljarska ulica, km 24+460

- most na magistralnoj cesti Osijek-Varaždin u km 25+205

- most na cesti Starigrad-Reka u km 26+370

- most na poljskom putu u km 27+790

- most na cesti Reka-Kamenica u km 30+200

- most na poljskom putu u km 31+430

- most na poljskom putu u km 33+300

- most na cesti Velika Mučna-Paunovac u km 33+790

- most na cesti Sokolovac-Srijem u km 37+830

- most na poljskom putu u km 40+200

- most na cesti Lepavina-Manastir u km 41+280

- most na cesti Lepavina-Donjara u km 42+250

- most na cesti Koprivnica-Križevci u km 43+450Reka u km 26+

Slaba mjesta na dionici:

- most u km 5+215 – lijevi nasip nije spojen s nasipom ceste pa može doći do izlijevanja

- km 5+535 –ušće Komarnice – izlijevanje oko ušća uslijed uspora vode

- most u km 6+220 – nasipi nisu spojeni s nasipom ceste pa može doći do izlijevanja

- km 12+435 – ušće Moždanskog jarka – izlijevanje uslijed uspora vode

- automatski čepovi Ф 100 – ulazne i izlazne građevine

Područja ugrožena od poplave su:

- naselja Molve, Hlebine, Koprivnički Bregi, Reka, Velika Mučna, Sokolovac, Lepavina

- Grad Koprivnica

- poljoprivredne površine

Druga crta obrane: ne postoji i nije moguća

Evakuacija stanovništva: ako bude nužna izvesti na povišene dijelove naselja i u gradu u centar za prihvat.

Najkritičniji mjeseci u godini su ožujak i travanj kada se uz topljenje snijega pojave i kiše većeg intenziteta te u listopadu i studenom kod pojave dugotrajnih oborina viših povratnih perioda. U ljetnim mjesecima se kod pojave pljuskova vrlo velikog intenziteta u malim vrlo strmim slivovima pojavljuju bujice i izvan naseljenih područja.

6.8.5. Uzrok poplave

Poplave su jedna od geofizičkih pojava, odnosno pojava neuobičajeno velike količine vode na određenom mjestu zbog djelovanja prirodnih sila (velika količina oborina) ili drugih uzroka kao što su propuštanje brana, ratna razaranja i sl.

Prema uzrocima nastanka poplave se mogu podijeliti na:

- poplave nastale zbog jakih oborina,

- poplave nastale zbog nagomilavanja leda u vodotocima,

- poplave nastale zbog klizanja tla ili potresa,

- poplave nastale zbog rušenja brane ili ratnih razaranja.

S obzirom na vrijeme formiranja vodnog vala poplave se mogu razvrstati na:

- mirne poplave - poplave na velikim rijekama kod kojih je potrebno deset i više sati za formiranje velikog vodnog vala,

- bujične poplave - poplave na brdskim vodotocima kod kojih se formira veliki vodni val za manje od deset sati,

- akcidentne poplave - poplave kod kojih se trenutno formira veliki vodni val rušenjem vodoprivrednih ili hidro energetskih objekata.

Nositelj obrane od poplave u Republici Hrvatskoj je Državna uprava za vode, a pravna osoba za upravljanje svim vodama na području države su Hrvatske vode.

Mjerama zaštite u urbanističkim planovima i građenju nužno je smanjiti mogućnost nastajanja poplava na području Općine, a to se može provesti putem građevinskih i negrađevinskih mjera: Građevinske mjere zaštite od poplava uključuju građenje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, kao i održavanje vodotoka, vodnih građevina i objekata te nadzora vodnih građevina (brane, ustave, crpne stanice nasipi),

- ekspanzijske površine su niski dijelovi riječnih dolina koji obično služe za rasterećenje ekstremno visokih poplavnih voda koje se upuštaju u narečene površine;

- nasipi su najstariji i najčešće korišteni objekti zaštite od poplava jer su jednostavne građevine koje se mogu graditi od materijala s lica mjesta i uz relativno niske troškove;

- uređenje vodotoka podrazumijeva radove kojima se povećava njegova protočna sposobnost, a time i snižavaju vodostaji visokih voda (uklanjanje prepreka koje usporavaju tok, skraćenje toka, iskop većeg profila);

- odteretni kanali se grade u slučajevima ograničenog kapaciteta prirodnog vodotoka kada, zbog izgrađenosti duž njegovih obala ili visine postojećih mostova, ne postoji realna mogućnost povećanja proticajne sposobnosti vodotoka građevinskim intervencijama;

Negrađevinske mjere zaštite od poplava sastoje se od provedbe mjera obrane od poplava, kao i upravljanje i koordinacija djelatnosti tijekom pojave velikih voda, kao i modernizacija i koordinacija komunikacijskih sustava koji će se aktivirati u slučaju pojave velikih voda.

Općina u svoje prostorne planove mora ugraditi mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća, te zahvate u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih (među kojima su i poplave) i drugih nesreća.

6.8.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed poplave

Godišnji hod količine oborina na području Koprivničko - križevačke kontinentalnog je tipa s maksimumom u toplom dijelu godine (od travnja do rujna) i sekundarnim maksimumom tijekom kasne jeseni. Ukupne godišnje količine oborina iznose oko 900 mm te nema značajnijih sušnih razdoblja.

6.8.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed poplave

Poplave na području Općine Koprivnički Bregi nastaju radi pojave prekomjernih padalina u jesenskom razdoblju te topljenja snijega i ekstremnih količina oborina u vrijeme početka proljetnog perioda. Potok Koprivnički Bregi radi veličine korita i obujma nije u mogućnosti zadržati bujične vode nastale u kritičnim godišnjim periodima te dolazi do plavljena okolnog područja.

6.8.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Poplava

Plavljenje uslijed pojave velike vode koja se javlja rjeđe od 100 godišnje vode na vodotoku „Bistra Koprivnička“ te dolazi do uspora, točnije voda ne može u prijemnik već se izljeva po okolnom zemljištu što znači da uslijed naleta velikih voda dolazi do prelijevanja kanala oborinske odvodnje „Lipovac“ unutar samog naselja Koprivnički Bregi.

Ako bi došlo do prelijevanja velikih voda, poplavljena bi bila glavna prometnica Koprivnički Bregi – Koprivnica, lokalni putovi, poljoprivredne površine i dio naselja Koprivnički Bregi.

Ugrožen bi bio i most na cesti koprivnički Bregi – Sigetec i most na poljskom putu u predjelu Pešćinsko polje.

Slika 20: Prikaz najkritičnije točke uslijed izlijevanja kopnenih vodenih tijela

Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Koprivnički Bregi, 2021.god.

6.8.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez ponderiranja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Procijenjeno je da pojava poplave uslijed izlijevanja kopnenih vodenih tijela na području Općine imat će malene posljedice na život i zdravlje ljudi, točnije događajem će biti obuhvaćeno više od 0,001% stanovnika Općine, uz pretpostavku da uslijed poplave dolazi do plavljenja podrumskih prostorija obližnjih kuća i drugih objekata čime je u opasnost doveden život i zdravlje ljudi.

Tablica 59: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Poplava

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 | X |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |  |

6.8.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

Posljedice na gospodarstvo očitovale bi se u vidu šteta na pokretnoj i nepokretnoj imovini, gubitak repromaterijala, propadanje poljoprivrednog uroda, troškova sanacije i sl., čime bi štete bile veće od 20% planiranih prihoda proračuna.

Tablica 60: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Poplava

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

6.8.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine, ako je šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije samouprave u cjelini.

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave imala značajne posljedice na proračun Općine.  Procjenjuje se da bi nastala šteta bila veća od 20% proračuna.

Tablica 61: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Poplava

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 | X |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 62: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Poplava

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 | X |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 63: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Poplava

| Kategorija | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa | Kritična infrastruktura | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 | X | X | X |
| 5 |  |  |  |

6.8.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave

Tablica 64: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Poplava

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe | X |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.8.7. Matrica ukupnog rizika – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela

RIZIK:

Poplava – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela

NAZIV SCENARIJA:

Poplava na području Općine

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo                                  Društvena stabilnost i politika

6.8.8. Izvor podataka

- Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ, 2024.god.)

- Državni zavod za statistiku, Popis 2021. godine,

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2016.god., Izmjene i dopune iz 2019.god., 2024.god.

- Provedbeni plan obrane od poplava branjenog područja – Sektor A – Mura i gornja Drava, branjeno područje 19: područje maloga sliva Bistra, 2014.god.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Koprivničko - križevačke županije, 2017.god.

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

6.9. RIZIK – Potres

6.9.1. NAZIV SCENARIJA – Podrhtavanje tla uzrokovano potresom na području Općine

Naziv scenarija

Podrhtavanje tla uzrokovano potresom na području Općine

Grupa rizika

Potres

Rizik

Potres

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi

Nositelj: Općina Koprivnički Bregi, DVD Koprivnički Bregi

Izvršitelj: Komunalni redar Općine Koprivnički Bregi, Zapovjednik DVD – a Koprivnički Bregi

6.9.2. Uvod – Potres

Republika Hrvatska nalazi se na području izražene seizmičke aktivnosti. Prema kvalifikaciji prirodnih katastrofa s obzirom na to da štete po stanovništvu i na materijalnom dobru, potresi se nalaze pri samom vrhu. Seizmiku nekog područja određuju parametri i to:

- hipocentar ili žarište, geometrijska točka, odnosno područje u unutrašnjosti zemlje u kojem dolazi do poremećaja te se prostiru valovi potresa, a određuju ga geografske koordinate i podaci o dubini,

- epicentar je projekcija hipocentra na površinu zemlje što se još može objasniti kao točka na površini zemlje koja je najbliža hipocentru,

- intenzitet potresa je učinak potresa na površini zemlje za zahvaćenom i promatranom prostoru,

- magnituda potresa pokazuje kakve je jačine potres u žarištu (hipocentru).

Potres se najčešće očituje kao podrhtavanje tla zbog naglog oslobođenja energije u Zemljinoj kori. Kod procjene rizika u pravilu se razrađuju potresi povezani s teorijom tektonskih ploča i njihovog gibanja s obzirom na to da važnost utjecaja koji imaju na ljudsku okolinu te graditeljsku baštinu. Potresi pripadaju skupini prirodnih rizika koji se ne mogu predvidjeti, a postoji vjerojatnost da se dogode u bilo kojem trenutku. Kako potrese nije moguće spriječiti, od iznimne je važnosti provođenje mjera za ublažavanje posljedica te spremnost i edukacija društvene zajednice.

Tablica 65: Prikaz učestalosti potresa na području gradova Koprivničko - križevačke županije za povratni period od 125 god. (1879. – 2003.)

| Grad / mjesto | φ (O N) | λ (O E) | Čestine intenziteta (o MSK) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V | VI | VII | VIII |
| Đurđevac | 46.040 | 17.074 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Koprivnica | 46.163 | 16.837 | 13 | 7 | 2 | 0 |
| Križevci | 46.025 | 16.550 | 18 | 7 | 1 | 0 |

Izvor: PMF Zagreb – geofizički odsjek, 2009.god.

Slika 21: Prikaz epicentara potresa na području Hrvatske do 2020. godine prema Katalogu potresa Hrvatske i susjednih područja – prikaz epicentara od oko 40.000 potresa na području Hrvatske, od kojih se u prosjeku svake godine osjeti oko 45 potresa

Izvor: Arhiva Geofizičkog odsjeka, Prirodoslovno – matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Herak i sur. (1996.); Markušić i sur. (1998); Ivančić i sur. (2002., 2006., 2018.)

Slika 22: Karta potresnog područja RH s povratnim razdobljem od 95 godina

Izvor: PMF Zagreb – geofizički odsjek, 2012.god.

Kartom su prikazana potresom prouzročena horizontalna poredbena vršna ubrzanja (agR) površine temeljnog tla tipa A čiji se promašaj tijekom bilo kojih 10 godina očekuje s vjerojatnošću od 10% promašaja.

Slika 23: Karta potresnog područja RH s povratnim razdobljem od 475 godina

Izvor: PMF Zagreb – geofizički odsjek, 2012.god.

Kartom su prikazana potresom prouzročena horizontalna poredbena vršna ubrzanja (agR) površine temeljnog tla tipa A čiji se promašaj tijekom bilo kojih 50 godina očekuje s vjerojatnošću od 10% promašaja.

Svakom događaju može se pridružiti propisana karta potresnih područja koja pokazuje potresom prouzročena horizontalna poredbena vršna ubrzanja (agR), površine temeljnog tla, tipa A (čvrsta stijena). Povratna razdoblja koriste se za procjenu ukupnog broja potresa koji se mogu očekivati u nekom dužem razdoblju, ali ne može se procijeniti vrijeme u kojem će se dogoditi. Potresi su razdijeljeni po Poissonovoj razdiobi te njihovo događanje na određenom mjestu nema pravilnosti te potresi nisu međusobno zavisni po vremenu nastanka.

Međuovisnost brzine kretanja vršnog ubrzanja tla i stupnja potresa prema MCS ljestvici prikazana je u tablici numeričkih vrijednosti.

Tablica 66: Prikaz veze opisanog MCS stupnja te pripadajuće numeričke vrijednosti vršnog ubrzanja

| MCS stupanj potresa | Vršno ubrzanje tla |  | Naziv potresa | Opis potresa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m/s2) | (jedinica gravitacijskog ubrzanja, g) |  |  |
| VI. | 0,59-0,69 | (0,06-0,07)g | jak | Slike padaju sa zida, ormari se prevrću i pomiču. Ljudi bježe na ulicu. |
| VII. | 0,98-1,47 | (0,10-0,15)g | vrlo jak | Ruše se dimnjaci, crjepovi padaju s krova, kućni zidovi pucaju. |
| VIII. | 2,45-2,94 | (0,25-0,30)g | razoran | Slabije građene kuće se ruše, a jače građene oštećuju. Tlo puca. |
| IX. | 4,91-5,40 | (0,50-0,55)g | pustošni | Kuće se teško oštećuju i ruše. Nastaju velike pukotine, klizišta i odroni zemlje. |

Izvor: RGN fakultet

U žrtve potresa ubrajamo plitko, srednje i duboko zatrpane osobe. Plitko zatrpane osobe – moguće spašavanje uporabom lake opreme za spašavanje bez specijalnih radova i građevinskih strojeva. Duboko zatrpane osobe - osobe koje je moguće spasiti unutar 20 sati specifičnim radovima, specijalnom opremom i građevinskim strojevima (specijalizirana jedinica za spašavanje iz ruševina). Plitko i srednje zatrpane osobe nakon intervencija snaga civilne zaštite možemo smatrati preživjelim (srednje i teško ranjene osobe), dok duboko zatrpane osobe u velikom postotku smatramo poginulim osobama.

Tablica 67: Moguće posljedice potresa jačine VI°, VII° i VIII° MCS ljestvice

| Stupanj intenziteta potresa | Učinci i efekti potresa na: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Građevine | Materijalna dobra | Okoliš | Ljude |
| VI° Oštećenja građevina | A./ Na mnogim građevinama (20-50%) od neobrađenog kamena, seoskim građevinama i građevinama od nepečene opeke i nabijene gline, oštećenja 1. stupnja (lagana oštećenja) – sitne pukotine u žbuci i otpadanje manjih komada žbuke. Na pojedinim građevinama (10%) oštećenja 2. stupnja (umjerena oštećenja) – male pukotine u zidovima, otpadanje većih komada žbuke, klizanje krovnog crijepa, pukotine u dimnjacima i otpadanje dijelova dimnjaka. B./ Na pojedinim građevinama (10%) od pečene opeke, građevinama od krupnih blokova te one izgrađene od prirodnog tesanog kamena i one s drvenom konstrukcijom, oštećenja 1. stupnja (lagana oštećenja) – sitne pukotine u žbuci i otpadanje manjih komada žbuke. | U rijetkim slučajevima može se razbiti posuđe i drugi stakleni predmeti. Knjige padaju s polica. Moguće je pomicanje teškog namještaja. | Mala zvona mogu zvoniti. Domaće životinje bježe iz nastambi. U pojedinim slučajevima u vlažnom tlu moguće su pukotine šire od 1 cm. Primjećuju se promjene izdašnosti izvora i razine vode u zdencima. | Trešnju osjete svi ljudi unutar građevina i na otvorenom. Ljudi u građevinama se uplaše i bježe na otvoreno. Pojedinci gube ravnotežu. |
| VII° Oštećenja građevina | A./ Na mnogim građevinama (20-50%) od neobrađenog kamena, seoskim građevinama, i građevinama od nepečene opeke i nabijene gline, oštećenja 3. stupnja (teška oštećenja) široke i duboke pukotine u zidovima, rušenje dimnjaka. Na pojedinim građevinama (10%), oštećenja 4. stupnja (razorna oštećenja) – otvori u zidovima, rušenje dijelova zgrade, razaranje veza među pojedinim dijelovima građevine, rušenje unutrašnjih zidova i zidova ispune. B./ Na mnogim građevinama (20- 50%) od pečene opeke, građevinama od krupnih blokova i montažnim građevinama te one izgrađene od prirodnog tesanog kamena i one s drvenom konstrukcijom, oštećenja 2.stupnja (umjerena oštećenja) -manje pukotine u zidovima, otpadanje većih komada žbuke, klizanje krovnog crijepa, pukotine u dimnjacima i otpadanje dijelova dimnjaka. C./ Na mnogim građevinama (20- 50%) s armiranobetonskim i čeličnim skeletom, krupnopanelnim građevinama i dobro građenim drvenim građevinama, oštećenja 1. stupnja (lagana oštećenja) - sitne pukotine u žbuci i otpadanje manjih komada žbuke. | Moguće je pomicanje teškog namještaja | Zvone velika zvona. Na površini vode stvaraju se valovi, voda se zamuti od izdizanja mulja. Razina vode u zdencima se mijenja, kao i izdašnost izvora. U pojedinim slučajevima stvaraju se novi, ili nestaju postojeći izvori vode. Pojedini slučajevi klizišta na pješčanim ili šljunčanim obalama rijeka. U pojedinim slučajevima odroni na cestama na strmim kosinama. Mjestimično pukotine u cestama i kamenim zidovima. | Ljudi se prestraše i bježe u panici na otvoreno. Mnogi se teško održavaju na nogama. Trešnju osjete osobe koje se voze u automobilu. |
| VIII° Razorna oštećenja građevina | A./ Na mnogim građevinama (20 – 50%) od neobrađenog kamena, seoskim građevinama i građevinama od nepečene opeke i nabijene gline, oštećenja 4. stupnja (razorna oštećenja) – otvori u zidovima, rušenje dijelova građevine, razaranje veza među pojedinim dijelovima građevine, rušenje unutrašnjih zidova i zidova ispune. Na pojedinim građevinama (10%), oštećenja 5. stupnja (potpuno rušenje) – potpuno rušenje građevina. B./ Na mnogim građevinama (20 – 50%), od pečene opeke, građevina od krupnih blokova te one izgrađene od prirodnog tesanog kamena i one s drvenom konstrukcijom, oštećenja 2. stupnja (teška oštećenja) – široke i duboke pukotine u pojedinim građevinama (10%), oštećenja 4. stupnja (razorna oštećenja) – otvori u zidovima, rušenje dijelova građevine, razaranje veza među pojedinim dijelovima građevine, rušenje unutrašnjih zidova i zidova ispune. C./ Na mnogim građevinama (20 – 50%) s armiranobetonskim i čeličnim skeletom, krupnopanelnim građevinama i dobro građenim drvenim građevinama, oštećenja 1. stupnja (umjerena oštećenja) – manje pukotine u zidovima, otpadanje većih komada žbuke, klizanje krovnog crijepa, pukotine u dimnjacima i otpadanje dijelova dimnjaka. Na pojedinim građevinama (10%), oštećenja 3. stupnja (teška oštećenja) – široke i duboke pukotine u zidovima, rušenje dimnjaka. | Teži namještaj ponekad se pomiče. Neke viseće svjetiljke su oštećene. Kipovi i spomenici se pomiču. Nadgrobni kameni se prevrću. Ruše se kamene ograde i zidovi. | Ponegdje se lome grane stabala. Dolazi do odrona u udubljenima i na nasipima cesta sa strmim nagibom. Pukotine u tlu dosežu i nekoliko centimetara. Voda u jezerima se muti. Stvaraju se novi bazeni vode. Ponekad se presušeni zdenci pune vodom ili postojeći presušuju. U mnogim slučajevima mijenja se izdašnost izvora i razina vode u zdencima. | Opći strah i panika. Trešnja se osjeća jako i u automobilima koji su u pokretu. |

6.9.3. Prikaz utjecaja potresa na kritičnu infrastrukturu (KI)

Posljedice potresa mogu obuhvatiti sva područja društvene i gospodarske djelatnosti stanovništva te značajno utjecati na lokalno upravljanje, stanovništvo, materijalna i kulturna dobra te okoliš. Treba imati na umu da u slučaju potresa ne dolazi do jednake zahvaćenosti cijelog područja Općine. Najveće štete bit će vidljive na dijelovima gušće naseljenosti područja Općine.

Zbog utjecaja na kritičnu infrastrukturu i strateške objekte treba istaknuti sljedeće posljedice:

- izravna oštećenja prometnica zbog podrhtavanja tla ili njihova neprohodnost, zbog pucanja asfaltnog sloja ili nastanka većih pukotina, mogu otežati prometnu povezanost Općine sa susjednim jedinicama lokalne samouprave te usporiti potrebne radnje neposredno nakon potresa (spašavanje, evakuacija, odvoz građevinskog otpada i sl.),

- prekidi u telekomunikacijskoj mreži mogu stanovništvu i hitnim službama otežati komunikaciju, a oštećenja strujne mreže i komunalne infrastrukture mogu usporiti radove hitnih službi i povećati osjećaj nesigurnosti stanovništva.

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
| X | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
| X | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
| X | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| X | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| X | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| X | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.9.4. Kontekst – Potres

Posljedice pojave jakog potresa mogu obuhvatiti oštećenja ili rušenje svih vrsta postojećih građevina, stoga se moguća pojava potresa mora povezati sa značajnom izravnom i neizravnom štetom na imovini, uz opasnost od ozbiljnih ozljeda i mogućeg gubitka ljudskih života. Budući da potrese nije moguće spriječiti, provođenje mjera za ublažavanje posljedica potresa i pripremljenost društvene zajednice u slučaju njegove pojave od iznimne su važnosti.

Prema podacima koji su prikazani Kartom potresnih područja Republike Hrvatske za povratni period, provedbeno vršno ubrzanje tla tipa A s vjerojatnosti promašaja 10% u 10 godina, za povratno razdoblje od 95 godina, izraženo u jedinicama gravitacijskog ubrzanja (g) iznosi 0,08 – 0,10 g, što je jednako potresu jačine VII° MCS.

Prema podacima koji su prikazani Kartom potresnih područja Republike Hrvatske za povratni period, provedbeno vršno ubrzanje tla tipa A s vjerojatnosti promašaja 10% u 50 godina, za povratno razdoblje od 475 godina, izraženo u jedinicama gravitacijskog ubrzanja (g) iznosi 0,20 – 0,22 g, što je jednako potresu jačine VII° - VIII° MCS.

Slika 24: Karta potresnih područja ja povratni period od 95 god. za dio Koprivničko – križevačke županije

Izvor: PMF Zagreb – geofizički odsjek, 2012.god.

Slika 25: Karta potresnih područja ja povratni period od 475 god. za dio Koprivničko – križevačke županije

Izvor: PMF Zagreb – geofizički odsjek, 2012.god.

6.9.5. Uzrok pojave potresa

Potresi se s obzirom na vjerojatnost pojavljivanja mogu vezati za određeni povratni period. Karte za povratne periode  rade se unatrag 50, 100, 500, 1000 i 10 000 godina. Europski propisi za utjecaj potresa na građevinama Eurocade 8, koriste povratna razdoblja od 95 i 475 godina. Potres je endogeni proces do kojeg dolazi uslijed pomicanja tektonskih ploča, a posljedica je  podrhtavanje Zemljine kore zbog oslobađanja velike količine energije. Oslobađanje energije tijekom potresa objašnjava teorija elastičnog odraza, odnosno stijene na desnoj strani rasjeda relativno se pomiču u odnosu na stijene s druge strane što uzrokuje savijanje, odnosno deformaciju.  Magnituda i jakost (intenzitet) su mjere koje opisuju potres. Magnituda potresa predstavlja energiju koja je oslobođena prilikom potresa, a izražava se stupnjevima Richterove ljestvice, vrijednosti od 0 do 9. Intenzitet potresa ovisi o više čimbenika kao što su količina oslobođene energije, dubina hipocentra, udaljenosti epicentra i građi Zemljine kore. Njegovo djelovanje  može se iskazati pomoću Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice koja ima 12 stupnjeva, a temelji se na razornosti i posljedicama potresa. S obzirom na dubinu hipocentra, odnosno žarišta potresi se dijele u tri grupe, plitki (0-70 km), srednji (70-350 km) te duboki (350-700 km). Svi potresi na području  Republike Hrvatske ubrajaju se u red plitkih potresa. Znanstvena istraživanja radi prognoziranja potresa provode se u mnogim državama svijeta, osobito u Japanu, SAD-u i Rusiji, no usprkos istraživanjima, do danas ni jedan potres nije pretkazan znanstvenim metodama.

- Vrste potresa prema nastanku:

- tektonski potresi (90 % slučajeva) – do kojih dolazi tektonskim gibanjem, tektonski potresi su najjači i zahvaćaju veća područja, a zone tektonskih potresa vezane su uz gibanja litosfernih ploča i do njih dolazi zbog subdukcije ili širenja morskog dna,

- vulkanski potresi  (7% slučajeva) – izazvani su vulkanskom aktivnošću,

- urušni (kolapsni) potresi  (3% slučajeva) – nastaju  urušavanjem materijala koji nadsvođuje podzemne šupljine ili odronom kamenja i klizanjem terena, najslabiji su i najmanjeg su dometa,

- umjetni – izazvani klasičnim eksplozivom (vrlo slabi) te oni izazvani nuklearnim eksplozijama (snažni).

6.9.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed potresa

Potres nastaje u unutrašnjosti Zemlje te to mjesto nazivamo žarište ili hipocentar. Mjesto na površini Zemlje gdje se potres najjače osjeti zove se epicentar. Zbog posebnih svojstava vrijeme nastanka potresa ne može predvidjeti s razumnom sigurnošću, zato se potresna opasnost ublažava isključivo prevencijom. Jedina razumna zaštita od potresa je gradnja objekata u skladu s potresnom opasnošću.

Potresi ne pokazuju nikakvu periodičnost pojavljivanja, niti se događaju po nekom određenom pravilu. Postoji mogućnost pojave jednog jačeg potresa kojeg ne slijedi gotovo ni jedan ili ga slijedi vrlo mali broj naknadnih potresa. Drugdje se nakon jačeg potresa događa u kraćem ili duljem vremenskom intervalu velik broj naknadnih potresa, negdje su ti naknadni potresi svi slabiji od glavnog, a negdje se dogodi da naknadni bude jači od prvotnog.

6.9.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed potresa

Unutarnji procesi uzrokovani su konvekcijskim gibanjima u unutrašnjosti Zemlje, koja su posljedica toplinske energije Zemlje i odgovorni su za kretanje oceanskih i kontinentalnih ploča. Ploče se mogu međusobno primicati, razmicati ili kliziti jedna uz drugu, a granice između ploča područja su izražene tektonske aktivnosti. Na kontaktima ploča oslobađa se golema količina energije, koja uzrokuje deformacije stijena i nastanak potresa. Unutarnji procesi  utječu na kretanje masa u zemljinoj unutrašnjosti i na formiranje tektonskih pokreta, koji djeluju kao okidač za nastanak potresa. RH se nalazi na  Euroazijskoj ploči koja je litosferna ploča te obuhvaća Euroaziju (kontinentalnu masu koja se sastoji od Europe i Azije, bez Indijskog potkontinenta, Arapskog poluotoka i područja istočno od lanca Verhojansk u istočnome Sibiru). Na zapadu se proteže sve do Srednjoatlantskog hrpta.

6.9.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Potres

Za izradu procjene rizika pretpostavljeno je podrhtavanje tla u Općini uzrokovano potresom na razini povratnog perioda usklađenog s propisima za projektiranje potresne otpornosti, odnosno događaj s najgorim mogućim posljedicama (DNP) odgovara potresnom djelovanju za provjeru GSN 475 godina.

Stoga se može očekivati da će građevine koje su ispravno projektirane prema najnovijim seizmičkim propisima (zadovoljiti zahtjeve povezane s projektiranim graničnim stanjima (GSN, odnosno GSU), odnosno njihova oštećenja za odabrane događaje neće nadmašiti odgovarajuće razmjere. Potrebno je napomenuti da uobičajene građevine u pravilu nisu projektirane tako da zbog djelovanja potresa ne dožive nikakva oštećenja. Smatra se da su novije građevine projektirane da bez rušenja mogu podnijeti potrese koji se mogu očekivati u toku životnog vijeka građevine. U propisima taj nivo opterećenja poznat je kao sigurnosni potres. Pri najjačem mogućem potresu koji je karakterističan za određeno područje (Općina – potres jačine VIII° MCS) određene građevine kritične infrastrukture mogu pretrpjeti oštećenja na ne nosivim elementima te neka oštećenja nosive konstrukcije, bez da je ugrožena funkcionalnost zgrade.

U slučaju potresa od VIII° i više po MCS objekti (transformatorske stanice, dalekovodi) pretrpjeli bi oštećenja. Nakon potresa djelatnici HEP-a operator distribucijskog sustava d.o.o. – Elektra Koprivnica postupit će po vlastitom Planu zaštite i spašavanja od potresa. Prekid dobave električnom energijom za naselja u Općini može biti uzrokovan rušenjem transformatorskih stanica i dalekovoda. Na navedenom području ne očekuju se potresi jači od VIII° MCS. U slučaju razornog potresa za očekivati je pucanje cjevovoda i vodosprema što bi uzrokovalo dugotrajan prekid opskrbom vodom naseljima na području Općine.

Pucanje cjevovoda, prekidi vodovodne infrastrukture mogu značajno i na više dana ugroziti opskrbu pitkom vodom, a u hladnom zimskom periodu sa snijegom, i značajno produžiti vremena za popravak.

Procijenjeni intenzitet potresa mogućeg u području Općine imat će vidljive primarne posljedice na skladišne kapacitete individualnih poljoprivrednih gospodarstava, jer su isti najčešće građeni kao pomoćne građevine bez primjene protupotresnih mjera i slabije se održavaju te brojne sekundarne posljedice u proizvodnji (nedostatak potrebne radne snage za proizvodnju, skladištenje, obradu, preradu i distribuciju, apatija i nemotiviranost stanovništva zbog gubitaka bližnjih, materijalnih šteta i neizvjesnosti za budućnost, i slično).

Procijenjeni intenzitet potresa u području Općine imao bi velike posljedice i zahtjeve prema sustavu Javnog zdravstva, kako u pogledu primarnih (zbrinjavanje ranjenih, traumatiziranih) tako i sekundarnih potreba (sprečavanje zaraza i epidemija, DDD).

Značajna pomoć bila bi potrebna iz okolnih urbanih centara ili, ako su i isti obuhvaćeni potresom, iz udaljenijih dijelova države.

Potres očekivanog intenziteta može značajno oštetiti infrastrukturu, osobito kablove, a u periodu velikih hladnoća oštećenja će biti obimnija (krutost i krtost materijala, osobito optičkih kabela). Prekidima vodova fiksne mreže narušio bi se radni režim mobilne mreže, osim kod operatera koji je povezan RR linkom. Interventne i mobilne ekipe operatera (HT i drugi) imaju više pokretnih baznih stanica koje se komutiraju radio-putem te bi sustav pokretne telefonije bio uspostavljen u roku od 6-18 sati.

U slučaju potresa od VIII° po MCS ljestvici moglo bi doći do pukotina u cestama te odrona cesta na strmim kosinama što bi u konačnici moglo ugroziti prohodnost određenih cestovnih pravaca.

Potres očekivanog intenziteta uzrokuje i veće dilatacije tla te lomove potporne infrastrukture ceste. Naselja su višestruko (redundantno) povezana prometnicama, što bi otežalo promet i pristup istima. Nastaje potreba za angažiranjem građevinske mehanizacije radi osiguranja prohodnosti prometnica, kao i angažiranje DVD - ova i sustava CZ.

Specifičnost pojave potresa očituje se u tome da nastaje iznenada, nije ju moguće predvidjeti, a ni na koji način spriječiti. Važno je da se brzo reagira u tom trenutku kada potres nastane te da se u što kraćem mogućem roku sanira nastala šteta, kako se ne bi izazvale daljnje povrede i štete.

Tablica 68: Prikaz mogućih šteta uslijed potresa

| Vrsta štete | Pokazatelj |
| --- | --- |
| 1. Direktne štete | Šteta na pokretnoj i nepokretnoj imovini |
|  | Šteta na sredstvima za proizvodnju i rad |
|  | Štete na javnim zgradama ustanovama koje ne spadaju pod druge kriterije |
|  | Trošak sanacije, oporavka, asanacije te srodni troškovi |
|  | Troškovi spašavanja, liječenja te slični troškovi |
|  | Gubitak dobiti |
|  | Gubitak repromaterijala |
| 2. Indirektne štete | Izostanak radnika s posla (potrebno je procijeniti trošak izostanka s posla) |
|  | Gubitak poslova i prestanak poslovanja (potrebno je procijeniti trošak) |
|  | Gubitak prestiža i renomea (potrebno je procijeniti trošak) |
|  | Nedostatak radne snage (potrebno je procijeniti trošak) |
|  | Pad prihoda |
|  | Pad proračuna |

- Procjena štete na stambenom fondu na području Općine (potres VIII° MCS vršnog ubrzanja 2,94 m/s2)

- potres jačine VIII° MCS ljestvice je pogodio Općinu,

- akceleracija koja odgovara VIII° potresa iznosi 2,94 m/s2 i jednaka je na cijelom području,

- trajanje potresa je 15 sekundi,

- ukupan broj stanovnika je 1.968,

- ukupan broj stambenih jedinica je 1.281,

- u cilju sagledavanja mogućih šteta korišten je proračun koji određuje štete na objektima po kategorijama gradnje, broj ranjenih i poginulih, količinu građevinskog otpada koji bi nastao kod potresa VIII° MCS, površinu zemljišta potrebnu za deponiranje tolike količine otpada, potrebnu mehanizaciju za uklanjanje količine od 20% otpada koliko je u prva dva dana potrebno ukloniti zbog spašavanja zatrpanih osoba,

- u trenutku potresa svi se stanovnici nalaze u stambenim zgradama.

- Podjela objekata prema kategoriji gradnje:

- I – zidane zgrade (zgrade zidane do 1940. godine), što znači da su objekti građeni uglavnom od cigle vezane žbukom te sa stropovima od drvenih greda i nešto armiranobetonskih, ali bez horizontalnih i vertikalnih serklaža – 40%,

- II – zidane zgrade s armiranobetonskim serklažama (od 1945-tih godina do 1960-tih godina) – 40%,

- III – armiranobetonske skeletne zgrade (od 1960-tih godina do danas) – 10%,

- IV – zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova (od 1960-tih godina do danas) – 5%,

- V – skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima (od 1960-tih godina do danas) – 5%.

- U kategoriju I (zidane zgrade) svrstano je 20% objekata ili 512 zidana objekta stare jezgre izgrađene do 1940.godine

- 8% ili 41 objekata neće imati nikakvih oštećenja

- 10% ili 51 objekata imat će neznatna oštećenja i 6% građevinske štete

- 30% ili 154 objekata imat će umjeren stupanj oštećenja i 20% građevinske štete

- 45% ili 230 objekata imat će jaka oštećenja i 40% građevinske štete

- 4% ili 21 objekata imat će totalni stupanj oštećenja i 62% građevinske štete

- 3% ili 15 objekta bit će srušeno uz 100% građevinske štete

- U kategoriju II (zidane zgrade s armiranobetonskim serklažama) svrstano je 70% ili 512 objekata. To su zgrade zidane u šezdesetim godinama, pa do devedesetih godina.

- 50% ili 256 objekata neće doživjeti nikakva oštećenja

- 25% ili 128 objekata će imati neznatan stupanj oštećenja uz 6% građevinske štete

- 15% ili 77 objekta će imati umjereni stupanj oštećenja uz 20% građevinske štete

- 10% ili 51 objekta će imati jaka oštećenja uz 40% građevinske štete

- U kategoriju III (armiranobetonske skeletne zgrade) svrstano je 3% ili 129 objekata

- 15% ili 19 objekta neće doživjeti nikakva oštećenja

- 25% ili 32 objekata će doživjeti neznatna oštećenja uz 6% građevinske štete

- 35% ili 45 objekata će imati umjeren stupanj oštećenja uz 20 % građevinske štete

- 17% ili 22 objekta će imati jaka oštećenja uz 40% građevinske štete

- 6% ili 8 objekata će imati totalna oštećenja uz 62% građevinske štete

- 2% ili 3 objekata bit će srušeno uz 100 % građevinske štete

- U kategoriju IV (sustav armiranobetonskih nosivih zidova) svrstano je 5%  ili 64 objekata

- 5% ili 3 objekata neće doživjeti nikakva oštećenja

- 70% ili 45 objekta će doživjeti neznatna oštećenja uz 6% građevinske štete

- 25% ili 16 objekata će imati umjeren stupanj oštećenja uz 20 % građevinske štete

- U kategoriju V (skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima) svrstano je 2% ili 64 objekata

- 15% ili 10 objekta neće doživjeti nikakva oštećenja

- 20% ili 12 objekta će doživjeti neznatna oštećenja uz 6% građevinske štete

- 50% ili 32 objekata će imati umjeren stupanj oštećenja uz 20 % građevinske štete

- 15% ili 10 objekta će imati umjeren stupanj oštećenja uz 40 % građevinske štete.

Tablica 69: Prikaz stupnjeva oštećenja po kategorijama te nastale građevinske štete pri potresu VIII° MCS

| Stupanj oštećenja | I | II | III | IV | V | Građevinska šteta % | Ukupno stambenih jedinica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nikakvo | 41 | 256 | 19 | 3 | 10 | 0,00 | 329 |
| neznatno | 51 | 128 | 32 | 45 | 12 | 6,00 | 268 |
| umjereno | 154 | 77 | 45 | 16 | 32 | 20,00 | 324 |
| jako | 230 | 51 | 22 | - | 10 | 40,00 | 313 |
| totalno | 21 | - | 8 | - | - | 62,00 | 29 |
| rušenje | 15 | - | 3 | - | - | 100,00 | 18 |

- Prognoza broja žrtava prilikom potresa jačine VIII° MCS vršnog ubrzanja 2,94 m/s2

U žrtve potresa ubrajamo plitko, srednje i duboko zatrpane osobe. Plitko zatrpane osobe - moguće spašavanje uporabom lake opreme za spašavanje bez specijalnih radova i građevinskih strojeva. Duboko zatrpane osobe - osobe koje je moguće spasiti unutar 20 sati specifičnim radovima, specijalnom opremom i građevinskim strojevima (specijalizirana jedinica za spašavanje iz ruševina). Broj plitko i srednje zatrpanih osoba izračunava se prema formuli (1), a broj duboko zatrpanih osoba prema formuli (2).

- (BPSZ) = A

- (BDZ) = A

gdje je:

BPSZ - broj plitko i srednje zatrpanih osoba,

BDZ - broj duboko zatrpanih osoba,

A - ukupan broj osoba koje žive na nekom području,

B - postotak zastupljenosti zgrada određenog konstruktivnog sustava u ukupnom broj stambenih zgrada određene gradske zone,

C - postotak zastupljenosti zgrada određenog konstruktivnog sistema prema stupnjevima oštećenja za određeni intenzitet procesa u donosu prema ukupnom broju zgrada tog sustava,

D - postotak plitko i srednje zatrpanih za j-to oštećenje u i-tom konstruktivnom sustavu,

E - postotak duboko zatrpanih za j-to oštećenje u i-tom konstruktivnom sustavu.

- Izračunom je dobiven ukupan broj plitko i srednje zatrpanih i duboko zatrpanih osoba:

- 6 plitko zatrpanih osoba,

- 19 srednje zatrpanih osoba,

- 32 duboko zatrpanih osoba.

- Ukupno ranjeno  osoba 47,

- Ukupno poginulih  osobe 7.

- Procjena količine građevinskog otpada uslijed potresa jačine VIII° MCS vršnog ubrzanja 2,94 m/s2

Količina građevinskog otpada nastalog urušavanjem važna je da bi se dimenzioniralo i odredilo područje gdje će taj građevinski otpad biti privremeno pohranjen. Količina otpada će se proračunati metodom koju upotrebljava US Army Corps of Engineers (USACE). Proračunom je utvrđeno da će u Općini doći do potpunog rušenja i totalnog oštećenja 47 objekta. Uglavnom se radi o većim objektima stare jezgre, odnosno objektima sagrađenima do 1940-ih godina prošlog stoljeća.

Jedan prizemni objekt prosječnih gabarita 8 m L* 8 m W * 6 m H ima:

(L* W* H) / 0,02831685 / 27 = -------------- 0,7645549 m3 * 0,33 = ------------- m3 građevinskog otpada

pa prema izračunu proizlazi da jedan objekt ima:

(8*8*6 )/ 0,02831685 /27 = 502,25 * 0,7645549* 0,33 = 126,72 m3 otpada u prosjeku.

Ukupna količina građevinskog otpada nastala rušenjem 47 objekata iznosi 18.490,21 m3.

Od ove količine USACE predviđa da će 30% biti drvena građa koja se kasnije može lako reciklirati. Od ostalih 70% predviđa se da urušavanjem 47 zgrada starije gradnje, pri čemu će nastati ukupno 18.490,21 m3 građevinskog otpada, nastaje:

- 5.547,06 m3 otpada drvene građe,

- 5.436,12 m3 otpada gorivog materijala,

- 5.565,55 m3 građevinskog otpada,

- 1.941,47 m3 metalnog otpada.

Za sav gore navedeni otpad potrebno je predvidjeti područje za privremeno deponiranje veličine 7.482,71 m2. Područje treba odrediti te u sljedećoj reviziji Prostornog plana ucrtati u kartografe.

- Procjena građevinske mehanizacije i ljudstva za otklanjanje posljedica potresa jačine VIII° MCS vršnog ubrzanja 2,94 m/s2

Procjena građevinske mehanizacije i broja ljudstva potrebnog za uklanjanje dijela ruševina u prva dva dana spašavanja nakon potresa:

- nakon katastrofalnog potresa potrebno je u vrlo kratkom roku reagirati kako bi se spasili ljudski životi, iz spasilačke prakse poznato je da se najviše života spasi u prvih šest sati nakon potresa, dok se još uvijek ljudski životi mogu spasiti unutar 48 sati nakon potresa, zbog toga se i procjena potrebne mehanizacije i broja spasitelja računa za ovaj period

- u prvih 24 sata ukloni se približno 20% građevinskog otpada (1.109,41 m3) od ukupne količine otpada koji je nastao rušenjem (tih 20% otpada odnosi se na otpad koji se uklanja zbog spašavanja zatrpanih)

- svaki kamion kiper kapaciteta 10 m3 može u 24 sata prosječno napraviti 20 prijevoza na odlagalište otpada, odnosno na područje za privremeno deponiranje veličine

- za opsluživanje građevinske mehanizacije i spašavanje u prva 24 sata predviđa se da je potrebno oko 85 spasitelja, a u 48 sata 42 spasitelja, a spašavanje i sanacija će trajati približno 676 sati.

- Približni troškovi izgradnje različitih kategorija građevina

Troškovi sanacije građevina, uklanjanja ruševina i ponovne izgradnje ovise o stupnju oštećenja nakon potresa te se mogu izraziti omjerom troškova potrebnih popravaka ili troškova izgradnje novog objekta, dođe li do potpunog rušenja, a primjenjuju se na postotak građevina u svakoj pojedinoj kategoriji oštećenja.  Procjena ukupnih ekonomskih gubitaka može se izračunati pomoću srednje vrijednosti omjera troškova oštećenja i poznate vrijednosti pogođenog fonda građevina. Za izračun ekonomskih gubitaka na građevinskom fondu koristi se pomoću standardizirane američke metodologije za procjenu gubitaka od potresa, poplava i orkanskog vjetra. Vrijednosti koje se koriste u izračunu štete po stambenom fondu prikazane su u tablici.

Tablica 70: Približni jedinični troškovi izgradnje raznih kategorija građevina

| Klasa | Opis | Trošak (€/m2) |
| --- | --- | --- |
| Ia | Jednostavne poljoprivredne građevine, pomoćne građevine i slično | 28,4 |
| Ib | Spremišta (rezervoari) vode, trgovačka skladišta, štale i slično | 49,5 |
| IIa | Tornjevi, vodotornjevi, ostala spremišta | 78,4 |
| IIb | Uredi, trgovine, poljoprivredne građevine do visine jednog kata, jednostavna industrijska postrojenja i slično | 146,4 |
| IIIa | Stambene zgrade do četiri kata, lokalne sportske građevine, parkirališta na kat, poslovne građevine i slično | 175,8 |
| IIIb | Stambene i poslovne građevine, složenije poljoprivredne i industrijske građevine, građevine javnih institucija, domovi zdravlja, hoteli niže kategorije i slično | 200,5 |
| IVa | Privatne kuće, uredske zgrade, veliki trgovački centri | 226,3 |
| IVb | Trgovački centri i hoteli viših kategorija | 250,0 |
| IVc | Bolnice, knjižnice i kulturne građevine | 300,5 |
| Va | Radio i TV postaje, obrazovne institucije, trgovački centri s dodatnim sadržajem | 372,6 |
| Vb | Kongresni centri, zračne luke | 451,6 |
| Vc | Kliničko – bolnički centri, hoteli najviših kategorija | 513,3 |
| Vd | Kazališta, operne i koncertne dvorane | 615,3 |

Izvor: Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2016/2019..god.

6.9.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez ponderiranja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Procjena posljedica na život i zdravlje ljudi vezana za stupanj oštećenja građevina jer bez detaljnih istraživanja nije moguće precizno procijeniti broj poginulih te duboko, srednje i plitko zatrpanih. Prema prognozi broja žrtava izračunom je  dobiven ukupan broj plitko i srednje zatrpanih i duboko zatrpanih osoba: 6 plitko, 19 srednje zatrpanih osoba te 32 duboko zatrpanih osoba, od toga 47 ranjenih i 7 poginule osoba.

Tablica 71: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Potres

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika | Odabrano |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

6.9.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa na gospodarstvo

Procjena posljedica na gospodarstvo vezana je na direktne (izravne) i indirektne (neizravne) gubitke. Direktne posljedice su također vezane na oštećenja građevina odnosno nesigurnosti u procjeni su vezane za nesigurnosti u procjeni oštećenih zgrada. Vrijednosti su orijentacijske odnosno ne mogu predstavljati realne troškove potrebe za popravak zgrada jer isti odstupaju i ovise o mnoštvu parametara (starost građevine, vrsta materijala itd.). Indirektne posljedice je vrlo teško procijeniti. Odnosi se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu. Šteta se prikazuje u odnosu na proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Navedena materijalna šteta ne odnosi se na materijalnu štetu koja treba biti iskazana u kategoriji društvena stabilnost i politika. Kao posljedica razornog potresa na području Općine u gospodarstvu se očekuju štete veće od 20% proračunskih sredstava Općine.

Tablica 72: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Potres

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

6.9.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine, ako je ukupna šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije lokalne samouprave u cjelini. Kao posljedica razornog potresa na području Općine, na kritičnoj infrastrukturi i objektima od društvenog/javnog  značaja očekuju se štete veće od 20% proračunskih sredstava Općine.

Tablica 73: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Potres

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

Tablica 74: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Potres

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U eurima (% s obzirom na proračun) | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

Tablica 75: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Potres

| Kategorija | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa | Kritična infrastruktura | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | X | X | X |

6.9.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa

Tablica 76: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Potres

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe | X |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.9.7. Matrica ukupnog rizika – Potres

RIZIK:

Potres

NAZIV SCENARIJA:

Podrhtavanje tla uzrokovano potresom na području Općine

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo                                  Društvena stabilnost i politika

6.9.8. Izvor podataka

- Državni zavod za statistiku, Popis 2021. godine,

- Geološki odsjek PMF-a, Zagreb

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2016.god., Izmjene i dopune iz 2019.god., 2024.god.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Koprivničko - križevačke županije, 2017.god.

- Zakon o kritičnim infrastrukturama (“Narodne Novine” br. 56/13)

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

7. UKUPNA MATRICA RIZIKA

Analizirani rizici (scenariji) za Općinu prikazani u odvojenim matricama pri obradi svakog pojedinog rizika uspoređuju se u zajedničkoj matrici koja se kasnije koristi tijekom vrednovanja i prioritizacije rizika.

- Prikaz matrice događaja s najgorim mogućim posljedicama – Ukupno

| VRSTA RIZIKA | OPIS RIZIKA |
| --- | --- |
| Nizak rizik | Dodatne mjere nisu potrebne, osim uobičajenih. |
| Umjeren rizik | Rizik se može prihvatiti ako troškovi premašuju dobit. |
| Visok rizik | Rizik se može prihvatiti ako je smanjenje nepraktično ili troškovi uvelike premašuju dobit. |
| Vrlo visok rizik | Rizik se ne može prihvatiti, izuzev u iznimnim situacijama. |

8. ANALIZA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE

Za potrebe ove analize sustava civilne zaštite izrađena je analiza na području preventive i reagiranja.

8.1. Analiza na području preventive

8.1.1. Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenost procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite

Općina u razdoblju izrade Procjene rizika posjeduje sljedeće akte iz područja civilne zaštite:

- Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Koprivnički Bregi (KLASA: 810-01/21-01/01, URBROJ: 2137/08-21-6, od 05. listopada 2021.god.),

- Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi (KLASA: 810-01/18-01/03, URBROJ: 2137/08-19-3, od 28. veljače 2019.god.),

- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Koprivnički Bregi za razdoblje od 2021. do 2024. godine (KLASA: 810-01/21-01/01, URBROJ: 2137/08-21-3, od 21. srpnja 2021.god.),

- Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Koprivnički Bregi u 2023. Godini (KLASA: 240-01/23-01/02, URBROJ: 2137-8-23-1, od 28. prosinca 2023.god.),

- Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Koprivnički Bregi za 2024. Godinu (KLASA: 240-01/23-01/02, URBROJ: 2137-8-23-2, od 28. prosinca 2023.god.),

- Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi (KLASA: 810-01/21-01/02, URBROJ: 2137/08-21-1, od 02. srpnja 2021.god.),

- Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi (KLASA: 240-02/22-01/01, URBROJ: 2137-8-22-1, od 08. lipnja 2022.god.),

- Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi (KLASA: 240-02/23-01/01, URBROJ: 2137-8-23-1, od 14. rujna 2023.god.),

- Poslovnik o radu stožera civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi (KLASA: 810-01/17-01/03, URBROJ: 2137/08-17-1, Koprivnički Bregi, 13. rujna 2017.god.),

- Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi (KLASA: 810-05/18-01/01, URBROJ: 2137/08-18-1, Koprivnički Bregi, 14. prosinca 2018.god.),

- Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi (KLASA: 810-09/18-01/01, URBROJ: 2137/08-18-1, od 14. prosinca 2018.god.),

- Suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Područni ured Koprivnica na Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi (KLASA: 810-05/18-01/01, URBROJ: 543-07-01-18-18, Koprivnica, 19.11.2018.god.),

- Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za područje Općine Koprivnički Bregi 8KLASA: 810-06/21-01/01, URBROJ: 2137/08-21-2, od 26. studenog 2021.god.),

- Odluka o imenovanju koordinatora na lokaciji Općine Koprivnički Bregi (KLASA: 810-06/21-01/01, URBROJ: 2137/08-21-1, od 28. studenog 2021.god.).

8.1.2. Sustavi ranog upozoravanja i suradnje sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Sve organizacije, kao što su Državni hidrometeorološki zavod, inspekcije, operateri, središnja tijela državne uprave nadležna za obranu i unutarnje poslove, sigurnosno - obavještajna agencija, druge organizacije kojima su prikupljanje i obrada informacija od značaja za zaštitu i spašavanje dio redovne djelatnosti kao i ostali sudionici sustava zaštite i spašavanja, dužni su informacije o prijetnjama do kojih su došli iz vlastitih izvora ili putem međunarodnog sustava razmjene, a koje mogu izazvati katastrofu i veliku nesreću, odmah po saznanju dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP) – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Koprivnica, a koja ih dalje koristi za poduzimanje mjera iz svoje nadležnosti te provođenje operativnih postupaka.

Iste podatke Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Koprivnica, dostavlja općinskom načelniku koji nalaže pripravnost operativnih snaga i poduzima druge odgovarajuće mjere iz Plana djelovanja civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi.

U slučaju bilo koje vrste prijetnji Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatske vode, Vatrogasna zajednica Koprivničko - križevačke županije, DVD – i s područja Općine, Zavod za javno zdravstvo, Veterinarska stanica te operateri koji prevoze opasne tvari dužni su o tome dostaviti podatke Županijskom centru 112.

Općinski načelnik informacije o mogućim prijetnjama dobiva od:

- Županijskog centra 112,

- Službe civilne zaštite Koprivnica (MUP – u dijelu nadležnom za civilnu zaštitu),

- pravnih subjekta, središnjih tijela državne uprave, zavoda, institucija, inspekcija,

- građana,

- neposrednim stjecanjem uvida u stanje i događaje na svom području koji bi mogli pogoditi područje Općine.

Informacije kojima je cilj upozoravanje stanovništva, operativnih snaga i drugih pravnih osoba s obzirom na moguće prijetnje, općinski načelnik će dostaviti:

- operativnim snagama civilne zaštite koje djeluju na području Općine,

- pravnim osobama koje će poradi nekog interesa dobiti zadaće u zaštiti i spašavanju stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na području Općine,

- pravnim osobama od posebnog interesa za zaštitu i spašavanje koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima.

U slučaju neposredne prijetnje od nastanka velike nesreće ili katastrofe na području Općine, općinski načelnik obavještava Župana i sve čelnike susjednih jedinica lokalne samouprave o nadolazećoj prijetnji. Sustavi ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave procjenjuju se visokom razinom spremnosti.

8.1.3. Stanje svijesti pojedinca, pripadnika ranjivih supina, upravljačkih i odgovornih tijela

S obzirom na nedovoljno razvijeno stanje svijesti o rizicima: pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela, posebnu pozornost treba posvetiti razvoju komunikacijskih i operativnih rješenja usklađenih s potrebama građana iz svih ranjivih skupina, posebno skupinama s problemima sluha i vida, kako bi se i oni pripremili za provođenje mjera po informacijama ranog upozoravanja te pripremili za postupanje u realnom vremenu uz primjerenu asistenciju organiziranih dijelova operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite. Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela procjenjuje se s niskom razinom spremnosti.

Podizanje svijesti stanovnika može se vršiti putem redovnih komunikacijskih kanala poput Internet stranica, objavljivanjem pouzdanih i svježih informacija o svim relevantnim događajima. Posebno važne informacije se distribuiraju posredstvom ostalih medija, poput televizije, novina i Internet portala. S ciljem smanjenja stradavanja ljudi i imovine bitno je organiziranje projekata, programa, javnih tribina te općenito neformalne edukacije, putem kojih se stanovništvo informira o prevenciji, pripremi za krizne situacije te ponašanju za vrijeme kriznih događaja. Radionicama, distribucijom promotivnih materijala, diseminacijom informacija te promocijom naučenih lekcija među stanovništvom, time pojedincima te pripadnicima ranjivih  skupina može se osigurati da ljudi budu pravovremeno informirani o vjerojatnim opasnostima i načinima da zaštite sebe i bližnje. Informiranje javnosti vrši se sukladno članku 67. i članku 68. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22).

8.1.4. Ocjena planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta

- Dosljednost razvojnih dokumenata i programa Općine s prostornim planom uređenja Općine

„Procjena spremnosti sustava civilne zaštite procijenjena je na temelju ocjene stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta analizirat će se kroz procjenu spremnosti sustava civilne zaštite na temelju ocjene stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta kao bitnog nacionalnog resursa, utjecaja provođenja legalizacije bespravno izgrađenih građevina na sigurnost zajednica te primjene posebnih građevinskih preventivnih mjera/standarda u postupcima ugradnje zahtjeva i posebnih uvjeta u projektnu dokumentaciju te u postupcima izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola.

- Zahtjevi sustava civilne zaštite u području prostornog planiranja

Zahtjevi sustava civilne zaštite u području prostornog planiranja znače preventivne aktivnosti i mjere koje moraju sadržavati dokumenti prostornog uređenja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a čijom će se implementacijom  umanjiti posljedice i učinci djelovanja prirodnih i tehničko – tehnoloških katastrofa i velikih nesreća te povećati stupanj sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša.

Dolje navedeni Zahtjevi sustava civilne zaštite u području prostornog planiranja odnose se na ugroze koji predstavljaju potencijalnu ugrozu za život i zdravlje ljudi, gospodarstvo te društvenu stabilnost i politiku na području Općine te koji se odnose na prostor ili su vezani uz njega:

- Potresi

Od urbanističkih mjera u svrhu efikasne zaštite od potresa neophodno je konstrukcije svih građevina planiranih za izgradnju na području Općine uskladiti sa zakonskim i pod zakonskim propisima za predmetnu seizmičku zonu.

Za područja u kojima se planira intenzivnija izgradnja (veće građevine s više etaža) potrebno je izvršiti pravovremeno detaljnije specifično ispitivanje terena kako bi se postigla maksimalna sigurnost konstrukcija i racionalnost građenja.

Prometnice unutar novih dijelova naselja i gospodarske zone moraju se projektirati tako da razmak građevina od prometnice omogućuje da eventualno rušenje građevine ne zapriječi istu, radi omogućavanja nesmetane evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima.

Kod projektiranja građevina mora se koristiti tzv. projektna seizmičnost (ili protupotresno inženjerstvo) sukladno utvrđenom stupnju potresa po MCS ljestvici za područje Općine i Koprivničko - križevačke županije.

Prilikom rekonstrukcija starih građevina koje nisu izgrađene po protupotresnim propisima, statičkim proračunom analizirati i dokazati otpornost tih građevina na rušenje uslijed potresa ili drugih uzroka te predvidjeti detaljnije mjere zaštite ljudi od rušenja.

- Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela

U inundacijama rijeka ne može se planirati izgradnja i graditi sukladno nadležnom propisu za podizanje stambenih objekata.

Područja koja su navedena kao poplavna treba predvidjeti za namjene koje nisu osjetljive na plavljenje pa neće trpjeti velike štete zbog velikih voda.

U područjima gdje je prisutna opasnost od poplava, a prostorno planskom dokumentacijom je dozvoljena gradnja, objekti se moraju graditi od čvrstog materijala tako da dio objekta ostane nepoplavljen i za najveće vode.

Površine iznad natkritih vodotoka ne smiju se izgrađivati, već ih je potrebno uređivati kao ulice, trgove, zelene i druge slobodne površine, tako da u iznimnim uvjetima voda može proteći i površinski bez značajnijih posljedica.

U suradnji s Hrvatskim vodama potrebno je planirati daljnje uređenje brežuljkastih dijelova vodotoka i bolju odvodnju s terena te izgradnju potrebitih retencija ili vodenih stepenica.

- Ekstremne temperature

Kod razvoja javne vodovodne mreže (vodovodnih ogranaka) u svim ruralnim sredinama potrebno je izgraditi hidrantsku mrežu.

- Olujno i orkansko nevrijeme i tuča

Prilikom projektiranja objekata voditi računa da isti izdrže opterećenja navedenih vrijednosti koje podrazumijevaju olujni i orkanski vjetar.

Uz prometnice koje prolaze kroz šumsko područje održavati svijetle pruge bez vegetacije i sastojina kako uslijed olujnog i orkanskog nevremena ne bi došlo do ugrožavanja prometa i njegovih sudionika.

Izbor građevnog materijala, a posebno za izgradnju krovišta i nadstrešnica, treba prilagoditi jačini vjetra.

Na prometnicama se, na mjestima gdje postoji opasnost od udara vjetra olujne jačine, trebaju postavljati posebni zaštitni vjetrobrani (kameni i/ili betonski zidovi te perforirane stijene i/ili segmentni vjetrobrani) i posebni znakovi upozorenja.

- Suše

Od urbanističkih mjera u svrhu efikasne zaštite od suše i smanjenju eventualnih šteta potrebno je sagledati mogućnost korištenja raspoloživih kapaciteta vode kopnenih vodenih tijela na području Općine za navodnjavanje okolnih poljoprivrednih površina izgradnjom sustavom navodnjavanja.

- Epidemije i pandemije

S obzirom na mogućnost pojave zaraznih bolesti životinja i ptica na području Općine, a u cilju sprječavanja njihovog daljnjeg širenja na ostale životinje i ljude, u prostorne planove ugraditi odredbe koje utvrđuju granice i udaljenosti farmi za intenzivni uzgoj životinja u odnosu na naselje i u odnosu na druge farme u blizini. Isto tako potrebno je oko objekta farme ostaviti dovoljno prostora za stvaranje dezinfekcijskih barijera u slučaju potrebe.

- Klizišta

U svrhu efikasne zaštite od klizišta na području potencijalnih klizišta u slučaju gradnje propisati obavezu geološkog ispitivanja tla te zabraniti izgradnju stambenih, poslovnih i drugih građevina na područjima bilo potencijalnih ili postojećih klizišta.

Ograničiti individualnu stambenu izgradnju na kosinama brda, potencijalnih klizišta.

- Kiša

Održavanje oborinske kanalizacije, jaraka, postavljanje adekvatno dimenzioniranih proticajnih profila  cijevi.

- Industrijske nesreće

Potrebno je definirati prometnice kojima se i u koje vrijeme, mogu prevoziti opasne tvari, uz maksimalno izbjegavanje naseljenih mjesta i zona zaštite voda, a sve sukladno Odluci o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama („Narodne novine“, broj 114/12).

U blizini lokacija gdje se proizvode, skladište, prerađuju, prevoze, sakupljaju  ili obavljaju druge radnje s opasnim tvarima ne preporučuje se gradnja objekata u kojem boravi veći broj osoba (dječji vrtići, škole, sportske dvorane, stambene građevine i sl.).

Nove objekte koji se planiraju graditi, a u kojima se proizvode, skladište, prerađuju, prevoze, sakupljaju  ili obavljaju druge radnje s opasnim tvarima potrebno je locirati tako da u slučaju nesreće ne ugrožavaju stanovništvo (rubni dijelovi poslovnih zona).

U postupcima izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola prvenstveno se primjenjuju:

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne Novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

- Zakon o gradnji („Zakon o gradnji“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

te drugi zakoni, posebni propisi i tehnički normativi, ovisno o vrsti zahvata u prostoru.

- Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja.

8.1.5. Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive na području Općine

Sredstva na financiranje sustava civilne zaštite određena su proračunom Općine za 2024.god. Proračunom su utvrđeni izvori i način financiranja sustava civilne zaštite na području Općine, a u svrhu racionalnog i učinkovitog djelovanja sustava civilne zaštite Općine. (Točka 2.9.3.).

8.1.6. Baza podataka

Bazu podataka označava skup međusobno povezanih podataka koji omogućavaju pregled sposobnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite, a koji se na odgovarajući način i pod određenim uvjetima koristi za potrebe sustava civilne zaštite, odnosno koji se koristi za provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama kao i za potrebe provođenja osposobljavanja. Općina vodi „Evidenciju o pripadnicima operativnih snaga sustava civilne zaštite“ za članove stožera civilne zaštite, koordinatore na lokaciji te pravne osobe u sustavu civilne zaštite. Razina spremnosti ove kategorije je procijenjena vrlo visokom.

Tablica 77: Analiza sustava civilne zaštite - Područje preventive

| PODRUČJE PREVENTIVE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenost procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite |  |  |  | X |
| Sustavi ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave |  |  |  | X |
| Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela | X |  |  |  |
| Ocjena stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta |  |  |  | X |
| Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive |  |  | X |  |
| Baze podataka |  |  |  | X |
| Područje preventive - ZBIRNO |  |  | X |  |

8.2. Analiza na području reagiranja

8.2.1. Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta Općine

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite provedena je analizom podataka o razini odgovornosti, osposobljenosti i uvježbanosti:

- svih čelnih osoba Općine za provođenje zakonom utvrđenih operativnih obveza u fazi reagiranja sustava civilne zaštite na razinama njihove odgovornosti,

- spremnosti Stožera civilne zaštite Općine,

- spremnosti koordinatora na mjestu izvanrednog događaja.

Odgovornost je mjerljiva kroz analizu provedbe formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, osobito izrade i usvajanja procjena, planova o drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovog rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama.

Osposobljenost se procjenjuje na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanja zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama.

Uvježbanost se procjenjuje na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim periodima.

- Čelne osobe: načelnik Općine je osposobljen za obavljanje poslova civilne zaštite, sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite.

Tablica 78: Prikaz spremnosti kapaciteta čelnih osoba sustava civilne zaštite

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Odgovornost. |  |  |  | X |
| Osposobljenost. |  |  |  | X |
| Uvježbanost. |  |  | X |  |
| ZBIRNO: |  |  |  | X |

- Stožer civilne zaštite: Stožer civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi osnovan je Odlukom o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi (KLASA: 810-01/21-01/02, URBROJ: 2137/08-21-1, od 02. srpnja 2021.god.),

- Općinski načelnik donosi 2. Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi (240-02/22-01/01, URBROJ: 2137-8-22-1, od 08. lipnja 2022.god.),

- Općinski načelnik donosi 3. Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi (KLASA: 240-02/23-01/01, URBROJ: 2137-8-23-1, od 14. rujna 2023.god.).

Stožer civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi broji ukupno 10 članova, uključujući načelnika Stožera i zamjenika načelnika Stožera.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Radom Stožera civilne zaštite Općine rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima načelnik Općine. Stožer civilne zaštite Općine upoznat je sa Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) te drugim zakonskim aktima, načinom djelovanja sustava civilne zaštite, načelima sustava civilne zaštite te sl. Većina članova Stožera civilne zaštite Općine osposobljena je za provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Temeljem članka 6. st. 2. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 69/16), u slučaju velike nesreće, Stožer civilne zaštite Općine može predložiti organiziranje volontera i način njihovog uključivanja u provođenje određenih mjera i aktivnosti u velikim nesrećama i katastrofama, u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za organiziranje volontera. Način rada Stožera uređuje se Poslovnikom o radu Stožera koji donosi načelnik Općine.

Kontakt podaci Stožera civilne zaštite kao i drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima Općine.)

Tablica 79: Prikaz spremnosti kapaciteta Stožera civilne zaštite

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Odgovornost. |  |  |  | X |
| Osposobljenost. |  |  |  | X |
| Uvježbanost. |  |  |  | X |
| ZBIRNO: |  |  |  | X |

- Koordinatori na lokaciji: Na temelju članka 35. Zakona o sustavu civilne zaštite  („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), a sukladno Odluci o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Koprivnički Bregi (KLASA: 810-01/21-01/01, URBROJ: 2137/08-21-6, od 05. listopada 2021.god.), načelnik Stožera civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi donosi Odluku o imenovanju koordinatora na lokaciji Općine Koprivnički Bregi (KLASA: 810-06/21-01/01, URBROJ: 2137/08-21-1, od 26. studenog 2018.god.).

Koordinatori na lokaciji Općine Koprivnički Bregi imenovani su za sljedeće rizike:

- Epidemije i pandemije,

- Ekstremne vremenske pojave – Ekstremne temperature,

- Suša,

- Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela,

- Potres,

- Tehničko – tehnološke nesreće s opasnim tvarima – Industrijska ne sreća.

Kontakt podaci potencijalnih koordinatora na lokaciji kao i drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima Općine.

Tablica 80: Prikaz spremnosti kapaciteta koordinatora na lokaciji sustava civilne zaštite

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Odgovornost. |  |  |  | X |
| Osposobljenost. |  |  |  | X |
| Uvježbanost. |  |  |  | X |
| ZBIRNO: |  |  |  | X |

8.2.2. Spremnost operativnih kapaciteta Općine

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite provodi se na temelju spremnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite za provođenje svih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite. Spremnost operativnih kapaciteta analizirana je po sljedećim parametrima:

- osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja,

- uvježbanosti,

- opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom,

- vremenu mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti,

- samodostatnosti i logističkoj potpori.

- Operativne snage vatrogastva: Središnje Dobrovoljno vatrogasno društvo Koprivnički Bregi i Dobrovoljno vatrogasno društvo Glogovac te Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice djeluju na području Općine Koprivnički Bregi, a po zahtjevu i dalje.

Također treba istaknuti da su vatrogasna društva efikasno obavila sve zadaće u tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine Koprivnički Bregi. Vatrogastvo Općine Koprivnički Bregi je po stručnosti, opremljenosti, osposobljenosti i spremnosti i nadalje najkvalitetnija postojeća operativna i organizirana snaga zaštite i  spašavanja i njen glavni nositelj na ovom području, što se naročito vidjelo, kako svake godine naglašavamo, za vrijeme poplava koje su zadesile našu Općinu u 2014. godini.

Neophodno je i dalje provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca, redovito obavljati liječničke preglede te i dalje DVD-e opremati po mogućnostima osobnom i skupnom zaštitnom opremom.

U području rada sa članstvom, posebnu pažnju treba posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao potencijalnim budućim vatrogascima kao i zbog stjecanja opće kulture i naobrazbe.

Tablica 81: Prikaz spremnosti operativnih snaga vatrogastva

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Popunjenost ljudstvom. |  |  |  | X |
| Spremnost zapovjednog osoblja. |  |  |  | X |
| Osposobljenost ljudstva i zapovjednog osoblja. |  |  |  | X |
| Uvježbanost. |  |  |  | X |
| Opremljenost materijalnim sredstvima i opremom. |  |  | X |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti. |  |  | X |  |
| Samodostatnost i logistička potpora. |  |  |  | X |
| ZBIRNO: |  |  |  | X |

- Povjerenici civilne zaštite (i njihovi zamjenici): Na temelju članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), a sukladno Odluci o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Koprivnički Bregi (KLASA: 810-01/21-01/01, URBROJ: 2137/08-21-6, od 05. listopada 2021.god.), općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi donosi Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za područje Općine Koprivnički Bregi 8KLASA: 810-06/21-01/01, URBROJ: 2137/08-21-2, od 26. studenog 2021.god.).

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici imenuju se za ulicu, naselje ili grupe naselje Općine, a sukladno kriteriju 1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika za maksimalno 300 stanovnika.

Za povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike imenovat će se kako slijedi:

- Za naselje Koprivnički Bregi – 1 povjerenik civilne zaštite i 1 zamjenik povjerenika civilne zaštite,

- Za naselje Glogovac – 1 povjerenik civilne zaštite i 1 zamjenik povjerenika civilne zaštite,

- Za naselje Jeduševac – 1 povjerenik civilne zaštite i 1 zamjenik povjerenika civilne zaštite.

Kontakt podaci povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika kao i drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima Općine.

Tablica 82: Prikaz sposobnosti operativnih snaga povjerenika i zamjenika povjerenika sustava civilne zaštite

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Popunjenost ljudstvom. |  |  | X |  |
| Spremnost zapovjednog osoblja. | X |  |  |  |
| Osposobljenost ljudstva i zapovjednog osoblja. | X |  |  |  |
| Uvježbanost. | X |  |  |  |
| Opremljenost materijalnim sredstvima i opremom. | X |  |  |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti. | X |  |  |  |
| Samodostatnost i logistička potpora. | X |  |  |  |
| ZBIRNO: | X |  |  |  |

- Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite: Na temelju članka 17., stavka 1., podstavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15), a sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Koprivnički Bregi KLASA: 810-09/18-01/01, URBROJ: 2137/08-18-6 od 25. svibnja 2018. godine te po dobivenoj suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda Koprivnica KLASA: 810-05/18-01/01, URBROJ: 543-07-01-18-18 od 19. studenoga 2018. godine, Općinsko vijeće Općine Koprivnički Bregi donijelo je Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi (KLASA: 810-09/18-01/01, URBROJ: 2137/08-18-1, od 14. prosinca 2018.god.).

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine su:

- VZO općina Hlebine – Koprivnički Bregi,

- DVD Koprivnički Bregi,

- DVD Glogovac,

- Lovačko društvo “Zec” Koprivnički Bregi,

- HGSS – Stanica Koprivnica.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine raspolažu sa svim potrebnim materijalno – tehničkim sredstvima za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima otklanjanja posljedica velikih nesreća i katastrofa te sa smještajnim kapacitetima za privremeno zbrinjavanje ugroženog stanovništva.

Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu mogu se angažirati u situacijama koje su opasne po sigurnost stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, a svojom opremom i osposobljenošću kadrova mogu adekvatno odgovoriti na potencijalno opasne situacije te kao kapaciteti za zbrinjavanje unesrećenih, nakon usvajanja nove Procjene rizika od velikih nesreća, Općinsko vijeće donijeti će novu odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi, na temelju prethodne suglasnosti Službe civilne zaštite Koprivnica, a sukladno rezultatima nove Procjene rizika od velikih nesreća Općine Koprivnički Bregi.

Kontakt podaci pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite kao i drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima Općine.

Tablica 83: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Popunjenost ljudstvom. |  |  |  | X |
| Spremnost zapovjednog osoblja. |  |  |  | X |
| Osposobljenost ljudstva i zapovjednog osoblja. |  |  |  | X |
| Uvježbanost. |  |  |  | X |
| Opremljenost materijalnim sredstvima i opremom. |  |  |  | X |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti. |  |  |  | X |
| Samodostatnost i logistička potpora. |  |  |  | X |
| ZBIRNO: |  |  |  | X |

- Udruge građana: Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22), člankom 20. Udruge su određene kao operativne snage sustava civilne zaštite. Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite, pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjavaju sposobnosti temeljnih operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih postrojbi civilne zaštite te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite.

Udruge samostalno provode osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim snagama sustav civilne zaštite.

Popis udruga građana s područja Općine, a koje mogu biti od interesa za sustav civilne zaštite:

- LOVAČKO DRUŠTVO “ZEC” KOPRIVNIČKI BREGI.

Tablica 84: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta udruga

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Popunjenost ljudstvom. |  |  | X |  |
| Spremnost zapovjednog osoblja. |  |  | X |  |
| Osposobljenost ljudstva i zapovjednog osoblja. |  | X |  |  |
| Uvježbanost. |  | X |  |  |
| Opremljenost materijalnim sredstvima i opremom. |  | X |  |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti. |  | X |  |  |
| Samodostatnost i logistička potpora. |  | X |  |  |
| ZBIRNO: |  | X |  |  |

- Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) – Stanica Koprivnica:  Operativne snage Hrvatske Gorske službe spašavanja temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja.

Tablica 85: Pregled kapaciteta HGSS – Stanica Koprivnica

| POPIS POSTOJEĆE OPREME | 8 VOZILA, 2 PLOVILA, JET SKI, QUAD, OPREMA ZA SPAŠAVANJE |
| --- | --- |
| BROJ ČLANOVA (zaposleni, operativni, volonteri) | 37 OD TOGA 1 ZAPOSLEN I SVI OSTALI VOLONTERI |

Izvor: Analiza stanja sustava civilne zaštite za području Općine Koprivnički Bregi za 2023. godinu

Tablica 86: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) - Stanica Koprivnica

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Popunjenost ljudstvom. |  |  |  | X |
| Spremnost zapovjednog osoblja. |  |  |  | X |
| Osposobljenost ljudstva i zapovjednog osoblja. |  |  |  | X |
| Uvježbanost. |  |  |  | X |
| Opremljenost materijalnim sredstvima i opremom. |  |  |  | X |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti. |  |  |  | X |
| Samodostatnost i logistička potpora. |  |  |  | X |
| ZBIRNO: |  |  |  | X |

- Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica: Hrvatski Crveni križ u svojemu radu ostvaruje humanitarne ciljeve i zadaće na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja te se zalaže za poštovanje međunarodnoga humanitarnog prava i zaštitu ljudskih prava.

Posebne obveze Hrvatski Crveni križ izvršava u situacijama oružanih sukoba, velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća i epidemija s posljedicama masovnih stradanja ljudi.

Prva pomoć, zaštita i promicanje zdravlja, rad na bolestima ovisnosti, pripreme i odgovor na krize, spašavanje života na vodi, ekološka zaštita, skrb o tražiteljima međunarodne zaštite, prevencija trgovanja ljudima, briga za socijalno ugrožene građane, služba traženja nestalih osoba te edukacija mladih neki su od temeljnih programa koje HCK provodi s ciljem izgradnje humanijeg, tolerantnijeg i sigurnijeg društva.

Stupanjem na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15,118/13, 31/20, 20/21, 114/22) definirano je da je Crveni križ operativna snaga u zaštiti i spašavanju te su sukladno tome izrađeni potrebni dokumenti u jedinicama lokalne samouprave, a uloga Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica je priprema i obučavanje ekipa, odnosno interventnog tima, te volontera i građana, za slučaj izvanrednih situacija. Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, kao dio sustava Hrvatskog Crvenog križa, kontinuirano provodi osposobljavanje svojih zaposlenika i članova-volontera, ima u pripremi opremu za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama i provodi kontinuirano informiranje i educiranje građana.

Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica operativna je snaga zaštite i spašavanja za područje Grada Koprivnice i 11 općina: Koprivnički Ivanec, Koprivnički Bregi, Koprivnički Bregi, Koprivnički Bregi, Drnje, Sokolovac, Rasinja, Legrad, Đelekovec, Koprivnički Bregi i Peteranec. Temeljem Pravilnika o ustroju, pripremi i djelovanju u kriznim situacijama, a temeljem odluke Skupštine Hrvatskog Crvenog križa, GDCK Koprivnica je donio Odluku o imenovanju Kriznog stožera. Krizni stožer je zadužen te su izrađeni potrebni dokumenti – Operativni plan djelovanja u kriznim situacijama i Standardni operativni postupci za djelovanje u kriznim situacijama.

Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica raspolaže sa zalihama određenih materijala za izvanredne situacije (odjeća, deke, posteljine, kreveti, nosila, setovi prve pomoći i drugo). U slučaju većih incidenata i katastrofa GDCK Koprivnica može računati i na opremu Društva Crvenog križa Koprivničko - križevačke županije (šatori, isušivač, higijenski setovi i druga oprema) te na pomoć drugih lokalnih i nacionalnog društva Hrvatskog Crvenog križa.

Tablica 87: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Popunjenost ljudstvom. |  |  |  | X |
| Spremnost zapovjednog osoblja. |  |  |  | X |
| Osposobljenost ljudstva i zapovjednog osoblja. |  |  |  | X |
| Uvježbanost. |  |  |  | X |
| Opremljenost materijalnim sredstvima i opremom. |  |  | X |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti. |  |  | X |  |
| Samodostatnost i logistička potpora. |  |  |  | X |
| ZBIRNO: |  |  |  | X |

8.2.3. Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite ocjenjuje se na temelju procjene stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta na temelju procjene stanja transportne potpore i komunikacijskih kapaciteta Općine.

Tablica 88: Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stanje transportne potpore. |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta: |  |  |  | X |
| ZBIRNO: |  |  |  | X |

8.2.4. Analiza sustava na području reagiranja za svaki rizik obrađen u Procjeni rizika od velikih nesreća za Koprivnički Bregi

8.2.4.1. Epidemije i pandemije

Tablica 89: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja - Epidemije i pandemije

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja – ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja | X |  |  |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja | X |  |  |  |
| Stupnja uvježbanosti | X |  |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom | X |  |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti | X |  |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO | X |  |  |  |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- MUP - Policijska uprava Koprivničko - križevačka, Policijska postaja Koprivnica

- Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina

- Hrvatski zavod za socijalni rad

- Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Koprivnica

- Hrvatski Telekom d.d. Zagreb

- Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb

- Veterinarska stanica Koprivnica

- HEP ODS d.o.o „Elektra“ Zagreb – Pogon Koprivnica

- Županijska uprava za ceste Koprivničko - križevačke županije

- Zavod za hitnu medicinu Koprivničko - križevačke županije

- Zavod za javno zdravstvo Koprivničko - križevačke županije

- Dom zdravlja Koprivničko - križevačke županije

- Dom zdravlja Koprivnica

- Opća bolnica Koprivnica

- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu

- MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Koprivnica

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba – Savjetodavna služba Koprivničko - križevačke županije

8.2.4.2. Ekstremne vremenske pojave – Ekstremne temperature

Tablica 90: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Ekstremne temperature

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja – ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja | X |  |  |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja | X |  |  |  |
| Stupnja uvježbanosti | X |  |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom | X |  |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti | X |  |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO | X |  |  |  |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- MUP - Policijska uprava Koprivničko - križevačka, Policijska postaja Koprivnica

- Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina

- Hrvatski zavod za socijalni rad

- Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Koprivnica

- Hrvatski Telekom d.d. Zagreb

- Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb

- Veterinarska stanica Koprivnica

- HEP ODS d.o.o „Elektra“ Zagreb – Pogon Koprivnica

- Županijska uprava za ceste Koprivničko - križevačke županije

- Zavod za hitnu medicinu Koprivničko - križevačke županije

- Zavod za javno zdravstvo Koprivničko - križevačke županije

- Dom zdravlja Koprivničko - križevačke županije

- Dom zdravlja Koprivnica

- Opća bolnica Koprivnica

- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu

- MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Koprivnica

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba – Savjetodavna služba Koprivničko - križevačke županije

8.2.4.3. Ekstremne vremenske pojave – Vjetar (kretanje zračnih masa općenito)

Tablica 91: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Vjetar

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja – ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja | X |  |  |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja | X |  |  |  |
| Stupnja uvježbanosti | X |  |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom | X |  |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti | X |  |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO | X |  |  |  |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- MUP - Policijska uprava Koprivničko - križevačka, Policijska postaja Koprivnica

- Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina

- Hrvatski zavod za socijalni rad

- Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Koprivnica

- Hrvatski Telekom d.d. Zagreb

- Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb

- Veterinarska stanica Koprivnica

- HEP ODS d.o.o „Elektra“ Zagreb – Pogon Koprivnica

- Županijska uprava za ceste Koprivničko - križevačke županije

- Zavod za hitnu medicinu Koprivničko - križevačke županije

- Zavod za javno zdravstvo Koprivničko - križevačke županije

- Dom zdravlja Koprivničko - križevačke županije

- Dom zdravlja Koprivnica

- Opća bolnica Koprivnica

- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu

- MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Koprivnica

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba – Savjetodavna služba Koprivničko - križevačke županije

8.2.4.4. Ekstremne vremenske pojave – Tuča (padaline)

Tablica 92: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Tuča

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja – ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja | X |  |  |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja | X |  |  |  |
| Stupnja uvježbanosti | X |  |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom | X |  |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti | X |  |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO | X |  |  |  |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- MUP - Policijska uprava Koprivničko - križevačka, Policijska postaja Koprivnica

- Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina

- Hrvatski zavod za socijalni rad

- Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Koprivnica

- Hrvatski Telekom d.d. Zagreb

- Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb

- Veterinarska stanica Koprivnica

- HEP ODS d.o.o „Elektra“ Zagreb – Pogon Koprivnica

- Županijska uprava za ceste Koprivničko - križevačke županije

- Zavod za hitnu medicinu Koprivničko - križevačke županije

- Zavod za javno zdravstvo Koprivničko - križevačke županije

- Dom zdravlja Koprivničko - križevačke županije

- Dom zdravlja Koprivnica

- Opća bolnica Koprivnica

- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu

- MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Koprivnica

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba – Savjetodavna služba Koprivničko - križevačke županije

8.2.4.5. Ekstremne vremenske pojave –Kiša (padaline)

Tablica 93: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja –Kiša

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja – ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja | X |  |  |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja | X |  |  |  |
| Stupnja uvježbanosti | X |  |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom | X |  |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti | X |  |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO | X |  |  |  |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- MUP - Policijska uprava Koprivničko - križevačka, Policijska postaja Koprivnica

- Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina

- Hrvatski zavod za socijalni rad

- Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Koprivnica

- Hrvatski Telekom d.d. Zagreb

- Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb

- Veterinarska stanica Koprivnica

- HEP ODS d.o.o „Elektra“ Zagreb – Pogon Koprivnica

- Županijska uprava za ceste Koprivničko - križevačke županije

- Zavod za hitnu medicinu Koprivničko - križevačke županije

- Zavod za javno zdravstvo Koprivničko - križevačke županije

- Dom zdravlja Koprivničko - križevačke županije

- Dom zdravlja Koprivnica

- Opća bolnica Koprivnica

- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu

- MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Koprivnica

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba – Savjetodavna služba Koprivničko - križevačke županije

8.2.4.6. Ekstremne vremenske pojave – Mraz (padaline)

Tablica 94: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja –Mraz

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja – ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja | X |  |  |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja | X |  |  |  |
| Stupnja uvježbanosti | X |  |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom | X |  |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti | X |  |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO | X |  |  |  |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- MUP - Policijska uprava Koprivničko - križevačka, Policijska postaja Koprivnica

- Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina

- Hrvatski zavod za socijalni rad

- Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Koprivnica

- Hrvatski Telekom d.d. Zagreb

- Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb

- Veterinarska stanica Koprivnica

- HEP ODS d.o.o „Elektra“ Zagreb – Pogon Koprivnica

- Županijska uprava za ceste Koprivničko - križevačke županije

- Zavod za hitnu medicinu Koprivničko - križevačke županije

- Zavod za javno zdravstvo Koprivničko - križevačke županije

- Dom zdravlja Koprivničko - križevačke županije

- Dom zdravlja Koprivnica

- Opća bolnica Koprivnica

- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu

- MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Koprivnica

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba – Savjetodavna služba Koprivničko - križevačke županije

8.2.4.7. Suša

Tablica 95: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Suša

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja – ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja | X |  |  |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja | X |  |  |  |
| Stupnja uvježbanosti | X |  |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom | X |  |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti | X |  |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO | X |  |  |  |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- MUP - Policijska uprava Koprivničko - križevačka, Policijska postaja Koprivnica

- Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina

- Hrvatski zavod za socijalni rad

- Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Koprivnica

- Hrvatski Telekom d.d. Zagreb

- Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb

- Veterinarska stanica Koprivnica

- HEP ODS d.o.o „Elektra“ Zagreb – Pogon Koprivnica

- Županijska uprava za ceste Koprivničko - križevačke županije

- Zavod za hitnu medicinu Koprivničko - križevačke županije

- Zavod za javno zdravstvo Koprivničko - križevačke županije

- Dom zdravlja Koprivničko - križevačke županije

- Dom zdravlja Koprivnica

- Opća bolnica Koprivnica

- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu

- MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Koprivnica

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba – Savjetodavna služba Koprivničko - križevačke županije

8.2.4.8. Poplava – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela

Tablica 96: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja | X |  |  |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja | X |  |  |  |
| Stupnja uvježbanosti | X |  |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom | X |  |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti | X |  |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO | X |  |  |  |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Hrvatska gorska služba spašavanja |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Hrvatska gorska služba spašavanja |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- MUP - Policijska uprava Koprivničko - križevačka, Policijska postaja Koprivnica

- Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina

- Hrvatski zavod za socijalni rad

- Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Koprivnica

- Hrvatski Telekom d.d. Zagreb

- Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb

- Veterinarska stanica Koprivnica

- HEP ODS d.o.o „Elektra“ Zagreb – Pogon Koprivnica

- Županijska uprava za ceste Koprivničko - križevačke županije

- Zavod za hitnu medicinu Koprivničko - križevačke županije

- Zavod za javno zdravstvo Koprivničko - križevačke županije

- Dom zdravlja Koprivničko - križevačke županije

- Dom zdravlja Koprivnica

- Opća bolnica Koprivnica

- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu

- MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Koprivnica

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba – Savjetodavna služba Koprivničko - križevačke županije

8.2.4.9. Potres

Tablica 97: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Potres

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | X |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja | X |  |  |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja | X |  |  |  |
| Stupnja uvježbanosti | X |  |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom | X |  |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti | X |  |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO | X |  |  |  |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Hrvatska gorska služba spašavanja |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Hrvatska gorska služba spašavanja |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- MUP - Policijska uprava Koprivničko - križevačka, Policijska postaja Koprivnica

- Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina

- Hrvatski zavod za socijalni rad

- Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Koprivnica

- Hrvatski Telekom d.d. Zagreb

- Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb

- Veterinarska stanica Koprivnica

- HEP ODS d.o.o „Elektra“ Zagreb – Pogon Koprivnica

- Županijska uprava za ceste Koprivničko - križevačke županije

- Zavod za hitnu medicinu Koprivničko - križevačke županije

- Zavod za javno zdravstvo Koprivničko - križevačke županije

- Dom zdravlja Koprivničko - križevačke županije

- Dom zdravlja Koprivnica

- Opća bolnica Koprivnica

- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu

- MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Koprivnica

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba – Savjetodavna služba Koprivničko - križevačke županije

Tablica 98: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta |  |  |  | X |
| Spremnost operativnih kapaciteta |  |  | X |  |
| Spremnost mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| ZBIRNO: |  |  |  | X |

Tablica 99: Prikaz analize sustava civilne zaštite - ZBIRNO (područje preventive i područje reagiranja)

|  | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Područje preventive – ZBIRNO |  |  | X |  |
| Područje reagiranja – ZBIRNO |  |  |  | X |
| Sustav civilne zaštite - ZBIRNO |  |  | X |  |

ZAKLJUČAK: Sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Koprivnički Bregi i analizi stanja spremnosti sustava civilne zaštite, utvrđena je visoka spremnost i dostatnost kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite na području Općine koji u slučaju nesreće mogu u dovoljnoj mjeri samostalno i učinkovito reagirati na otklanjanju posljedica velikih nesreća i katastrofa.

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje potrebno je uključiti redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima.

Slika 26: Vrednovanje rizika - ALARP načela

Izvor: Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Koprivničko - križevačke županije, 2017.god.

Za sve navedene rizike prema ALARP načelima potrebno je osigurati sustav koji će periodički revidirati rizike kako bi se po potrebi poduzele potrebne mjere.

ALARP načela – As Low As Reasonably Practicable – „nisko koliko je to razumno praktično“, „koliko je god moguće u razumnim granicama umanjiti“ – uključuje izračunavanje omjera u kojem se rizik stavlja na jednu stranu, a trud, sredstva, vrijeme i sl. uloženo u smanjivanje rizika na drugu. Ako se pokaže da je veliki nesrazmjer između njih, odnosno smanjenje rizika nezamjetno u odnosu na uložen trud, tada takve mjere nisu praktične. Primjena sigurnosnih mjera je obavezna ako njihova cijena nije uvelike nesrazmjerna sa smanjivanjem rizika. Kad su takve mjere primijenjene za rizike se kaže da su  „nisko koliko je to razumno praktično“ (eng. As Low As Reasonably Practicable – ALARP). To znači da su poduzeti koraci kako bi se kontrolirali rizici za život i zdravlje ljudi, gospodarstvo te društvenu stabilnost i politiku na određenom području.

S obzirom na podatke  dobivene procjenom rizika pomoću društvenih vrijednosti te njihovoga prikaza u matricama, rizici na području Općine vrednovani su na sljedeći način:

Tablica 100: Prikaz rizika razvrstanih prema ALARP načelu - Vrednovanje rizika

| Rd.br. rizika | Naziv rizika | Prihvatljiv | Tolerantni |  | Neprihvatljiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Umjereni | Visoki |  |
|  | Epidemije i pandemije |  |  | X |  |
|  | Ekstremne vremenske pojave – Ekstremne temperature |  |  |  | X |
|  | Ekstremne vremenske pojave – Vjetar (kretanje zračnih masa općenito) |  |  |  | X |
|  | Ekstremne vremenske pojave – Tuča (padaline) |  |  |  | X |
|  | Ekstremne vremenske pojave – Kiša (padaline) |  |  |  | X |
|  | Ekstremne vremenske pojave – Mraz (padaline) |  |  | X |  |
|  | Suša |  |  | X |  |
|  | Poplava – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela |  | X |  |  |
|  | Potres |  | X |  |  |

9. KARTOGRAFSKI PRIKAZ PRIJETNJI I RIZIKA NA PODRUČJU OPĆINE  KOPRIVNIČKI BREGI

9.1. Karta prijetnji – Poplava

PODRUČJA  POTENCIJALNO ZNAČAJNIH RIZIKA OD POPLAVA 2018

PODRUCJE_PPZRP_2018 – Područje proglašeno „Područjem  potencijalno značajnih rizika od poplava“ sukladno Prethodnoj procjeni rizika od poplava 2018., Hrvatske vode, 2019.

PODRUCJE_nije_PPZRP_2018 - Područje koje nije proglašeno „Područjem  potencijalno značajnih rizika od poplava“, sukladno Prethodnoj procjeni rizika od poplava 2018., Hrvatske vode, 2019.

KARTE OPASNOSTI OD POPLAVA 2019

OPASNOST_VV_2019 – Obuhvat i dubine vode poplavnog scenarija velike vjerojatnosti za planski ciklus 2022.-2027.

OPASNOST_SV_2019 – Obuhvat i dubine vode poplavnog scenarija srednje vjerojatnosti za planski ciklus 2022.-2027.

OPASNOST_MV_2019 – Obuhvat i dubine vode poplavnog scenarija male vjerojatnosti za planski ciklus 2022.-2027.

| polje | vrijednost | značenje |
| --- | --- | --- |
| m_kl_dub | 1 2 3 4 5 | maksimalna dubina vode < 0,5 m maksimalna dubina vode 0,5 m - 1,5 m maksimalna dubina vode 1,5 m - 2,5 m maksimalna dubina vode > 2,5 m veće vodene površine |

OPASNOST_Nasipi_2019 – položaj nasipa

NAPOMENA:

Karte su izrađene u okviru Plana upravljanja rizicima od poplava sukladno odredbama članaka 124., 125. i 126. Zakona o vodama (Narodne novine, broj 66/19 ), i to za tri scenarija plavljenja određena Direktivom 2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava, i nisu prilagođene drugim namjenama. Treba voditi računa da na kartama nisu prikazani svi mogući scenariji plavljenja. Korisnik podataka prihvaća sve rizike koji nastaju njegovim korištenjem te prihvaća koristiti podatke isključivo na vlastitu odgovornost. Podaci imaju točnost i prilagođeni su mjerilu 1:25.000 i nisu pogodni za korištenje u mjerilima veće detaljnosti.

Od 24.02.2021. godine kada su objavljene Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava 2019. prestaju vrijediti karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava 2014. koje se mogu dobiti na poseban zahtjev.

DODATNE INFORMACIJE:

https://www.voda.hr/hr/prethodna-procjena-rizika-od-poplava-2018

https://www.voda.hr/hr/karte-opasnosti-od-poplava-karte-rizika-od-poplava-2019

https://www.voda.hr/hr/planska-razdoblja/plansko-razdoblje-2022-2027

https://www.voda.hr/hr/upravljanje-vodnim-podrucjima-upravljanje-rizicima-od-poplave

https://www.voda.hr/hr

10. POPIS SUDIONIKA IZRADE PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU KOPRIVNIČKI BREGI

RIZIK: Epidemije i pandemije

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi

Nositelj: Općina Koprivnički Bregi

Izvršitelj: Pročelnica

| RIZIK: EVP - Ekstremne temperature |
| --- |
| Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi |
| Nositelj: Općina Koprivnički Bregi |
| Izvršitelj: Pročelnica |  |  |

RIZIK: EVP – Vjetar (kretanje zračnih masa općenito)

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi

Nositelj: Općina Koprivnički Bregi, DVD Koprivnički Bregi

Izvršitelj: Komunalni redar Općine Koprivnički Bregi, Zapovjednik DVD – a Koprivnički Bregi

RIZIK: EVP – Tuča (padaline)

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi

Nositelj: Općina Koprivnički Bregi

Izvršitelj: Komunalni redar Općine Koprivnički Bregi

RIZIK: EVP – Kiša (padaline)

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi

Nositelj: Općina Koprivnički Bregi

Izvršitelj: Komunalni redar Općine Koprivnički Bregi

RIZIK: EVP – Mraz (padaline)

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi

Nositelj: Općina Koprivnički Bregi

Izvršitelj: Komunalni redar Općine Koprivnički Bregi

RIZIK: Suša

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi

Nositelj: Općina Koprivnički Bregi, DVD Koprivnički Bregi

Izvršitelj: Komunalni redar Općine Koprivnički Bregi, Zapovjednik DVD – a Koprivnički Bregi

RIZIK: Poplava – Poplava izazvana slijevanjem kopnenih vodenih tijela

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi

Nositelj: Općina Koprivnički Bregi, DVD Koprivnički Bregi

Izvršitelj: Komunalni redar Općine Koprivnički Bregi, Zapovjednik DVD – a Koprivnički Bregi

RIZIK: Potres

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi

Nositelj: Općina Koprivnički Bregi, DVD Koprivnički Bregi

Izvršitelj: Komunalni redar Općine Koprivnički Bregi, Zapovjednik DVD – a Koprivnički Bregi

Konzultant za poslove iz područja civilne zaštite:

Ustanova za obrazovanje odraslih Defensor, Zagrebačka 71, 42 000 Varaždin

Podaci preuzeti sa stranica HDMZ-a

Medvedev – Sponheuer Karnik (MSK ili MSK-64) je ljestvica korištena za procjenu potresa na temelju promatranih učinaka u području pojave potresa.

USACE vidi FEMA IS-632

B. D. Phillips: Disaster recovery